EJERCICIO EXAMEN

1.- De la cuenca del río Tecoripa presentada, defina los parámetros morfológicos básicos de forma y relieve de acuerdo a lo anteriormente visto en clase. Así como el orden de corrientes  y longitud de cauce principal.

2. A partir de la información obtenida del Sistema de Información Hidrológica de CONAGUA               ( https://sih.conagua.gob.mx/)  elija al menos 3 estaciones climatológicas cercanas a la Cuenca. Defina los polígonos de Thiessen y  calcule la precipitación total y media de la cuenca.

3. Con los datos de temperatura y precipitación anual media, calcule por el método de Turc o Coutagne la evapotranspiración potencial.

4.- Calcule la precipitación efectiva con los datos disponibles.  Aplicando el coeficiente de escurrimiento obtenido de la cuenca Angostura, calcule el volumen escurrido anual.

4. Defina los términos de la ecuación de balance para la cuenca

P-Ev-EI=DV

Donde P es precipitación total, Ev evapotranspiración, y eI volumen disponible para escurrimiento e infiltración. DV se considera 0 para efectos del cálculo.

A ENVIAR EL VIERNES 6 DE MARZO