Examen 2. TRABAJANDO CON RESERVORIOS

1.-   Considere a un estacionamiento de 1,200  metros cuadrados de área. Este  tiene una alcantarilla  rectangular de 40x80 cm. El estacionamiento no tiene otra salida de drenaje y tiene una geometría representada por la siguiente tabla de área elevación volumen.

A) Considere una lluvia de 30 minutos con períodos de retorno de 5 y 10 años. Modele el comportamiento del almacenamiento en el estacionamiento.

| ELEVACIÓN M | AREA M2 | VOLÚMEN M3 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.05 | 50 | 2.5 |
| 0.1 | 125 | 8.75 |
| 0.15 | 250 | 21.25 |
| 0.2 | 375 | 40 |
| 0.25 | 460 | 63 |
| 0.3 | 675 | 96.75 |
| 0.35 | 800 | 136.75 |
| 0.4 | 1000 | 186.75 |
| 0.45 | 1200 | 246.75 |

2.- En un estacionamiento rectangular de 200 x 100 m   se pretende definir el mecanismo para expulsar las aguas de lluvia para los que se requiere evaluar los caudales pico de 2, 5 25 y 50 períodos de retorno. Considerando que la diferencia máxima de alturas del estacionamiento es de 1 m, y que esta recubierto de concreto pulido,

a.- Evalúe los caudales pico usando el método racional de flujo en lámina.

b.- Considerando un vertedero rectangular de 1 m de longitud instalado a 50 cm del fondo, calcule el comportamiento de las aguas de lluvia.  Presente los hidrogramas de entrada y salida del estacionamiento así como el comportamiento del almacenamiento para cada uno de los períodos de retorno especificados.

3.- En la página marina.geologia.uson.mx se presentan 2 archivos de cuencas urbanas en Hermosillo.

a) Con el método racional evalúe los gastos pico y obtenga los hidrogramas de cada cuenca.

b) Diseñe un vaso de contención (estanque) que controle el escurrimiento de manera que tenga una salida controlada de la mitad del gasto pico.