1.- Delimitar las dos cuencas

2.- Obtener el Tiempo de Concentración para cada una de las dos cuencas datos

| CUENCA | AREA EN KM2 | COTA MAXIMA | COTA MINIMA | LONGITUD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNO | 21.6 | 815 | 580 | 6000 MTS |
| DOS | 11.8 | 850 | 620 | 2000 MTS |

3.- Cobertura de suelo

| Coeficiente de Escurrimiento C |  | Cuenca 1 |  | Cuenca 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C estandar | Area | C ponderado | Area | C ponderado |
| Calles | 0.75 | 1.3 |  | 0.5 |  |
| Estacionamientos | 0.85 | 0 .5 |  | 1.2 |  |
| Residencial (plano) | 0.5 | 6.8 |  | 1.0 |  |
| Residencial (lomerio) | 0.6 | 4.3 |  | 2.5 |  |
| Taludes | 0.6 | 1.2 |  | 3.0 |  |
| Parques | 0.1 | .8 |  | 0.8 |  |
| Suelos arenosos y de grava | 0.15 | 2.1 |  | 2.0 |  |
| Área comercial | 0.5 | 1.5 |  | 0.3 |  |
| Residencial (suburbana) | 0.25 | 3.1 |  | 0.5 |  |
| C de la cuenca |  | 21.6 |  | 11.8 |  |

Cp= ( AaXCe)/At donde

Cp= C ponderado de cada tipo de cobertura (calles, taludes, etc.)

Aa= Area que cubre cada tipo de cobertura

Ce= C estándar para cada cobertura

At= Area total de la cuenca

El valor C de la cuenca para aplicarlo a la fórmula racional es la suma de valores ponderados.

4. Considere la tabla siguiente para escoger las lluvias por periodo de retorno de acuerdo al tiempo de concentración.

5.- Obtenga el gasto máximo para cada cuenca en los periodos de retorno 5, 10, 50,100 y 500 años.

6.- Dibuje un hidrograma triangular que incluya las dos cuencas con el tiempo/ Tc en el eje de las X y el gasto/gasto máximo en el eje de la Y,

Q= Gasto

Qp= Gasto pico

T= Tiempo

Tc = Tiempo de concentración

Duración de escurrimiento

Tb = 2.67 Tc

Ancho de la gráfica