TRABAJO FINAL DE CIENCIAS DEL AGUA

SEMESTRE 2026-1

INSTRUCCIONES

- Tome como como base el punto de Google Earth llamado referencia, proporcionado.

- A partir de este punto defina la cuenca que drena hasta este arroyo. Para ello  utilice SIATL.

- Descargue del SIATL  el archivo de la cuenca y cárguelo al Google Earth.

- Utilizará el Método Racional. Para ello  haga un mapa con cada tipo de cobertura de suelo de la cuenca (viviendas, calles, terreno baldío, etcétera) y defina el coeficiente de escurrimiento ponderado de la cuenca.

- Calcule el tiempo de concentración de la cuenca con la fórmula de Kirpich o si lo desea tome el definido en el SIATL.

- Tome para los cálculos las intensidades de lluvia de la Estación Hermosillo, proporcionada.

- Utilizando Hydraulic Toolbox y el Método Racional obtenga los gastos máximos de la cuenca para los períodos de retorno de 2, 5, 25, 50 y 100 años de período de retorno.

- Utilizando la sección levantada en el campo calcule con Hydraulic Toolbox las alturas de inundación para cada uno de los períodos de retorno considerados.

- Dentro de la corriente principal simule la construcción de un estanque de contención de dimensiones similares a las vistas en el Jardín de Lluvia visto en la visita de campo.

- Mediante el uso de la opción Pond de Hydraulic Toolbox, calcule el efecto en el escurrimiento y la altura de inundación en la sección levantada, haciendo transitar el escurrimiento por el estanque. Esto con períodos de retorno de 50 y 100 años.

A ENTREGAR EL DÍA 27 DE MAYO

LUNES 18 A LAS 8 AM ME PRESENTARE EN EL AULA PARA RESOLVER DUDAS Y MOSTRAR EL