Estructura de los archivos .dbf para las coberturas del tema Aguas Subterráneas escala 1:250,000 serie II

Coberturas:

Unidades Geohidrológicas 						(ue1601)

Área de Veda 								(ve1601)

Área de Concentración de Pozos					(pe1601)

Curvas de Igual Elevación del Nivel Estático				(ce1601)

Estructuras Geológicas							(ee1601)

Línea de Sección							(le1601)

Dirección de Flujo Subterráneo						(fe1601)

Calidad de Agua y Aprovechamientos					(ae1601)

Aprovechamientos ubicados y sin muestrear				(ne1601)

Aprovechamientos con contenido de metales pesados			(me1601)

Unidades Geohidrológicas	(ue1601.shp)

| Campo | Tipo | Ancho | Decimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter | 4 | - |
| Area | Numérico | 16 | 3 |
| Perimeter | Numérico | 16 | 3 |
| Ue1601_ | Numérico | 6 | 0 |
| Ue1601_id | Numérico | 6 | 0 |
| Fc | Numérico | 5 | 0 |
| Clave | Carácter | 4 | - |
| Descripcio | Carácter | 55 | - |

Shape

Campo de tipo Carácter creado por le software al correr topología, especifica el tipo de rasgo representado en el shape (punto, línea o área)

Area

La designa el programa al momento de correr topología en Arc Info, el campo es de tipo numérico con un ancho de 16 dígitos con 3 decimales.

Perimeter

La designa el programa al momento de correr topología en Arc Info; el campo es de tipo numérico con un ancho de 16 dígitos con 3 decimales.

ue1601_

Campo creado por el software al momento de correr topología son identificadores que utilizan el nombre de la cobertura seguido de un guión bajo; es de carácter numérico, consta de 6 dígitos, sin decimales.

ue1601_id

Campo creado por el software al momento de correr topología son identificadores que utilizan el nombre de la cobertura seguido de un guión bajo y las siglas id; es de carácter numérico, consta de seis dígitos, sin decimales.

Fc

Campo que representa el código que identifica al rasgo en la base de datos, es de tipo numérico, consta de 5dígitos, sin decimales.

Clave

Campo que indica la simbología del tipo de unidad geohidrológica en función del rendimiento o sus posibilidades de aportar agua; es de tipo carácter con un ancho de 4 dígitos.

Descripcio

Campo que describe la unidad geohidrológica, de tipo carácter y consta de 55 dígitos.

Dominio de opciones para los campos Clave, FC y Descripción en la cobertura de Unidades Geohidrológicas

| Fc | Clave | Descripcio |
| --- | --- | --- |
| 15385 | 1A | Material consolidado con rendimiento alto > 40 lps |
| 15386 | 2M | Material consolidado con rendimiento medio 10–40 lps |
| 15387 | 3B | Material consolidado con rendimiento bajo < 10 lps |
| 15381 | 4PM | Material consolidado con posibilidades medias |
| 15382 | 5PB | Material consolidado con posibilidades bajas |
| 15388 | 6a | Material no consolidado con rendimiento alto > 40 lps |
| 15389 | 7m | Material no consolidado con rendimiento medio 10–40 lps |
| 15391 | 8b | Material no consolidado con rendimiento bajo < 10 lps |
| 15383 | 9pm | Material no consolidado con posibilidades medias |
| 15384 | 10pb | Material no consolidado con posibilidades bajas |
| 6920 | P/E | País extranjero |
| 6291 | H2O | Cuerpo de agua intermitente |
| 6292 | H2O | Cuerpo de agua perenne |

Área de Veda (ve1601.shp)

| Campo | Tipo | Ancho | Decimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter | 4 | - |
| Area | Numérico | 16 | 3 |
| Perimeter | Numérico | 16 | 3 |
| Ve1601_ | Numérico | 6 | 0 |
| Ve1601_id | Numérico | 6 | 0 |
| Fc | Numérico | 5 | 0 |
| Clave | Carácter | 4 | - |
| Descripcio | Carácter | 28 | - |

Shape

Campo de tipo Carácter creado por le software al correr topología, especifica el tipo de rasgo representado en el shape (punto, línea o área).

Área

La designa el programa al momento de correr topología en Arc Info, el campo es de tipo numérico con un ancho de 16 dígitos incluidos 3 decimales.

Perimeter

La designa el programa al momento de correr topología en Arc Info; el campo es de tipo numérico con un ancho de 16 dígitos, 3 decimales.

ve1601_

Campo creado por el software al momento de correr topología, corresponde a identificadores que utilizan el nombre de la cobertura seguido de un guión bajo; es de tipo numérico, consta de 6 dígitos sin decimales.

ve1601_id

Campo creado por el software al momento de correr topología corresponde a identificadores que utilizan el nombre de la cobertura seguido de un guión bajo y las siglas id; es de carácter numérico, consta de 6 dígitos, sin decimales.

Fc

Campo numérico que consta de cinco dígitos sin decimales, representa el código del rasgo para base de datos.

Clave

Campo de tipo carácter con un ancho de cuatro dígitos, indica si el área se encuentra vedada o existe libre alumbramiento.

Descripción

Campo de tipo carácter, consta de 28 dígitos, este campo describe el significado de la clave e indica si el área esta vedada o es una zona de libre alumbramiento a la explotación del agua subterránea.

| Fc | Clave | Descripcio |
| --- | --- | --- |
| 15370 | AV | Área de veda |
| 99999 | AL | Área libre |
| 6920 | P/E | País extranjero |
| 6291 | H2O | Cuerpo de agua intermitente |
| 6292 | H2O | Cuerpo de agua perenne |

Área de Concentración de Pozos (pe1601)

| Campo | Tipo | Ancho | Decimal |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter | 4 | - |
| Area | Numérico | 16 | 3 |
| Perimeter | Numérico | 16 | 3 |
| Pe1601_ | Numérico | 6 | 0 |
| Pe1601_id | Numérico | 6 | 0 |
| Fc | Numérico | 5 | 0 |
| Clave | Carácter | 4 | - |
| Descripcio | Carácter | 30 | - |

Shape

Campo de tipo Carácter creado por le software al correr topología, especifica el tipo de rasgo representado en el shape (punto, línea o área).

Perimeter

La designa el programa al momento de correr topología en Arc Info; el campo es de tipo numérico con un ancho de 16 dígitos con 3 decimales.

pe1601_

Campo creado por el software al momento de correr topología son identificadores que utilizan el nombre de la cobertura seguido de un guión bajo; es de tipo numérico, consta de 6 dígitos, sin decimales.

pe1601_id

Campo creado por el software al momento de correr topología son identificadores que utilizan el nombre de la cobertura seguido de un guión bajo y las siglas id; es de tipo numérico, consta de 6 dígitos, sin decimales.

Fc

Campo de tipo numérico con ancho de 5 dígitos, sin decimales, aquí se registra el código del rasgo que aplica para base de datos.

Clave

Campo de tipo Carácter con ancho de 4 dígitos; donde se incorporan las iniciales de área de concentración de pozos.

Descripción

Campo de tipo Carácter con ancho de 30 dígitos.

Dominio de opciones para lo campos clave, FC y descripción en esta cobertura

| Fc | Clave | Descripcio |
| --- | --- | --- |
| 15360 | ACP | Área de concentración de pozos |
| 99999 | AL | Área libre |
| 6920 | P/E | País extranjero |
| 6291 | H2O | Cuerpo de agua intermitente |
| 6292 | H2O | Cuerpo de agua perenne |

Curvas de Igual Elevación del Nivel Estático (ce1601)

| Campo | Tipo | Ancho | Decimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter | 4 | - |
| Fnode_ | Numérico | 11 | 0 |
| Tnode_ | Numérico | 11 | 0 |
| Length | Numérico | 12 | 3 |
| Ce1601_ | Numérico | 6 | 0 |
| Ce1601_id | Numérico | 6 | 0 |
| Fc | Numérico | 5 | 0 |
| Elev_ne | Numérico | 7 | 2 |
| Descripcio | Carácter | 44 | - |
| Fecha | Carácter | 19 | - |

Shape

Campo de tipo Carácter creado por le software al correr topología, especifica el tipo de rasgo representado en el shape (punto, línea o área).

Fnode_

Nodo inicial del rasgo lineal, tipo numérico 11 dígitos, sin decimales, lo designa el Arc Info al correr topología.

Tnode_

Nodo terminal del rasgo lineal, tipo numérico de 11 dígitos, sin decimales. Lo designa Arc Info al correr topología.

ce1601_

Campo creado por el software al momento de correr topología son identificadores que utilizan el nombre de la cobertura seguido de un guión bajo; es de tipo numérico, consta de 6 dígitos, sin decimales.

ce1601_id

Campo creado por el software al momento de correr topología son identificadores que utilizan el nombre de la cobertura seguido de un guión bajo y las siglas id; es de tipo numérico, consta de 6 dígitos, sin decimales.

Fc

Campo numérico de 5 dígitos,  sin decimales, donde se registra el valor de código que aplica para base de datos.

Elev_ne

Campo de tipo numérico con 7 dígitos, con 2 decimales donde se registra el valor en metros de la elevación del nivel estático referido al nivel medio del mar.

Descripción

Campo de tipo carácter con 44 dígitos que describe a la entidad representada en esta cobertura.

Fecha

Campo de tipo carácter con un ancho de 19, que indica el mes y año en que se obtuvo la información para realizar la configuración  piezométrica.

| Fc | Elev_ne | Descripcio | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 15300 | 1952.25 | Curva de igual elevación del nivel estático | Mayo de 1998 |
| 15300 | -4.20 | Curva de igual elevación del nivel estático | Mayo de 1998 |
| 15300 | 160.00 | Curva de igual elevación del nivel estático | Mayo de 1998 |

Estructuras Geológicas  (ee1601)

| Campo | Tipo | Ancho | Decimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter | 4 | - |
| Fnode_ | Numérico | 11 | 0 |
| Tnode_ | Numérico | 11 | 0 |
| Length | Numérico | 12 | 3 |
| Ee1601_ | Numérico | 6 | 0 |
| Ee1601_id | Numérico | 6 | 0 |
| Fc | Numérico | 5 | 0 |
| Descripcio | Carácter | 38 | - |

Shape

Campo de tipo Carácter creado por le software al correr topología, especifica el tipo de rasgo representado en el shape (punto, línea o área).

Fnode_

Nodo inicial del rasgo lineal, tipo numérico 11 dígitos, sin decimales, lo designa el Arc Info al correr topología.

Tnode_

Nodo terminal del rasgo lineal, tipo numérico de 11 dígitos, sin decimales. Lo designa Arc Info al correr topología.

Length

Extensión del rasgo lineal, es de tipo numérico con 12 dígitos de ancho y 3 decimales, lo calcula Arc Info al correr topología

Ee1601_ y Ee1601_id

Campos numéricos (identificadores) de seis dígitos sin decimales, que crea Arc Info al correr topología

Fc

Campo numérico donde se registra el código del rasgo que aplica para base de datos, la información es tomada de la lista de FC del área de geología para esta cobertura, el campo es numérico con ancho de 5 dígitos sin decimales

Descripción

Campo de tipo carácter que describe el rasgo geológico representado en el conjunto de datos, la clasificación es corresponde a la serie geológica escala 1:250 000.

El universo de opciones para esta cobertura es:

| Fc | Descripcio |
| --- | --- |
| 12210 | Aparato volcánico |
| 12580 | Dolina |
| 12250 | Domo |
| 12421 | Eje estructural anticlinal |
| 12422 | Eje estructural anticlinal buzante |
| 12441 | Eje estructural anticlinal recumbente |
| 12451 | Eje estructural sinclinal |
| 12452 | Eje estructural sinclinal buzante |
| 12471 | Eje estructural sinclinal recumbente |
| 12481 | Estructura tabular dique |
| 12482 | Estructura tabular veta |
| 12491 | Falla de rumbo dextral |
| 12493 | Falla de rumbo sinestral |
| 12501 | Falla inversa |
| 12511 | Falla normal |
| 12521 | Fractura |
| 300 | Caneva |

Línea de Sección  (le1601)

| Campo | Tipo | Ancho | Decimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter |  |  |
| Fnode_ | Numérico | 11 | 0 |
| Tnode_ | Numérico | 11 | 0 |
| Length | Numérico | 12 | 3 |
| Le1601_ | Numérico | 6 | 0 |
| Le1601_id | Numérico | 6 | 0 |
| Fc | Numérico | 5 | 0 |
| Clave | Carácter | 5 | - |
| Seccion | Carácter | 13 | - |
| Descripcio | Carácter | 16 | - |

Shape

Campo de tipo Carácter creado por le software al correr topología, especifica el tipo de rasgo representado en el shape (punto, línea o área).

Fnode_

Nodo inicial del rasgo lineal, tipo numérico 11 dígitos, sin decimales, lo designa el Arc Info al correr topología.

Tnode_

Nodo terminal del rasgo lineal, tipo numérico de 11 dígitos, sin decimales. Lo designa Arc Info al correr topología.

Length

Extensión del rasgo lineal, es de tipo numérico con 12 dígitos de ancho y 3 decimales, lo calcula Arc Info al correr topología

Ee1601_ y Ee1601_id

Campos numéricos (identificadores) de 6 dígitos, sin decimales, que crea Arc Info al correr topología

Fc

Código de este rasgo que reconoce base de datos, es de tipo numérico y consta de 5 dígitos sin decimales.

Clave

Campo que define el identificador de la sección puede ser; unidireccional, bidireccional y hasta tridireccional, de acuerdo al criterio del especialista y la complejidad geohidrológica del conjunto de datos por ejemplo A-B-C- (para una sección tridireccional).

Descripción

Campo de tipo carácter con un ancho de 16 dígitos, que describe a la entidad representada en esta cobertura.

Sección

Campo de tipo Carácter, ancho de 13 caracteres, sin decimales, donde se introduce el nombre del gráfico que representa a la sección, el cual llevará por nombre al clave de la carta, seguido de la letra g y el número que le corresponda, lo que daré el nombre del gráfico que deberá tener extensión  .tif.

Ejemplo:

e1601g1.tif

Las opciones para los campos fc, descripción y sección son;

| Fc | Clave | Seccion | Descripcio |
| --- | --- | --- | --- |
| 15310 | A | f1202g1.tif | Línea de sección |
| 15310 | B-C-D | f1202g2.tif | Línea de sección |
| 300 | 99999 |  | Canevá |

Dirección de Flujo del Agua Subterránea (fe1601)

| Campo | Tipo | Ancho | Decimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter |  |  |
| Id | Numérico | 4 | 0 |
| UTM_x | Numérico | 10 | 3 |
| UTM_y | Numérico | 11 | 3 |
| FC | Numérico | 5 | 0 |
| Azimut | Numérico | 3 | 0 |
| Descripcio | Carácter | 40 | - |

Shape

Campo de tipo Carácter creado por le software al correr topología, especifica el tipo de rasgo representado en el shape (punto, línea o área).

Id

Campo que almacena el número secuencial de la entidad en orden descendente, sin decimales.

UTM_x

Campo donde se registra el valor en metros de la coordenada X en proyección UTM tipo numérico con un ancho de 11 dígitos y 3 decimales.

UTM_y

Campo donde se registra el valor en metros de la coordenada Y en proyección UTM tipo numérico con 11 dígitos de ancho y 3  decimales.

FC

Campo que almacena el código para esta entidad; es de tipo numérico con un ancho de 5 dígitos, sin decimales.

Azimut

Campo donde se registra el valor del ángulo acimutal del vector que indica la dirección de flujo del agua en el subsuelo, es de tipo numérico y consta de tres dígitos, sin decimales.

Descripción

Campo que describe a la entidad, de tipo carácter, con un ancho de 40 dígitos.

| Id | Fc | Azimut | Descripcio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15160 | 259 | Dirección de flujo del agua subterránea |
| 2 | 15160 | 268 | Dirección de flujo del agua subterránea |

Calidad de Agua y Aprovechamientos (ae1601.shp)

Estructura para la tabla de atributos de los aprovechamientos muestreados; aguas subterráneas:

| Campo | Tipo | Ancho | Decimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter | 4 | - |
| Num | Numérico | 3 | 0 |
| UTM_x | Numérico | 10 | 3 |
| UTM_y | Numérico | 11 | 3 |
| Fc | Numérico | 5 | 0 |
| Aprovecham | Carácter | 9 | - |
| Azimut | Numérico | 3 | 0 |
| Fecha | Date | 8 | - |
| Ca | Numérico | 6 | 2 |
| Mg | Numérico | 7 | 2 |
| Na | Numérico | 7 | 2 |
| K | Numérico | 6 | 2 |
| Dza_CaCO3 | Numérico | 7 | 2 |
| RAS | Numérico | 5 | 2 |
| Ph_campo | Numérico | 4 | 1 |
| Ph_lab | Numérico | 5 | 2 |
| CE_campo | Numérico | 7 | 4 |
| CE_lab | Numérico | 7 | 4 |
| SO4 | Numérico | 7 | 2 |
| HCO3 | Numérico | 7 | 2 |
| CO3 | Numérico | 7 | 2 |
| Cl | Numérico | 7 | 2 |
| NO3 | Numérico | 6 | 2 |
| STD_campo | Numérico | 7 | 1 |
| STD_lab | Numérico | 8 | 2 |
| Cal_riego | Carácter | 5 | - |
| Agresivida | Carácter | 11 | - |
| DTD | Numérico | 4 | 1 |
| Q | Numérico | 5 | 0 |
| PT | Numérico | 6 | 1 |
| NE | Numérico | 6 | 1 |
| NE | Numérico | 6 | 1 |
| Equipo | Carácter | 18 | - |
| Uso | Carácter | 20 | - |
| Temp | Numérico | 5 | 1 |
| Termalismo | Carácter | 9 | - |
| Acuifero | Carácter | 13 | - |
| Calidad | Carácter | 9 | - |
| Familia | Carácter | 66 | - |
| Observacio | Carácter | 80 | - |

Nota.- Para los campos de tipo numérico como (Q, PT; NE; ND) en los cuales no es posible obtener el dato se usará 9 (dependiendo del ancho del campo).

Shape

Campo de tipo Carácter creado por le software al correr topología, especifica el tipo de rasgo representado en el shape (punto, línea o área).

Num

Numero secuencial que se le asigna a la muestra en orden descendente de la parte superior izquierda del conjunto de datos, hacia la derecha y hacia abajo.

Ancho	4

Numérico sin decimales.

UTM_x

Coordenada X, proyección UTM en metros,

Ancho	10

Numérico con 3 decimales

UTM_y

Coordenada Y,  proyección UTM en metros

Ancho	11

Numérico con 3 decimales

Fc

Código con que se identifica a esta entidad en base de datos.

Ancho:	5

Numérico sin decimales

Aprovechamiento

Tipo de obra donde se colectó la muestra de agua subterránea; el universo es:

Pozo, Noria, Manantial o Cenote.

Ancho	9

Carácter

Azimut

Valor que indica el azimut hacia donde fluye el manantial, medido en grados con respecto al norte geográfico.

Ancho	3

Numérico, sin decimales.

Fecha

Fecha en la cual se tomo la muestra en campo; el formato es día/mes/año por ejemplo 02/10/2002

Ancho	8

Tipo date

Ca

Contenido de este ion en la muestra en miligramos por litro (mg/l)

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Mg

Ancho	7

Numérico con 2 decimales

Na

Ancho	7

Numérico con 2 decimales

K

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Dza_CaCO3

Ancho	7

Numérico con 2 decimales

RAS

Ancho	5

Numérico con 2 decimales

pH_campo

Dato obtenido directamente de la muestra durante la recolección.

Ancho	4

Numérico con 1 decimal

pH_lab

Dato obtenido de la muestra en laboratorio, oficinas centrales; Aguascalientes.

Ancho	5

Numérico con 2 decimales

CE_campo

Dato obtenido directamente de la muestra en campo, medido en decisiemens/metro (dSm-1).

Ancho	7

Numérico con 4 decimales

CE_lab

Dato de conductividad eléctrica medida en decisiemens/metro (dSm-1) obtenido en el laboratorio de Análisis de Materiales.

Ancho	7

Numérico con 4 decimales

SO4

Ancho	7

Numérico con 2 decimales

HCO3

Ancho	7

Numérico con 2 decimales

CO3

Ancho	7

Numérico con 2 decimales

Cl

Ancho	7

Numérico con 2 decimales

NO3

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

STD_campo

Sólidos totales disueltos de la muestra medido en campo, en partes por millón (ppm).

Ancho	7

Numérico con un decimal

STD_lab

Sólidos totales disueltos contenidos en la muestra medida en laboratorio de oficinas centrales en ppm.

Ancho	8

Numérico con dos decimales

Cal_riego

Calidad de agua para riego, en función del contenido de sales y sodio.

Ancho	5

Carácter

Agresividad

Propiedad de la muestra de agua de precipitar sales o corroer.

Ancho	11

Carácter

DTD

Diámetro de la tubería de descarga de la obra medido en pulgadas.

Ancho	4

Numérico con 1decimal

Q

Caudal o capacidad de extracción del equipo medido en litros por segundo.

Ancho	5

Numérico sin decimales

PT

Profundidad total de la obra medida en metros.

Ancho	6

Numérico con 1decimal

NE

Profundidad a la que se encuentra el espejo de agua en el subsuelo, medido en metros.

Ancho	6

Numérico con un decimal

ND

Profundidad a la que se encuentra el nivel del agua cuando al aprovechamiento se le esta extrayendo el agua; se mide en metros.

Ancho	6

Numérico con 1 decimal

Equipo

Equipo de extracción (eléctrico, combustión interna, aeromotor, extracción manual, ninguno).

Ancho 18

Tipo Carácter

Uso

Se indica en orden de importancia; las variables son: doméstico, potable, industrial, agropecuario, riego, abrevadero, recreativo, acuícola, ninguno).

Ancho	20

Tipo Carácter

Temp

Dato de la muestra obtenido en campo en grados centígrados.

Ancho	4

Numérico un decimal

Termalismo

Indica si existe incremento de la temperatura en la muestra de agua,  asociada a eventos magmáticos o volcánicos; el universo es Termal y no termal.

Ancho	9

Tipo Carácter

Acuífero

Indica el tipo de acuífero de donde se obtuvo la muestra, el universo es: libre, confinado, N/A (cuando carece de valor) en Cenotes, Norias y Manantiales

Ancho	13

Tipo Carácter

Calidad

Indica la calidad del agua para el consumo humano en función del contenido de sólidos totales disueltos; los parámetros son tres: dulce 0 – 1000 ppm; tolerable 1001 -  2000 ppm y salada > de 2000 ppm

Ancho 9

Tipo Carácter

Familia

Clasificación de las aguas en función del contenido de iones mayores.

Ancho	66

Tipo Carácter

Observaciones

Condiciones especiales del punto de muestreo, geología, topoformas o alguna situación especial que se deba reportar.

Ancho	80

Tipo Carácter

Código (fc) de los rasgos posibles en esta cobertura y su descripción, para serie II.

| Fc | Descripcio |
| --- | --- |
| 15151 | Cenote, con muestreo, agua dulce |
| 15152 | Cenote, con muestreo, agua tolerable |
| 15153 | Cenote con muestreo, agua salada |
| 15154 | Cenote, sin muestreo, N/A |
| 15155 | Cenote, Ubicado N/A |
| 15181 | Manantial, no termal, con muestreo, agua dulce |
| 15182 | Manantial, no termal, con muestreo, agua tolerable |
| 15183 | Manantial, no termal, con muestreo, agua salada |
| 15184 | Manantial, no termal, sin muestreo |
| 15185 | Manantial, no termal, ubicado, N/A |
| 15186 | Manantial, termal, con muestreo, agua dulce |
| 15187 | Manantial ,termal, con muestreo, agua tolerable |
| 15188 | Manantial, termal, con muestreo, agua salada |
| 15189 | Manantial, termal, sin muestreo, N/A |
| 15191 | Manantial, termal, ubicado, N/A |
| 15201 | Noria, no termal, con muestreo, agua dulce |
| 15202 | Noria, no termal, con muestreo, agua, tolerable |
| 15203 | Noria, no termal, con muestreo, agua salada |
| 15204 | Noria, no termal, sin muestreo, N/A |
| 15205 | Noria, no termal, ubicado, N/A |
| 15206 | Noria, termal, con muestreo, agua dulce |
| 15207 | Noria, termal, agua, con muestreo, tolerable |
| 15208 | Noria, termal, con muestreo, agua salada |
| 15209 | Noria, termal, sin muestreo, N/A |
| 15211 | Noria, termal, ubicado, N/A |
| 15221 | Pozo, no termal, libre, con muestreo, agua dulce |
| 15222 | Pozo, no termal, libre, con muestreo, agua tolerable |
| 15223 | Pozo, no termal, libre, con muestreo, agua salada |
| 15224 | Pozo, no termal, libre, sin muestreo, N/A |
| 15225 | Pozo, no termal, libre, ubicado, N/A |
| 15226 | Pozo, termal, libre, con muestreo, agua dulce |
| 15227 | Pozo, termal, libre, con muestreo, agua tolerable |
| 15228 | Pozo, termal, libre, con muestreo, agua salada |
| 15229 | Pozo, termal, libre, sin muestreo, N/A |
| 15231 | Pozo, termal, libre, ubicado, N/A |
| 15232 | Pozo, no termal, confinado, con muestreo, agua dulce |
| 15233 | Pozo, no termal, confinado, con muestreo, agua tolerable |
| 15234 | Pozo, no termal, confinado, con muestreo, agua salada |
| 15235 | Pozo, no termal, confinado, sin muestreo, N/A |
| 15236 | Pozo, no termal, confinado, ubicado, N/A |
| 15237 | Pozo, termal, confinado, con muestreo, agua dulce |
| 15238 | Pozo, termal, confinado, con muestreo, agua tolerable |
| 15239 | Pozo, termal, confinado, con muestreo, agua salada |
| 15241 | Pozo, termal, confinado, sin muestreo, N/A |
| 15242 | Pozo, termal, confinado, ubicado, N/A |

Aprovechamientos ubicados y sin muestreo (ne1601)

| Campo | Tipo | Ancho | Decimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter | 4 | - |
| UTM_x | Numérico | 10 | 3 |
| UTM_y | Numérico | 11 | 3 |
| Fc | Numérico | 5 | - |
| Aprovecham | Carácter | 9 | - |
| Azimut | Numérico | 3 | - |
| Q | Numérico | 5 | - |
| PT | Numérico | 6 | 1 |
| NE | Numérico | 6 | 1 |
| Uso | Carárter | 20 | - |
| Temp | Numérico | 5 | 1 |
| Termalismo | Carácter | 9 | - |
| Acuifero | Carácter | 13 | - |

La descripción para cada campo se encuentra en el apartado de aprovechamientos muestreados, mencionada anteriormente en este documento.

Aprovechamientos con contenido de Metales Pesados (me1601)

| Nombre | Tipo | Ancho | Decimal |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape | Carácter | 4 | - |
| Num. | Numérico | 3 | 0 |
| Utm_x | Numérico | 10 | 3 |
| Utm_y | Numérico | 11 | 3 |
| Fc | Numérico | 5 | 0 |
| Aprovecham | Carácter | 9 | 0 |
| Fecha | Date | 10 | 0 |
| As | Numérico | 6 | 2 |
| Cd | Numérico | 6 | 2 |
| Cr | Numérico | 6 | 2 |
| Hg | Numérico | 6 | 2 |
| Ni | Numérico | 6 | 2 |
| Mn | Numérico | 6 | 2 |
| Pb | Numérico | 6 | 2 |
| Zn | Numérico | 6 | 2 |

Num.

Numero que corresponde a la muestra en la cobertura de aprovechamientos y calidad del agua.

Ancho	4

Numérico sin decimales.

Utm_x

Coordenada x, en metros, proyección UTM

Ancho	10

Numérico con 3 decimales

Utm_y

Coordenada y, en metros, proyección UTM

Ancho	11

Numérico con 3 decimales

Fc

Código con que se identifica a esta entidad en base de datos.

Ancho:	5

Numérico sin decimales

Aprovechamiento

Tipo de obra en donde se colectó la muestra de agua subterránea; el universo es pozo, manantial y noria

Ancho	20

Carácter

Fecha

Fecha en la cual se tomo la muestra en campo; el formato es día/mes/año Ej. 02/10/2002

Ancho	10

Tipo Carácter

As

Contenido de este ion en la muestra en miligramos por litro (mg/L)

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Cd

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Cr

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Hg

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Ni

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Mg

Contenido de este ion en la muestra en miligramos por litro (mg/L)

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Pb

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Zn

Ancho	6

Numérico con 2 decimales

Nota: Esta última cobertura por lo pronto no se va a realizar.