INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA,

GEOGRAFIA E INFORMATICA

METODOLOGIA

CONJUNTO HIDROLOGICO VERSION

AGUAS SUBTERRANEAS 2

ESCALA 1:250 000

DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA

Diciembre 2002

CONTENIDO

Metodología

- Unidades Geohidrológicas

- Calidad del Agua y Aprovechamientos

- Área de Concentración de pozos

- Área de Veda

- Estructuras Geológicas

- Línea de Sección

- Sección Geohidrológica

- Curvas de Igual Elevación del Nivel  Estático

- Dirección de Flujo Subterráneo

- Elaboración del Informe

- Resultados de los Análisis Físico Químicos

- Cálculo para la determinación de la Familia y Calidad del Agua Diagramas triángulares de Palmer Piper

Procedimientos

| Nombre | Núm |
| --- | --- |
| Elaboración del archivo en formato shape de Unidades Geohidrológicas con el software ArcView | I |
| Elaboración de la cobertura Calidad del Agua y aprovechamientos por medio de datos tabulares de los análisis físico-químicos de las muestreas de agua | II |
| Elaboración del archivo shape de Área de Concentración de Pozos con el programa de Arcview (Procedimientos A y B) | III |
| Elaboración del archivo shape Área de Veda con el software de Arcview | IV |
| Elaboración del archivo shape Estructuras Geológicas con el software de Arcview | V |
| Línea de Sección | VI |
| Curvas de Igual Elevación | VII |
| Dirección de Flujo Subterráneo | VIII |
| Gráfico Sección Geohidrológica, proceso para generar un vínculo a un elemento en cualquier cobertura | IX |
| Cálculo para la determinación de la Familia y Calidad del Agua (primera parte) | X |
| Cálculo de Familia y Calidad del Agua (segunda parte) | XI |
| Cálculo de la Agresividad del Agua | XII |
| Conversión de coordenadas UTM a geográficas para ligar dos zonas UTM | XIII |

#### Procedimientos comunes

Conversión temática de formato analógico a digital esc. 1:250 000

Preparación del Material Cartográfico

Procedimiento de Digitalización En Autocad Versión 12

Consideraciones para incorporar información digital a los conjuntos de datos hidrológicos,a escala 1:250 000.

Consideraciones para incorporar información impresa o de formato analógico a los conjuntos de datos hidrológicos, a escala 1:250

Pasos a seguir en la conversión de archivos de autocad a arcview.

Procedimiento de conversión de coordenadas UTM a geográficas para ligar dos zonas UTM.

Procedimiento para la generación de un mosaico con el paquete Arc-view.

#### Anexos

Estructura de los archivos .dbf para la cobertura del tema de aguas subterráneas

Laboratorio Portátil

(Anexo común)

Criterios para la toma de muestras y realización de determinaciones con el laboratorio portátil.

Descripción de algunos de los parámetro físico-químicos registrados a cada muestra en campo:

Temperatura

Conductividad eléctrica

pH

Colorímetro

Criterios para la Etapa de Campo

Recopilar información

Muestrear

Medición del nivel estático

Consideraciones antes y durante el muestreo

Levantar fichas de campo o puntos de verificación

Simbología de los Aprovechamientos de formatos analógicos o impresos (ploteados).

Pozos

Norias

Manantiales

Cenotes

Uso de la Sonda

Características que presentan en general las rocas no consolidadas y consolidadas en el comportamiento Geohidrológico

Contaminación

Glosario

Conjunto de Aguas Subterráneas 2

#### COBERTURAS

INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN  DE LAS COBERTURAS CONTENIDAS EN EL CONJUNTO DE DATOS DE AGUAS SUBTERÁNEAS SERIE 2

Unidades Geohidrológicas (u)

Las Unidades Geohidrológicas están constituidas por uno o varios tipos de rocas o material granular, cuyas características físico-químicas le permiten, en diferente grado, almacenar y transmitir el agua subterránea.

Se dividen en dos los tipos de materiales Consolidado y No Consolidado.

Los términos de materiales consolidado y no consolidado son empleados en esta metodología para representar la condición física en que se encuentran los diferentes, de esta forma el consolidado mostrará a la roca masiva, coherente y continua, mientras que el no consolidado el material suelto, disgregable y no compactado.

Para ir conociendo las características propias de cada unidad es necesario elaborar fichas de campo, con puntos de interés que enriquezcan  y ayuden hacer una adecuada descripción; en especial en aquellos sitios en los que el comportamiento geohidrológico no sea muy claro en su interpretación. En el apartado de anexos se comentan algunas características de materiales no consolidados y consolidados (Características que presentan en general las rocas no consolidadas y consolidadas en el comportamiento Geohidrológico)

Las Unidades Geohidrológicas se clasifican con base en su rendimiento y posibilidad de contener agua en:

A		Material consolidado con rendimiento alto > 40 lps

M	Material consolidado con rendimiento medio 10-40 lps

B		Material consolidado con rendimiento bajo< 10 lps

PM	Material consolidado con posibilidades medias

PB	Material consolidado con posibilidades bajas

...........a	Material no consolidado con rendimiento alto > 40 lps

m	Material no consolidado con rendimiento medio 10-40 lps

b		Material no consolidado con rendimiento bajo <10 lps

pm	Material no consolidado con posibilidades medias

pb	Material no consolidado con posiblidades bajas

A      Material consolidado con rendimiento alto > 40 lps

Unidad constituida por uno o varios tipos de rocas que funcionan como acuífero y deben su potencialidad principalmente a sus características geohidrológicas como son: alta permeabilidad y transmisibilidad producto del fracturamiento, porosidad, disolución, estructura o grado de cementación.  Las obras de explotación existentes en esta unidad tienen un rendimiento mayor de 40 litros por segundo.

M      Material consolidado con rendimiento medio 10-40 lps

Unidad constituida por uno o varios tipos de roca que funcionan como acuífero y deben su potencialidad principalmente a sus características geohidrológicas como son: permeabilidad de media a alta y transmisibilidad producto de fracturamiento, porosidad, disolución, estructura o grado de cementación.  Las obras de explotación existentes en esta unidad tienen un rendimiento entre 10 y 40 litros por segundo.

B      Material consolidado con rendimiento bajo < 10 lps

Unidad constituida por uno o varios tipos de roca que funcionan como acuífero y deben su potencialidad principalmente a las características geohidrológicas como son: permeabilidad de baja a media y transmisibilidad producto de fracturamiento, porosidad, disolución, estructura o grado de cementación.  Las obras de explotación existentes en esta unidad tienen un rendimiento menor de 10 litros por segundo.

PM     Material consolidado con posibilidades medias

Unidad constituida por uno o varios tipos de roca que presentan en común características físicas apropiadas como porosidad, fracturamiento, además de estructuras y condiciones geohidrológicas favorables como permeabilidad baja y transmisibilidad, para deducir con la ayuda de algunas manifestaciones subterráneas, la posible existencia de agua.

PB     Material consolidado con posibilidades bajas

Unidad constituida por uno o varios tipos de roca que por su origen y formación presentan baja permeabilidad, tanto primaria como secundaria y las condiciones geohidrológicas resultan desfavorables, por lo que no son susceptibles de contener agua económicamente explotable.

a       Material no consolidado con rendimiento alto > 40 lps

Unidad constituida por suelos, arenas, gravas, conglomerados y tobas arenosas mal compactadas que presentan alta permeabilidad y capacidad de almacenar agua debido a su gran porosidad, producto de su bajo grado de cementación.  Las obras de explotación existentes en esta unidad tienen un rendimiento mayor de 40 litros por segundo.

m      Material no consolidado con rendimiento medio 10-40 lps

Unidad constituida principalmente por suelos, arenas, gravas, conglomerados y tobas arenosas mal compactadas que presentan de media a alta permeabilidad y capacidad de almacenar agua debido a su mediana porosidad producto de su grado de cementación.  Las obras de explotación existentes en esta unidad tienen un rendimiento entre 10 y 40 litros por segundo.

b      Material no consolidado con rendimiento bajo < 10 lps

Unidad constituida principalmente por suelos, arenas, gravas, conglomerados y tobas arenosas mal compactadas que presentan mediana permeabilidad y capacidad de almacenar agua debido a su mediana porosidad producto de su grado de cementación. Las obras de explotación existentes en esta unidad tienen un rendimiento menor de 10 litros por segundo.

pm     Material no consolidado con posibilidades medias

Unidad constituida por suelos, arenas, gravas, conglomerados y tobas arenosas que presentan características físicas y condiciones geohidrológicas favorables tales como: porosidad, fracturamiento, estructura, permeabilidad de baja a media que permiten inferir con la ayuda de algunas manifestaciones subterráneas, la posible existencia de agua.

pb	     Material no consolidado con posibilidades bajas

Unidad constituida por suelos impermeables y/o arenas, gravas, conglomerados y tobas arenosas que aún siendo permeables presentan espesores y áreas reducidas, por lo que no son susceptibles de contener agua económicamente explotable.

ESPECIFICACIONES

Para la determinación y delimitación de las unidades geohidrológicas, se requiere disponer de la información recopilada, de la cartografía existente (serie I) y de los conjuntos digitales (coberturas) que permita en un  análisis congruente hacer una demarcación  clara y de, así como a las observaciones directas hechas en la etapa de campo.

Se debe tener una cobertura preliminar de unidades geohidrológicas antes de realizar la etapa de campo, en la cual se determinará la potencialidad hidrológica de la región, además de rectificar las clasificaciones mal interpretadas y ratificar las unidades que resultaron válidas.  Cabe mencionar que todas las etapas contarán con la supervisión de los especialistas del Departamento de Hidrología del edificio sede de la Ciudad de Aguascalientes.

La elaboración de esta cobertura incluye el análisis espacial ( ver Procedimiento I ) de los conjuntos: topográfico, geológico, hidrología de aguas subterráneas serie I, imagen de satélite y ortofotos. Lo que se obtiene es la delimitación de las unidades geohidrológicas, las cuales serán confirmadas en campo; éstos contactos deben ligarse con los conjuntos adyacentes, cuando se terminen de elaborar. El original enviado –ploteado- al depto. de hidrología deberá ir firmado en caso de haber sido ligado.

La descripción de cada unidad tendrá un tributo más el que será vínculado con el informe digital; así mismo, para aquellas unidades cuyas características dependan del rendimiento de las obras presentes en ellas, debe hacerse uso de la cobertura de calidad del agua y aprovechamientos.

Calidad del Agua y Aprovechamientos (a)

El conjunto hidrológico presenta los puntos y análisis físico-químicos de los aprovechamientos subterráneos, con el objeto de tener muestras representativas de la calidad del agua principalmente para riego, además de otros usos. Para esto, el especialista debe llevar a cabo un análisis sobre los documentos topográficos a escala 1:50 000, con la finalidad de ubicar aquellos que por sus características requieren ser  muestreados; así mismo, se obtienen de instituciones tanto públicas como  privadas y del conjunto hidrológico de aguas subterráneas serie I, siguiendo los criterios de distribución espacial y selectivo que nos adentren al conocimiento del comportamiento hidrológico

Los especialistas hidrólogos efectuarán el muestreo con base en lo siguiente:

Tener presente que conocer las características físico químicas de las aguas  subterráneas de manera previa (serie 1) depende también de factores como: ambientes climáticos y geológicos y acción del hombre o contaminación, esto es por medio de la observación y toma de datos de campo y gabinete.

Elaborar un programa adecuado  desde el inicio del trabajo, para la toma observación y análisis sistemático y selectivo de las muestras y puntos de campo, que permitan conocer su variación en el espacio y tiempo; recordando que la calidad del agua suele ser tan importante como su cantidad.

Muestrear los aprovechamientos de acuerdo con el número inventariado y representativo.

Utilizar un recipiente de plástico con capacidad de 1 litro (el cual se enjuagará con la misma agua antes de ser llenado). Es importante en este caso que éstos sean flexibles y poco rígidos, para evitar que en los traslados y maniobra se rompan, antes de ser analizados

Agregar tres gotas de hexametafosfato a cada muestra de agua.

Etiquetar el recipiente de acuerdo con las especificaciones del laboratorio de análisis de materiales.

# DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA

# ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA MUESTRAS DE AGUA

Clave:_________________Hoja_____________________

Núm                                      Tipo

De Aprovechamiento_____ de aprovechamiento__________

Coordenadas UTM_________________________________

Clave del Esp:__________Núm Control Lab. ___________

PH___________    C.E. _________ Temperatura o_______

Medir el gasto, nivel dinámico y estático en metros, la temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos y pH  que apoyen a una buena interpretación geohidrológica.

Algunas de las muestras colectadas serán analizadas in situ con el laboratorio portátil, que permita con ello recomendar un ensayo de metales pesados ( Cr, Pb, Zn, Cd, Cu), al departamento de Análisis de Materiales

Los tipos de aprovechamientos subterráneos más comunes son:

Pozos

Norias

Manantiales

Cenotes

Una vez que se tienen ubicados los aprovechamientos en un tabulado con sus respectivas coordenadas, son incorporados por medios automatizados a la cobertura correspondiente ( ver Procedimiento II ).

Observación: Las llamadas correspondientes se marcarán de manera que no confunda al usuario, deben ser homogéneas; cuando se envíe la información analógica.

En esta cobertura los aprovechamientos se enumerarán progresivamente de norte a sur y de oeste a este.

Éstos serán  registrados en la etapa de campo, contarán con información concerniente a:

No. definitivo de referencia.

Diámetro de la tubería de descarga en pulgadas. (DTD)

Temperatura en °C (T)

Nivel estático en m. (NE)

Nivel dinámico en m. (ND)

Gasto en litros por segundo (lps) (Q)

Profundidad total en m. (PT)

Será válida toda la información que se proporcione de manera verbal, ya que en algunos casos no es posible realizar todas las mediciones en ellos.

En la tabla de análisis físico químicos se incorporará un campo más para marcar las familias de aguas, las que se obtendrán del programa elaborado en la DRO ccidente de Palmer Piper.

Área de Concentración de Pozos (p)

La cantidad de aprovechamientos subterráneos que se consideran en un conjunto (antes cartografía), es  seleccionada de acuerdo con su complejidad, a la existencia de los acuíferos y la densidad de obras de extracción.  Los que están sujetos a ser muestreados, deben ser mayor en número, a los que reporten datos o simplemente estén ubicados, con la finalidad de que presenten una información actualizada y veraz.

Esta área se representa con una amiba, definida por una línea continua, donde quedarán ubicados pozos convenientemente distribuidos y perfectamente identificados, como representativos, de aquellos que por razones de escala,  no es posible representarlos.

Los criterios para definir un área son los siguientes:

Deberán existir más de 3 pozos por cm2 (6.25 km2).

Si existen 1 ó 2 pozos más, aledaños al área de  1 cm2 se analizará la posibilidad de incluirlos dentro del área de concentración.

No se sobrepondrá la línea de concentración, con la ubicación de los pozos, para que resulte lo más continuo posible.

La cantidad de aprovechamientos subterráneos que se consignan en la cobertura, normalmente resultan de un número variable que depende de los acuíferos existentes, explotados y de la densidad de obras de extracción.

El número de aprovechamientos de los cuales se obtendrá  una muestra para análisis, puede verse significativamente aumentado con aquellos que reportan datos a los que resultaron simplemente ubicados.

En la mayoría de los casos el total de obras por consignar constituye una alta concentración en áreas relativamente pequeñas donde resulta confuso o impráctico, por razones de escala, tratar de ubicar todos.

La información obtenida será vínculada en la parte descriptiva, correspondiente al informe. Para generar la cobertura, se tomará como base la de calidad del agua y aprovechamientos, previamente elaborada, así como la información de la serie 1( ver Procedimiento III ).

Área de Veda (v)

Esta información es obtenida del “Catálogo de Zonas de Veda para el Alumbramiento de Aguas Subterráneas en la República Mexicana” realizada por  la Comisión Nacional del Agua (CNA), la que contiene la recopilación de los Decretos de Veda publicados en el diario Oficial de la Federación (confirmar que sea el último); enlistar las vedas decretadas en el área, colocar el nombre, fecha, dependencia que controla y municipios que afecta, cuando se tienen, en el momento que sea necesario actualizarlos. El dictamen obtenido ya sea como área libre o datos y decretos de la veda; considerar la nomenclatura CNA (dic/2001), ver anexo Nomenclatura de Acuíferos. Se vínculará  con el informe final, en donde habla de este tema.

Para llevar acabo ésta se tomará como base la cobertura de veda de la serie I, el marco geoestadístico municipal del 2000 y la información espacial de nuevos límites de veda, que serán integrados en la de la serie II ( ver Procedimiento IV ).

Estructuras Geológicas (e)

Las estructuras se obtienen a partir del conjunto cartográfico de geología(estructura de líneas), donde se depurarán de acuerdo con la importancia geohidrológica; sin embargo, con la ayuda de insumos, tales como; imágenes de satélite y ortofotos, se interpretarán e incorporarán nuevas estructuras geológicas; para su elaboración. Esto es indispensable para el análisis geohidrológico  de cada unidad, ya que debido a la existencia de ellas o no puede haber cambios en la descripción, como el aislamiento de distintas unidades geohidrológicas; servir de barrera impermeable en límites no consolidados; fracturamiento que puede estar rellenado con algún tipo de material que impida la recarga,.. por lo que es indispensable contar con bibliografía que enriquezca las hipótesis planteadas y la observación y análisis directa de campo para una adecuada interpretación. Cuando  exista algún dato que por sus características sea necesario explicar, la estructura mencionada será vinculada con un informe, para enriquecer o justificar la interpretación geohidrológica en la unidad contenida.(ver Procedimiento V)

Línea de Sección Geohidrológica (l)

Representa la proyección ortogonal de la Sección (es) Geohidrológica (s),  consiste en una o varias líneas, cuyo trazo estará en función de la estructuración geológica, características geohidrológicas y edáfica  de la zona de estudio.

La línea de sección geohidrológica tendrá una representación de perfil, por lo que este último se  visualizará siempre con vista al norte, así el noroeste y el suroeste estarán en la margen  izquierda de la sección, en tanto el noreste y sureste se ubicará en el extremo derecho. En la cobertura de Línea de sección geohidrológica cada línea tendrá una clave, formada por la del conjunto y un número consecutivo el cual estará en relación con el número de secciones presentes, esta clave será el vínculo con la representación del perfil de la  Sección Geohidrológica propiamente dicha.

Representa la sección transversal hidrológica, la cual proporciona una interpretación de las características y comportamiento del agua en el subsuelo.

Se incorporarán las estructuras geológicas (fallas, fracturas, etc.) más representativas para la ejecución correcta del contexto geohidrológico regional. Estas se obtienen a partir de la cobertura geológica, de las observadas en las imágenes de satélite y de los datos adquiridos  en la verificación de campo de las unidades  geohidrológicas.

En la tabla de atributos, en el campo clave llevará sólo una letra cuando sea una dirección , cuando sean más de dos llevarán dos o más letras. Ejemplo:

| CLAVE | Observación |
| --- | --- |
| #### A | Cuando es una dirección |
| #### A-B | Cuando son dos direcciones |
| A-B-C | Cuando son tres direcciones |

Serán representadas de acuerdo con la simbología geológica ( ver Procedimiento VI ).

Sección Geohidrológica, quedará incorporada dentro de la cobertura Línea de Sección Geohidrológica como vínculo. Estarán vinculados -dentro de ella- también cada uno de los pozos o estructuras que contengan información y que debido a sus detalles enriquezcan  cada sección.

Sección Geohidrológica.- Es la representación gráfica del perfil, que proporciona información acerca del comportamiento del agua con relación a la unidad geohidrológica; indicando:

Tipo

Espesor

Sucesión de las formaciones subyacentes

Y por lo tanto, las profundidades y espesores de las capas acuíferas existentes.

Las principales fuentes de información para la construcción de estas secciones son:

Registros de pozos (recabados en dependencias como CNA, CFE, PEMEX,..).

Exposiciones naturales en donde los afloramientos de roca no se han alterado intensamente por la acción de los agentes de intemperismo.

Estas secciones indican rasgos de capa freática o artesianos en una formación acuífera con su número correspondiente de la clasificación geohidrológica.  Esto se puede observar en las secciones que se presentan en las siguientes figuras.

Además que es muy eficaz  para adquirir una visión adecuada de la geometría de los acuíferos. Por lo común es útil que la escala vertical de los perfiles sea varias veces superior a la escala vertical.

El perfil reunirá, las siguientes especificaciones:

Indicar en forma gráfica y numérica, el valor de las escalas (horizontal y vertical)y serán a criterio del especialista.

Representar  los extremos de la sección, por letras mayúsculas y hacia el lado derecho la letra mayúscula con apóstrofo.

Referir al nivel medio del mar la escala vertical.

Ubicar los pozos (muestreados) de los  que se tenga el corte litológico con su respectiva clave.

Marcar la profundidad del nivel estático (símbolo).

Poner fallas y fracturas si éstas son cortadas por la línea de sección.

Utilizar toponimia en el perfil como: carreteras, ríos, cerros, sierras y poblaciones. (representativas).

(ver Procedimiento IX)

Además, el gráfico contendrá el apartado de simbología, éste debe incluir lo siguiente:

Estructuras: Falla normal e inversa, fractura, etcétera; se representan sólo aquellas que corta la línea de sección.

Profundidad del Nivel Estático

Pozos

Clave

Clave del Pozo, ejemplo 5

Escala horizontal, ejemplo 1:250 000

Escala vertical, ejemplo 1:10 000

msnm. Metros sobre el nivel del mar, para los perfiles que no corten el nivel medio del mar.

nmm. Nivel medio del mar, para perfiles que corten el nivel medio del mar (principalmente en acuíferos costeros).

Contactos de unidad geohidrológicas.

Escala gráfica.

La interpretación obtenida de la(s) sección(es) será vínculada con el informe, en su explicación correspondiente

Unidades Geohidrológicas:

A  	Material consolidado con rendimiento alto > 40 lps

M	Material consolidado con rendimiento medio 10-40 lps

B		Material consolidado con rendimiento bajo < 10 lps

PM	Material consolidado con posibilidades medias

PB	Material consolidado con posibilidades bajas

a		 Material no consolidado con rendimiento alto > 40 lps

m 	Material no consolidado con rendimiento medio 10-40 lps

b 	Material no consolidado con rendimiento bajo < 10 lps

pm	Material no consolidado con posibilidades medias

pb 	Material no consolidado con posibilidades bajas

No debe contener o llevar.

Línea interior u horizontal

Simbología litológica

GRAFICO DE LA SECCION

En este gráfico los rendimientos deben ser > 40 lps

Curvas de Igual Elevación del Nivel Estático (c)

Para obtener esta cobertura, es necesario contar con los datos de profundidad a la que se encuentra el agua y la nivelación topográfica de los brocales ( o con Gps ) de los pozos pilotos, en msnm. restándose a la cota reportada del brocal la altura de este sobre el terreno natural, teniendo así la cota del terreno en el punto donde se localiza cada aprovechamiento.

Una vez que se tiene la altitud se le resta la medida de la profundidad del nivel estático, obteniendo así  la elevación del espejo del agua con respecto al nivel del mar, vaciándose estos datos al plano base para proceder a la elaboración de estas curvas. Esta configuración de curvas de igual elevación del nivel estático se puede realizar por medios automatizados (ver Procedimiento VII).

Dirección de Flujo Subterráneo (f)

La dirección del flujo subterráneo se obtiene a partir de la cobertura de Curvas de Igual elevación del nivel estático, la dirección del flujo es perpendicular a las curvas de igual elevación, siguiendo  hacia la curva de menor valor o gradiente hidráulico. Se obtienen las cotas de nivel estático para cada aprovechamiento, restando a la cota del terrero el valor del nivel estático correspondiente. La dirección de flujo se ubicará del mayor al menor valor de cota. No se tomarán en cuenta las norias cuyo nivel estático sea alto, es decir, aquellas que no tengan relación con las condiciones del acuífero; excepto cuando existan solamente éstas. Se deberán consultar las direcciones de flujo de conjuntos adyacentes, a fin de ratificar los flujos ubicados en la periferia de la cobertura. Para la elaboración de esta cobertura (ver Procedimiento VIII).

Elaboración de Informe

La versión de aguas subterráneas serie II del conjunto hidrológico a escala 1:250 000 complementa su información gráfica con un informe (digital y analógico).

Parte descriptiva involucra las Generalidades, Área de Veda, Área de Concentración de Pozos (y/o norias, manantiales y cenotes), Termalismo, Análisis Químicos de Laboratorio Portátil, Línea y Sección Geohidrológica y Unidades Geohidrológicas.

Una segunda parte se ocupa de los resultados de los Análisis Físico-Químico del muestreo, versa sobre el resultado del muestreo de los aprovechamientos subterráneos.

Por último, se presentan los Diagramas (Palmer-Piper), elaborados  con base en la concentración de aniones y cationes; para la clasificación de las familias de aguas; el resultado de cada familia obtenida, será vínculado en la tabla de atributos de la cobertura de Aprovechamientos y calidad del agua, en su campo correspondiente.

Parte Descriptiva.

GENERALIDADES.- En este capítulo se integra la información de orden general relativa al agua subterránea, la cual contendrá:

LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN: Menciona la ubicación del área de estudio dentro del contexto República Mexicana e indica la superficie del conjunto en km2.

CLIMA: Describe en forma sucinta los climas predominantes mencionados en el conjunto de climas a escala 1:1’000 000, en orden de importancia y con relación en la morfología de la zona y puntos geográficos.

TEMPERATURA: Se describe en forma breve las temperaturas medias anuales, que se presentan en diferentes zonas del conjunto que se está elaborando, se toma como referencia el de Temperaturas Medias Anuales, escala 1:1’000 000.

PRECIPITACIÓN: Se mencionarán las precipitaciones medias anuales más representativas de las distintas áreas que conforman el conjunto que se está trabajando, se hablará cuando sea posible, en que período se presentan, se utiliza como base los conjuntos de Precipitación Total Anual, escala 1:1’000 000.

FISIOGRAFÍA: Al elaborar esta parte se toma en cuenta el conjunto Fisiográfico, escala

1:1’000 000. Mencionar las provincias fisiográficas con sus correspondientes subprovincias, describir los rasgos físicos de la superficie terrestre y las características más sobresalientes, de cada una de las subprovincias presentes en el área que se está estudiando.

Nota: Los nombres de los rasgos geográficos tomados del conjunto escala 1:1’000 000 deben aparecer también en el conjunto 1:250 000, sí no tomar los nombres de los rasgos geográficos de esta última.

ESTRATIFICACIÓN Y LITOLOGÍA: Se basa esta descripción en el conjunto geológico y el espaciomapa escalas 1:250 000 e informe de las observaciones de campo, ordenándolo por eras, períodos o épocas según sea el caso.  Se citan las características físicas y estructurales de las formaciones rocosas.

HIDROGEOLOGÍA: En este tema se relacionarán las condiciones geológicas como las manifestaciones del agua subterránea. Se describe en forma global y breve las características principales de los acuíferos (en el apartado de unidades geohidrológicas se describirá con mayor detalle). Indicar cuantos hay en el conjunto, dar el nombre (s) y ubicación (nes) del acuífero (s), origen, material que lo constituye, condición (nes) geohidrológica (s), calidad del agua, uso, etc.

ÁREA DE VEDA: Para este tema se consulta el “Catálogo de Zonas de Veda para el Alumbramiento de Aguas Subterráneas en la República Mexicana”, para enlistar las vedas decretadas, nombre fecha (decreto y publicación), dependencia que controla y municipios que afecta. Si no se cuenta con éste catalogo, acudir a la Dependencia Federal Comisión Nacional de Agua (CNA) consultar al depto. de Hidrología Subterránea.

ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE POZOS (Y/O NORIAS, MANANTIALES Y CENOTES): Se indica el criterio con base en la densidad de pozos por unidad de área y señalar la ubicación en el contexto del conjunto nombrándola de acuerdo con la población más importante y próxima a ella.

TERMALISMO: Es una fuente de agua caliente contemporánea, de más de 30ºC, que por lo general contiene minerales en disolución. Cuando en el conjunto se presente una manifestación comentar las características y desde el punto de vista geohidrológico que representa.

Ejemplo:

La anomalía térmica que presenta el aprovechamiento número 4, que se encuentra en el acuífero granular de Hermosillo es producto de las altas concentraciones de flúor.

INTRUSIÓN SALINA: Se hará mención cuando el agua de mar invada al continente, debido al gradiente que se origina por la sobreexplotación de los acuíferos, y/o altas concentraciones de sales en partes por millón.

Ejemplo:

La intrusión salina en el valle de Guaymas es evidente en su porción costera, esto es producto de la sobreexplotación del acuífero, en esta parte los valores de los sólidos totales disueltos sobrepasan los 2000mg/l.

ANÁLISIS QUÍMICOS CON EL LABORATORIO PORTÁTIL: La utilización del laboratorio portátil para análisis físico-químicos de las muestras de aguas es una aplicación directa que sustenta la actualización del conjunto Hidrológico serie 2, 1:250 000 y con ello la veracidad de la información al usuario desde el punto de vista cualitativo.

Dependiendo de los resultados de análisis físico-químicos  de aguas determinados con el laboratorio portátil La Motte’s Mod. DC1600; los datos serán incorporados como un apartado para la descripción de los casos anómalos que se manifiesten en las unidades geohidrológicas y estos serán representados a manera de tabla anexa para su mejor comprensión, sin omitir la relación y/o vinculación con los resultados reportados por el “Laboratorio de Análisis de Materiales”.

Dentro de las actividades de campo, se realiza una colecta de muestras de agua de los aprovechamientos seleccionados para enviarlos al laboratorio de análisis de materiales para practicarles su análisis físico-químico correspondiente.

Se analiza la posibilidad de realizar análisis de metales pesados como parte de la actualización cartográfica en cada conjunto , con el objeto de tenerlos clasificados; así como, conocer y determinar su comportamiento y evolución en el subsuelo ( estos son.Cr, Pb, Cd, Cu y F.)

Los elementos trazas, están definidos como aquellos que generalmente ocurren en el agua en concentraciones menores de 0.1 mg/l. ;pueden ser derivados del lavado de las rocas por donde circula el agua, drenados a la hidrósfera por actividades humanas.

Cuando exista el análisis y determinaciones de metales pesados como: Cr, Pb, Zn, Cd Cu y F; según la importancia o evidencias de estos, considerarlos para hacer la interpretación del comportamiento del acuífero

SECCIÓN GEOHIDROLÓGICA: Dentro de este apartado del informe se describirá la sección geohidrológica previamente elaborada. Esta explicación proporcionará la información más relevante sobre las características de las unidades geohidrológicas por las cuales atraviesa la sección, así como el comportamiento del agua subterránea en las zonas acuíferas o con rendimiento, con el propósito de que los usuarios tengan una explicación de lo que el especialista hidrólogo a llegado a interpretar con base en  los datos de geología, la hidrología subterránea y recabados del área de estudio.

COBERTURA DE Unidades Geohidrológicas.- En este capítulo se define el concepto de unidades geohidrológicas y se describe cada una de las que hayan quedado representadas en la zona por medio de los siguiente conceptos, considerar la siguiente introducción y adecuarla a las características propias del conjunto, que se está trabajando.

Con base en las características físico-químicas y grado de potencialidad de las unidades rocosas y el material granular que forman los valles de la región, así como sus rasgos estructurales y geomorfológicos importantes que les permiten, de alguna manera, almacenar y transmitir el agua subterránea, se han dividido estas unidades en dos grupos: materiales consolidados y no consolidados, clasificándose en rendimiento alto, medio y bajo, de acuerdo con el caudal explotable o con posibilidades medias y bajas de funcionar como acuíferos según lo siguiente:

Normar las 10 unidades Geohidrológicas y poner los 10 rangos

(Ejemplo):

Material consolidado con rendimiento alto>40 lps

Material consolidado con rendimiento medio 10-40 lps

Localización: Se refiere al marco geográfico y/o geohidrológico, en función de la disponibilidad de los datos.

Materiales que lo Constituyen (composición y litología): Se basa en la información geológica que justifica el agrupamiento efectuado que define la unidad.

Morfología: Describe las formas superficiales de la Tierra más representativas.

Características Físicas: Se mencionarán las condiciones físicas observadas en el campo que definen la potencialidad hidrológica de la unidad.

Características Hidrogeológicas: Los acuíferos detectados en cada unidad deben describirse por los siguientes aspectos:

Marco Geológico.- Tipo de valle, condiciones y fronteras geológicas

Tipo de Acuífero

Aprovechamientos (pozos, norias, manantiales y cenotes)

Niveles (estáticos y dinámicos)

Diámetro de Tubería de Descarga

Gastos

Balance (extracción y recarga)

Condición Geohidrológica

Calidad del Agua

Sólidos Totales Disueltos

Temperatura

Familia

pH

Agresividad

Dureza

Flujo de Agua Subterránea (Influencia y afluencia)

Contaminación**

Usos

Intrusión salina***

Valles.- Cuando se tenga que el acuífero este referido al valle, las características geohidrológicas anteriores se aplicarán.

La descripción de los acuíferos puede o no presentar un cúmulo de información que depende, de la densidad de obra, capacidad del acuífero de que se trate y de los resultados de algunos muestreos especiales desarrollados en las actividades de campo.

Ejemplo:

Material no consolidado con rendimiento alto > 40 lps

Esta unidad se localiza principalmente en la zona que ocupa el valle del Yaqui  y la parte sur del valle de Guaymas, porción que define la sección de la carta. Está constituida principalmente por material aluvial...

Nota: La descripción de los topónimos (localidades, ríos, sierra, etc), debe ser congruente con los conjuntos.

** Contaminación de ésta solamente se mencionara el tipo de contaminación ( industrial, urbana, agrícola, natural, otra ) no se dará a conocer  la fuente contaminante o ningún nombre en particular.

*** Se hará mención cuando el agua de mar invada al continente, debido al gradiente que origina por la sobreexplotación  de los  acuíferos, y/o altas concentraciones de sales en partes por millón.

Ejemplo:

A(6)  Material no consolidado con rendimiento alto > 40 lps

La unidad se encuentra al noroeste de la cobertura, constituida por depósito aluvial del Cuaternario, que se encuentran acomulado en las fosas tectónicas del río Asunción y arroyo el Sasabe. La unidad abarca parte de los acuíferos Caborca y Arroyo Seco.

El acuífero de Caborca, es constituido por depósitos aluviales del recientes que varían de arenas a gravas con intercalación de materiales finos, regionalmente funciona como un acuífero libre, con valores de transmisibilidad promedio de 3.5 x 10-3 m2/seg. El espesor del acuífero es alrededor de 250m y su basamento se encuentra constituido por rocas intrusivas y metamórficas, todas ellas de baja permeabilidad, etcétera. El texto de esta unidad, será vínculada a su cobertura digital correspondiente

COBERTURA DE ESTRUCTURAS.- Contiene información de lineamientos estructurales como son: fracturas, fallas, diques, sinclinales, anticlinales y dolinas.

Se describen las características principales de las estructuras mencionadas, como son:

-Localización

-Rocas que afectan y edad

-Importancia geohidrológica

Tipo de estructuras

Ejemplo:

Las estructuras más sobresalientes del área, están representadas por fracturas  y fallas, algunas con desplazamiento vertical, con orientación general norte-sur, afectando secuencias del Mesozoico y Paleozoico. Estas estructuras son el resultado de varios eventos compresivos y extensivos que dan la configuración actual del relieve.

COBERTURA DE PUNTOS.- Contiene información de datos puntuales recopilada exclusivamente en campo, los aprovechamientos son: pozos, norias, manantiales y cenotes. De algunos aprovechamientos se recolecto muestra(s) de agua para su análisis de laboratorio.

La descripción de este apartado se hace en forma general para el valle y/o acuífero excepto para infraestructura y generalidades.

Infraestructura y Generalidades: Se dará una panorámica de las características más relevantes a nivel de cobertura, son:

Aprovechamientos

Profundidad Total de las Obras

Niveles (estáticos y dinámicos)

Diámetro de Tubería de Descarga

Gastos

Sólidos Totales Disueltos

Temperatura

pH

Usos

Familias

Ejemplo:

Se muestrearon 164 aprovechamientos de los cuales: 120 son pozos, 40 norias y cuatro manantiales. Se presentan profundidades que van de 15 a 300m, con diámetros de tubería de descarga van de 1 a 12” que proporcionan gastos hasta 110 lps; estos se extraen a profundidades entre 4 y 210m.

Los sólidos totales disueltos van de 288 a 2600 mg/l, La calidad del agua es principalmente es dulce; la familia predominante es cálcica sódica-mixta. La temperatura del agua subterránea oscila de 24 a 29°C y presentan un pH de 7.5 en promedio.

El uso más común a que se destina el agua subterránea es para el agrícola, posteriormente al doméstico e industrial.

Intrusión Salina: Se hará mención cuando el agua de mar invada al continente, debido al gradiente que se origina por la sobreexplotación de los acuíferos, y/o altas concentraciones de sales en partes por millón.

Ejemplo:

La intrusión salina en el valle de Guaymas es evidente en su porción costera, esto es producto de la sobreexplotación del acuífero, en esta parte los valores de los sólidos totales disueltos sobrepasan los 2000mg/l.

COBERTURA ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE POZOS (norias, manantiales y cenotes): Se indica el criterio con base en la densidad de pozos por unidad de área y se hace mención de la ubicación en el contexto del conjunto nombrándola de acuerdo con la población más importante y próxima a ella, valle o acuífero, además de las características como a que unidades geohidrológicas corresponden, gastos.

Ejemplo:

En esta cobertura se ubicaron cinco áreas de concentración de pozos, corresponden a zonas de actividad agrícola y por consecuencia son áreas de mayor explotación. Tres de ellas se encuentran en el acuífero Río Sonora, donde los gastos de extracción son alrededor de 75 lps; éstas áreas quedan dentro de las unidades geohidrológicas de material no consolidado con rendimiento alto > 40 lps. El resto de las áreas etcétera.

COBERTURA DE ÁREA DE VEDA: Para este tema se consulta el “Catálogo de Zonas de Veda para el Alumbramiento de Aguas Subterráneas en la República Mexicana”, para en listar las vedas decretadas, nombre fecha (decreto y publicación), dependencia que controla y municipios que afecta. Si no se cuenta con éste catalogo, acudir a la Dependencia Federal Comisión Nacional de Agua (CNA) o  consultar al Depto. de Hidrología Subterránea.

Ejemplo:

La porción poniente del área se encuentra vedada,  por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH ) hoy Comisión Nacional del Agua ( CNA ) la zona de veda recibe el nombre de Nogal, decretada el 16 de febrero de 1960 y publicada en la misma fecha; dentro de esta veda se encuentran los municipios de Nogales y Caborca Los datos del área vedada serán vinculadas en su área correspondiente

COBERTURA DE CURVAS DE IGUAL ELEVACIÓN DEL NIVEL ESTÁTICO.- Línea imaginaria que representa puntos de igual profundidad del agua del subsuelo, medida en metros con respecto al nivel medio del mar.

Dar a conocer el comportamiento de las curvas y su distribución dentro del área de estudio.

Ejemplo:

La elevación del nivel estático osila entre los valores de 1410 a 2010 msnm, encontrándose los máximos valores al norte del valle Santa María que es el área de recarga del acuífero, los mínimos valores al este del mismo valle que es donde se ubican la mayor parte de los pozos de mayor extracción de agua.

COBERTURA DE DIRECCIÓN DE FLUJO.- dirección preferencial que sigue el agua subterránea debido al gradiente hidráulico.

Describir el comportamiento del flujo subterráneo, de forma regional y local.

Ejemplo:

El flujo regional del agua subterránea presenta dos direcciones: uno sensiblemente paralelo al Río Sonora, el cual se deforma a la altura de la localidad de Ures en un flujo local radial convergente para posteriormente continuar con su curso y el segundo flujo tiene un rumbo casi norte-sur no sin antes sufrir una distorsión a la altura del ejido el Búfalo.

COBERTURA LÍNEA DE SECCIÓN.- Representa la sección transversal hidrológica, ésta proporciona información de las características y comportamiento del agua en el subsuelo. Esta línea va acompañada del Gráfico de la Sección Geohidrológica.

La descripción de la línea sección debe de contener:

- Número de secciones

- Localización

Ejemplo:

Para la cobertura se ubicaron dos secciones. La sección A-A´ muestra una porción acuífera del Valle de Hermosillo, localizada al poniente del poblado de Cantarito y presenta una orientación este-oeste y la segunda B-B´ etcétera, cada sección geohidrológica deberá ser vinculada con su respectivo gráfico, que a su vez estará vinculado con cada uno de sus elementos que contenga datos en las tablas de atributos correspondientes..

Comportamiento Físico-Químico del Agua: Se describirán el comportamiento hidroquímico del agua del subsuelo, el cual estará determinado por los resultados de los diagramas triangulares de Palmer-Piper, definidos en conjuntos de obras hidráulicas según sea el entorno espacial que las limita. Del mismo modo se hará un bosquejo sobre la calidad del agua, ello con relación en la concentración de Sólidos Totales Disueltos, según los rangos usados para tal fin. En este apartado se incluirá la tabla de Análisis Químicos de Muestras de Agua.

ANÁLISIS QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA

| NÚM. | COORDENADAS UTM |  | APROVECHAMIENTO | Fecha | Ca | Mg | Na | K | Dureza | RAS | pH | pH | CE | CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LATITUD NORTE | LONGITUD OESTE |  |  |  |  |  |  | CaCO3 |  | Campo | Lab. | campo | Lab. |
| 1 | 30° 23´56´´ | 110° 37´ 12´´ | POZO | 17/07/98 | 26.3 | 12.5 | 76.1 | 2.4 | 112 | 3.2 | 7.6 | 8.0 | 0.444 | 1.006 |
| 2 | 30° 20´ 34´´ | 110° 33´ 47´´ | POZO | 17/0798 | 30.9 | 25.0 | 98.3 | 3.9 | 75 | 2.0 | 7.4 | 7.6 | 1.324 | 1.967 |

| T°C Campo | SO4 | HCO3 | CO3 | NO3 | Cl | STD CAMPO | STD LAB. | CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO | FAMILIA | AGRESIVIDAD DEL AGUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 20.7 | 170.9 | 18.7 | 12.4 | 73.1 | 490 | 500 | C2-S1 | Bicarbonatada sódica | INCRUSTANTE |
| 26 | 34.2 | 150.2 | 23.4 | 14.2 | 94.3 | 1122 | 1325 | C2-s2 | Bicarbonatada sódica | NEUTRA |

| DTD | USO | Equipo | ND | NE | Q | PT | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12” | Riego | Eléctrico | 50.5 | 30.3 | 80 | 200 | Existe una batería de pozos |
| 8” | Doméstico | Aeromotor | 100 | 60.8 | 20 | 250 | El pozo esta en rocas calcáreas Cretácicas |

Incrustante= Depósito de CaCO3	    DUREZA			RANGOS DE CALIDAD DEL AGUA EN FUNCION DEL	D.T.D.=Diámetro de la tubería de descarga en pulgadas(").

Agresiva = Disuelve CaCO3	    0-60 mg/l CaCO3-suave		TOTAL DE SOLIDOS TOTALES DISUELTOS		N.D. =Nivel dinámico en m.

Neutra = ---------------                          61-120 mg/l CaCO3-poco dura	Agua dulce = > de 0 a 1000 mg/l		N.E =Nivel Estático en m.

pH = Potencial de hidrógeno	    121-180 mg/l CaCO3-dura		Agua tolerable = entre 1001 a 2000 mg/l		PTO =Profundidad total de la obra

T=Temperatura en °C	     más de 180 mg/l CaCO3-muy dura	Agua salada = mayor de 2001 mg/l	                          Q  = Gasto en litros por segundo

Ejemplo:

Para el acuífero de Caborca, en el área Caborca-Pitiquito se ubica el noroeste de la cobertura, se puede observar que las familias son: cálcica sódica-mixta, sódica-bicarbonatada y cálcica sódica-bicarbonatada clorurada. Y con respecto a la calidad del agua es principalmente tolerable

Análisis Químicos con el Laboratorio Portátil, Bacteriológico y de Metales Pesados: Los resultados de los análisis químicos quedarán asentados en forma texto. Se mencionará de manera genérica la fuente: industrial, urbana, agrícola, natural, otra. No se dará a conocer ningún nombre en particular.

Ejemplo:

En el valle Las Conchas, los aprovechamientos 33 y 35 se han encontrado contaminación de metales pesados como plomo y arsénico, sobrepasando la norma* que es de 0.3 y 1.0 respectivamente, producto de desechos urbanos y agrícola.

* debe citarse la fuente

Características generales del informe escrito

El informe escrito deberá entregarse en el paquete Word , tamaño carta para el documento impreso, para el caso del conjunto de datos digital el formato será en pdf y con las siguientes especificaciones .

| #### Título | Arial | 12 puntos | Negritas altas y bajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtítulo | Arial | 10 puntos | Negritas, altas y bajas |
| Inciso | Arial | 10 puntos | Altas y bajas |
| Cuerpo del informe | Arial | 10 puntos | Altas y bajas |
| Título de la bibliografía | Arial | 10 puntos | Negritas, altas y bajas |
| Cuerpo de la bibliografía | Arial | 10 puntos | Altas y bajas |
| Título créditos | Arial | 10 puntos | Negritas, altas y bajas |
| Cuerpo de los créditos | Arial | 10 puntos | Altas y bajas |

Observaciones: Acentuar las mayúsculas, cuando su ortografía así lo requiera.

Se pide que se envíen las fichas de campo, ya que para efectos de la base de datos son ahora también indispensables, por estar contempladas (Ver anexo del formato correspondiente).

Incorporar después de la tabla el tema de PARÁMETROS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO (Título en mayúsculas y negritas)

RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO.

Constituye la segunda parte del informe. Se representan en formatos; y se basan en los resultados de campo y de laboratorio del muestreo colectado para determinar la calidad del agua en los aprovechamientos subterráneos.

Para llevar a cabo ésta parte del informe y contar con todos los datos para presentar la tabla “ANÁLISIS QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA” deberán efectuarse los siguientes cálculos.

Comprobar la Confiabilidad de los Análisis:

Se suman los aniones y cationes

Se requiere tener 6% de la suma, el que haya resultado mayor, será la tolerancia

Se obtiene la diferencia entre aniones y cationes, la cual debe ser menor a la tolerancia obtenida.

Algunos datos se incluyen directamente en la tabla como son: pH, Aniones y Cationes en mg/l, Dureza, Ras, Sólidos Totales Disueltos, Conductividad Eléctrica, Temperatura, Calidad del agua para riego. A éstos simplemente se adecuan al formato de la tabla que consiste en redondear o manipular el número de decimales.

Cálculo para la Determinación de Familia y Calidad del Agua

De éste cálculo primeramente nos interesa conocer la Calidad del Agua para Riego, y para el siguiente apartado las Familias.(ver Procedimiento # X  Hidro exe primera parte)

Los cambios e innovaciones en la tabla de los resultados de Análisis Químicos de muestras de agua, son las  columnas siguientes:

| Columna | Observación |
| --- | --- |
| 1 | Número de aprovechamiento representado en la parte gráfica (de norte a sur y de oeste a este). |
| 2 y 3 | Coordenadas geográficas latitud y longitud (en grados, minutos y segundos). |
| 4 | El tipo de aprovechamiento: Pozo, manantial, noria y cenote. (Galería filtrante debe ir mencionada en el texto). |
| 5 | Fecha en la que se tomo la muestra de agua, en forma arábica (07/02/95). |
| 6, 7, 8 y 9 | Se representa con un sólo decimal. |
| 10 | Se representa con números enteros. (CaCO3). |
| 11 | Se representa con dos decimales. |
| 12 y 13 | Se representa con un sólo decimal (se consideran para obtener la agresividad del agua). |
| 14 y 15 | Se representa con tres decimales ( La unidad es decisimens-antes milimhos-). |
| 16,17, 18, 19 y 20 | Se representa con un sólo decimal. |
| 21 y 22 | Se representa con números enteros |

| 23 | Calidad del agua (C2-S1, C4-S2...) utilizar el programa para la Determinación de la Familia y Calidad del Agua, información que se obtiene de las columnas 11 y 14. |
| --- | --- |
| 24 | Esta puede ser agresiva, incrustante o neutra, estos parámetros se obtiene por medio del programa de captura del Laboratorio de Análisis de Materiales. |
| 25 | DTD= en pulgadas (“). |
| 26 | Q (gasto)=litros/segundo (l/seg |
| 27 | PT de la obra en metros |
| 28 | NE= entero y dos decimal |
| 29 | ND= entero y un decimal |
| 30 | Equipo (eléctrico, combustión interna, aeromotor, extracción manual, otro). |
| 31 | Uso, se menciona en orden de importancia, según sea el área (éste puede ser doméstico, potable, industrial, agropecuario-riego-abrevadero, recreativo, acuícola,...). |
| 32 | Se redondean los valores a números enteros. |
| 33 | En Funcón de los sólidos totales disueltos |
| 34 | Que se obtiene con el programa de captura, ejemplo Cálcica-Bicarbonatada |
| 35 | Lo relevante que el especialista considere necesario anexar. |

En el caso de los manantiales, la información en este apartado, será a criterio del especialista.

Ejemplo: Archivo dbf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

| NÚM. | COORDENADAS UTM |  | APROVECHAMIENTO | Fecha | Ca | Mg | Na | K | Dureza | RAS | PH | pH |  | CE | CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LATITUD NORTE | LONGITUD OESTE |  |  |  |  |  |  | CaCO3 |  | Campo |  | Lab. | Campo | Lab. |

166

17

18

19

20

211

22

23

24

25

26

27

29

28

| SO4 | HCO3 | CO3 | Cl | NO3 | STD CAMPO | STD LAB. | CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO | AGRESIVIDAD DEL AGUA | DTD | Q | PT | NE | ND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

30

31

32

33

34

35

| Equipo | Uso | Tem | Calidad | Fasmilia | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | DUREZA | RANGOS DE CALIDAD DEL AGUA EN FUNCION DEL TOTAL DE SOLIDOS TOTALES DISUELTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Incrustante= Deposita CaCO3 | 0-60 mg/l CaCO3-suave | Agua dulce = > de 0 a 1000 mg/l | DTD.=Diámetro de la tubería de descarga en pulg("). |
| Agresiva = Disuelve CaCO3 | 61-120 mg/l CaCO3-poco dura | Agua tolerable = entre 1001 a 2000 mg/l | N.D=Nivel dinámico en m. |
| Neutra = | 121-180 mg/l CaCO3-dura | Agua salada = mayor de 2001 mg/l | N.E=Nivel Estático en m. |
|  | más de 180 mg/l CaCO3-muy dura |  | PT =Profundidad total de la obra |
|  |  |  | Q = Gasto en litros por segundo |
|  |  |  | T=Temperatura en °C |
|  |  |  | pH = Potencial de hidrógeno |

Posterior a la tabla considerar el siguiente escrito:

Parámetros utilizados para determinar la calidad del agua para riego:

Conductividad

Agua de baja salinidad (C1)

Agua de baja salinidad; conductividad entre 100 y 250 micromhos/cm a 25ºC que corresponde aproximadamente a 64-160 mg/l de sólidos disueltos. Puede usarse para el riego de la mayor parte de los cultivos en casi cualquier tipo de suelo con muy poca probabilidad de que se desarrolle salinidad; se necesita algún lavado pero este se logra en condiciones normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad.

Agua de salinidad media (C2)

Agua de salinidad media; conductividad entre 250 y 750 micromhos/cm a 25ºC correspondiendo aproximadamente a 160-480 mg/l de sólidos disueltos. Puede utilizarse siempre y cuando haya un grado moderado de lavado en casi todos los casos y sin necesidad de prácticas especiales de control de salinidad, se pueden producir las plantas moderadamente tolerables a las sales.

Agua altamente salina (C3)

Agua altamente salina; conductividad entre 750 y 2 250 micromhos/cm a 25ºC correspondiendo aproximadamente a 480-1440 mg/l de sólidos disueltos. No puede usarse en suelos cuyo drenaje sea deficiente, aún con drenaje adecuado se pueden necesitar prácticas especiales de control de la salinidad, se debe por lo tanto, seleccionar únicamente aquellas especies vegetales muy tolerantes a las sales.

Agua muy altamente salina (C4)

Agua muy altamente salina; conductividad superior a 2 250 micromhos/cm a 25ºC (aproximadamente 1 440 mh/l de sólidos disueltos. No es apropiada para riego en condiciones ordinarias, pero puede usarse ocasionalmente en circunstancias muy especiales; los suelos deben ser permeables y el drenaje adecuado, se requiere aplicar exceso de agua para lograr un buen lavado, en este caso deben seleccionarse cultivos altamente tolerantes a las sales.

Sodio

La clasificación de las aguas de riego respecto al RAS, se basa primordialmente en el efecto que tiene el sodio intercambiable sobre la condición física del suelo, no obstante, las plantas sensibles a este elemento pueden sufrir daños a consecuencia de la acumulación del sodio en sus tejidos, cuando los valores del sodio intercambiable son más bajos que los necesarios para deteriorar la condición física del suelo.

Agua baja en sodio (S1)

Puede utilizarse para el riego de los suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable.  No obstante, los cultivos sensibles, como algunos frutales y aguacates, pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio.

Agua media en sodio (S2)

En suelos de textura fina, el sodio representa un peligro considerable, más aún, si dichos suelos poseen alta capacidad de intercambio catiónico, especialmente bajo condiciones de lavado deficiente, a menos que el suelo contenga yeso, estas aguas sólo pueden usarse en suelos de textura gruesa o en los orgánicos de buena permeabilidad.

Agua alta en sodio (S3)

Puede producir niveles tóxicos de sodio intercambiable en la mayor parte de los suelos, por lo que necesitarán prácticas especiales de manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica; los suelos yesíferos no siempre desarrollan niveles perjudiciales de sodio intercambiable cuando se riegan con este tipo de agua.  Puede requerirse el uso de mejoradores químicos para substituir el sodio intercambiable, sin embargo, tales mejoradores no serán económicos si se emplean aguas de muy alta salinidad.

Agua muy alta en sodio (S4)

Es inadecuada para riego, excepto cuando su salinidad es baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y/o la aplicación del yeso u otros mejoradores no hace antieconómico el empleo de esta clase de aguas.

Respecto a la salinidad del agua puede establecerse la siguiente clasificación (Davis y de Wiest, 1966, State of California –circular-):

Cultivos poco tolerantes: pera, manzana, naranja, almendra ciruela, durazno, chabacano, limón, mora, frijol, apio, rábano, etcétera.

Cultivos tolerantes: uva, aceituna, granada, tomate, coliflor lechuga, maíz, zanahoria, cebolla, chícharos, alfalfa, trigo, centeno, avena, arroz, girasol, higo, col, papas de regadío, etcétera.

Cultivos muy tolerantes: dátil, betabel, espárrago, espinaca, algodón, cebada.

Diagramas Triangulares de Palmer-Piper.

La clasificación de las familias químicas del agua a través de los diagramas triangulares de Palmer-Piper, constituyen la tercera y última parte del informe.

Para la elaboración de éstos diagramas se tomara, parte del programa Cálculo para la Determinación de Familia y Calidad del Agua.

Deberán registrarse un mínimo de cinco aprovechamientos por valle (o acuífero), a menos que la importancia del lugar justifique un número menor. (ver Procedimiento XII segunda parte Hidro.exe)

Posibles Aplicaciones de la Cartografía Hidrológica:

En el Sector Agropecuario:

Desarrollo Agrícola

Desarrollo Pecuario

En el Asentamiento de:

Nuevos Centros de Población

Establecimiento de Polos Industriales

En la producción de energía eléctrica:

Estudios de Presas y Ríos

Zonas con Disponibilidad de Recursos Hidráulicos

Proyectos de Investigación Científica

Evolución Geohidrológica

Evaluación Geohidrológica

#### Otros

Ordenamiento territorial

Impacto ambiental

Como información complementaria, es importante plasmar dentro del informe las aplicaciones más relevantes para su caso en cada conjunto; mencionarlos en orden de importancia presente y futuro.

Créditos:

Serán consideradas las instituciones u organismos que proporcionen información actualizada y en casos muy especiales tomarlas como fuentes y/o bibliografía; se colocarán en orden alfabético.

Notas: Las siglas de las instituciones no llevan punto.

Ejemplo:

CNA				Gerencia Estatal de San Luis

UASLP	 			Instituto de Geología y Metalurgia

Bibliografía 		(debe cumplir con el siguiente orden).

Ejemplo:

Nombre de la persona o institución; (en negritas y punto). Título de la publicación (en cursiva), número de la edición (excepto cuando sea la primera), ciudad (donde se encuentra la casa editora), región geográfica mayor (estado o país), y año de edición. (son los datos más relevantes, pero si se tiene información más específica ponerla).

Ejemplo:

Campa, Ma. F. La evolución Geológica y la Metalogénesis del Occidente de Guerrero, 1979.

CNA  Programa Estatal de Aprovechamientos del Agua, 1990.

INEGI.  Cartografía de la serie geológica, escala 1: 250 000, 1981.

Observaciones Generales

- En la delimitación de las unidades geohidrológicas de materiales no consolidados, se apoya del conjunto edafológico, para hacer más a detalle la delimitación.

- Para calificar a la unidad geohidrológica en cuanto al rendimiento alto, medio o bajo, se considera la litología,  geomorfología, topografía, así como el caudal de cada aprovechamiento.

- Utilizar toda la información de INEGI para la elaboración del conjunto  Hidrológico.

- Aplicar diferentes combinaciones de bandas en los espaciomapas.

- Elaborar fichas de campo.

- Cada unidad geohidrológica representa un color.

- Unidad mínima cartografiable es de 3 mm2, en casos especiales es posible exagerarlas.

- Zonificar las áreas topográficamente más elevadas, aplicando si es de rendimiento o de posibilidades.

- Tomar muestras representativas  de agua de todos los aprovechamientos existentes en el área (pozos, norias, manantiales y cenotes).

- El número de muestras es con base en el criterio que especialista determinó al hacer la selección representativa y selectiva, empleando la serie 1 y datos relevantes existentes.

- Especificar el método para la determinación del pH en campo (papel, digital y analógico).

- Número y tiempo para el muestreo por día.

- El muestreo que sea en forma representativa, selectiva y espaciada.

- El número de muestras diarias y totales sea a criterio del especialista.

- Análisis de cada valle  con el Lab. Portátil, de acuerdo con la problemática del valle.

- Establecer el gasto del manantial y poner en observaciones si es medido, aproximado o estimado.

- Complementar la información hidrogeoquímica con la litología o factores del área.

- Además de las estructuras geológicas que están plasmadas en el conjunto geológico; se utiliza el espaciomapa para representar las que faltan (no están marcadas).

- Definir fechas de veda (decretada o publicada),tomar en cuenta el marco geoestadístico y municipal 2000.

- Zona de concentración de pozos como mínimo cartografiable (3 mm).

- Realizar la configuración de las curvas de igual elevación con la altimetría y la información recabada

- La separación de las curvas de igual elevación al nivel estático es:

- Valles intermontanos a cada 10 metros.

- Valles costeros a cada 5 metros.

- Separación de curvas a criterio del especialista, esto debe ser explicativo y legible.

- Confrontar curvas piezométricas con topografía y geología, para evitar errores o choques de información.

- Anexar el año en que se realizó la piezometría.

- Maniobrar escalas a criterio del especialista, para la elaboración de las secciones.

- Limitarse a usar simbología litológica en las secciones.

- La escala vertical y horizontal, debe ser gráfica y numérica.

- Representar por medio de la simbología correspondiente a las unidades Geohidrológicas, cuando se tengan los suficientes datos.

- Poner orientación en la línea de perfil.

- Que queden letras para representar unidades geohidrológicas en el perfil.

- Que se haga en la ficha de campo un apartado para un perfil geológico.

- En secciones con dos direcciones, quedará   A – B .