I	INTRODUCCIÓN.

Los cambios en conceptos y las nuevas técnicas para realizar la cartografía digital, han sido substanciales en los últimos 10 años. Conceptos que deben considerarse como factores importantes que lleven a la concepción de nuevos procesos para la actualización de los conjuntos digitales cartográfícos, definiendo los criterios de integración, selección e interpretación de la información recopilada de los diferentes documentos cartográficos, contenidos tanto en el INEGI como en otras dependencias ya sean públicas o privadas, para realizar un inventario de los recursos hidrológicos de manera homogénea, con el objetivo de proporcionar información actualizada del recurso agua, que permita determinar áreas, sitios o lugares, donde realizar estudios a mayor detalle para tener un mejor control, manejo y aprovechamiento del recurso hídrico para sus diferentes usos.

Los conjuntos hidrológicos permitirán, representar los recursos más importantes para el desarrollo del hombre, de la actividad humana y en general de todo organismo viviente. El agua para su estudio, se relaciona íntimamente con factores tales como roca, suelo, precipitación, evaporación, vegetación, erosión, contaminación, inundación, permeabilidad, topografía y pendiente del terreno; los cuales permiten determinar su comportamiento sobre y debajo de la superficie terrestre. De ahí la importancia de conocer su origen, distribución y conservación, estableciendo políticas de aprovechamiento integral para la planeación y sobre todo la preservación del equilibrio ecológico.

Para la conformación de la Metodología, se consideran rasgos propios del tema, tales como: Regiones Hidrológicas, Cuencas y Subcuencas, Unidades de Escurrimiento, Distritos de Riego, Áreas de Erosión Hídrica por la Precipitación, Contaminación, Áreas de Inundación, Estaciones Hidrométricas, Cuerpos de Agua, Ríos, Arroyos, Canales, Distritos de Riego, Unidades Geohidrológicas, Áreas de veda, Concentraciones de Aprovechamientos, Pozos, Norias, Manantiales, Cenotes, Estructuras Geológicas, Elevación y Profundidad del Nivel Estático, y Dirección del Flujo Subterráneo.

Estos rasgos son integrados conceptualmente como conjuntos cartográficos estructurados como entidades, con atributos de sus características espaciales y descriptivas definidas en forma particular para cada una de ellas, considerando sus interrelaciones y las dimensiones mínimas de representación en los conjuntos cartográficos.

El Formato elegido para estos conjuntos de datos, son áreas definidas por 2º de Longitud y 1º de Latitud que representan aproximadamente 24 000 Km2, que coinciden con los utilizados en la elaboración de todos los conjuntos de datos a la misma escala 1:250 000 de la serie I.

La serie I de la cartografía hidrológica superficial y subterránea escala 1:250 000, se elaboró de 1979 a 1992, la técnica utilizada, fue de recopilación, integración y análisis de la información, inspección preliminar, establecer hipótesis, cálculos e interpretación de los parámetros que intervienen en el escurrimiento, unidades geohidrológicas transferencia de la información, verificación de campo, muestreo de agua, análisis físicos-químicos, reinterpretación, redacción de informes, revisión y envío a edición.

Para la actualización de esta información, se toma como modelo la información cartográfica previa, lo que la hace más ágil, ya que se cuentan con datos que en un futuro o trabajo en específico son de mucha utilidad, sobre todo si se quiere conocer la estadística de la evolución del agua en un determinado conjunto.

Se pretende reanalizar mediante el uso digital de la información las entidades de escurrimiento, regiones, cuencas y subcuencas, unidades geohidrológicas, zonas de veda, concentración de pozos, dirección del flujo subterráneo, aprovechamientos y agregar aquellas entidades relacionadas y afines al tema.

II	RECOPILACIÓN, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Esta etapa tiene por objeto: Investigar, solicitar, recopilar y analizar toda la información existente para integrarla y tener conocimiento del área a trabajar, con el fin de elaborar un itinerario de verificación de campo para visitar los sitios más característicos, con dudas y representativos de la zona.

Esta labor de recopilación y análisis debe ser continua a lo largo de la ejecución, tanto de trabajo de gabinete como en la etapa de campo.

En esta etapa se investiga la existencia de información para ser integrada mediante:

- Obtención de imágenes de satélite, espaciomapas, material cartográfico, conjuntos de datos temáticos para derivar la información hidrológica, informes y boletines, la selección comienza en los archivos cartográficos y bibliográficos de los Departamentos de Hidrología, Geología, Uso del Suelo, Edafología, Topografía y Climas, del Instituto.

- Las imágenes de satélite a usar serán Landsat TM si son del año l993 y 1996, y ETM si son del año 2000 y Spot, pudiendo elegir las siguientes combinaciones de bandas: 6 5 4, 4 3 2, 7 5 2 y 7 5 4 (respectivamente para ETM y SPOT), que nos permitirán resaltar e identificar la hidrología del territorio en estudio, sin omitir seleccionar aquellas que presenten un porcentaje de nubosidad menor del 10 %.

- Para los efectos de la Recopilación de la Información, se enviarán a las Dependencias Gubernamentales y Privadas relacionadas con el tema del agua, oficios respectivos de solicitud de información por las autoridades superiores de las Direcciones Regionales y Estatales del INEGI, para establecer un convenio de intercambio de información bibliotecaria Estatal y Regional.

- Análisis digital de la cartografía y documentos disponibles, consiste en una confrontación de la cartografía por actualizar con la información recopilada analógica y digital, lo cual deberá ser minucioso, dependiendo de la fuente de origen, formato, tipo área estudiada, escala y coordenadas de georreferencia.

- Después del análisis de la información bibliográfica, el Especialista Hidrólogo conocerá las características del área y podrá estar en posibilidad de ver y tener un panorama claro para formularse hipótesis de interpretación que podrá vaciar y calcular las condiciones hidrológicas y geohidrológicas del área de trabajo y de sus alrededores con los que ligará su conjunto de datos.

- En el análisis de la información de otras dependencias y de otros tiempos, a veces es inconsistente con lo que queremos interpretar y es posible que nos deje duda, por lo que debemos ser cautos en el uso de esta información, lo que adquiere una importancia de disponer de información lo mas actualizada y reciente.

- Para la elaboración de los itinerarios de Verificación de Campo, se deberá tomar en cuenta el uso y levantamiento de lo siguiente:

  - Recopilación de Información.

  - Corroboración de algunas Teorías e Hipótesis, con levantamientos de puntos de investigación, identificación y aclaración de dudas de unidades de Escurrimiento y Geohidrológicas.

  - Campaña selectiva de muestreo general.

  - Recolección de muestras de rocas de aquellas unidades cuya clasificación sea dudosa con el fin de practicarles estudios petrográficos.

  - Supervisión de Oficinas Centrales.

  - Uso del Laboratorio Portátil de Análisis Físico - Químico, GPS, Conductivímetro y levantamiento de la ficha de campo del punto de Verificación.

# III	INTERPRETACIÓN.

Durante esta etapa se comprende, analiza la información analógica y digital existente, dentro de esta información quedan enclavadas las imágenes de satélite y el modelo digital de elevación, la cartografía como son: geología, edafología, hidrología, topografía, uso de suelo y vegetación, con el propósito de establecer hipótesis y teorías del entorno hidrogeológico, para un optimo manejo de los factores fisiomorfológicos, de rocas y suelos, vegetación, precipitación, evaporación y erosión,

La interpretación tiene por objetivo generar las coberturas que sirvan de manera preliminar, para la elaboración de hipótesis y teorías bien definidas, del itinerario de campo, así como para la selección de los sitios más importantes de muestreo, revisión de las unidades, de las claves respectivas de sus atributos y a la vez apoyarnos en campo para la aclaración de dudas generadas en gabinete acerca de los contactos geológicos, claves de las entidades y de unidades.

En esta etapa el especialista tendrá la primera aproximación hacia la interpretación con la finalidad de identificar y delimitar las principales unidades y estructuras geológicas.

Para la formulación y generación de las coberturas digitales preliminares como pruebas y ensayo de teorías e hipótesis iniciales anteriormente mencionadas, se necesitará de los siguientes insumos digitales y analógicos:

- Espaciomapa

- Cartas topográficas

- Cartas geológicas

- Cartas edafológicas

- Cartas hidrológicas

- Cartas de uso de suelo y vegetación

- Información complentaria

- Hardware y software

- Tabletas digitalizadoras

- Scanner

- Impresora lasser.

- Conductivímetro

- GPS

- Laboratorio Portátil

- Sonda Eléctrica

- Flexómetro

- Regla de Aforo

IV	ETAPA DE CAMPO.

Esta se llevará a cabo cuando la interpretación este totalmente terminada, tiene por objeto ratificar o rectificar contactos, claves marcadas en la etapa anterior y recabar información específica de manera directa por medio de la observación, descripción, muestreo y comprobación en el campo.

Durante esta etapa se efectuará:

- El muestreo de agua representativo de los aprovechamientos superficiales y subterráneos que se hayan definido en la etapa anterior.

- Las rocas colectadas que requieren estudios petrográficos.

- Localización de las estaciones hidrométricas, aún las que no aparezcan en los boletines hidrológicos.

- Complementar la información fuente visitando instituciones públicas, privadas o particulares que manejen datos relacionados con el agua.

- Confirmar la información disponible tanto de la propia Institución como de otras dependencias

- Llenado de la ficha de campo (ver anexo), con el propósito de definir la condición hidrológica, el comportamiento hidrodinámico y calidad del agua.

- Delimitar y describir las unidades geohidrológicas, así como las relaciones de suelos, vegetación, permeabilidad, distribución de la lluvia y topográficas que definan las unidades de escurrimiento.

- Los datos y conclusiones obtenidos deben quedar consignados en la bitácora de campo correspondiente.

V	REINTERPRETACIÓN Y RECLASIFICACIÒN.

Esta etapa tiene como actividad principal hacer los ajustes, rectificar contactos y claves de las unidades consideradas en la interpretación o modificaciones que de acuerdo con observaciones de campo sean necesarias. Corrección de contactos, claves y adición de áreas no consideradas. Cálculo de la calidad del agua en función del contenido del total de sólidos disueltos, y su respectiva clasificación que determina la familia a la que pertenece.

- Comprensión y Análisis de la Información complementaria y recabada en campo.

- Barrido o Digitalización, Vectorización, Edición y Validación Digital, de correcciones por las observaciones y aclaraciones en la visita al campo, de las Coberturas (Áreas, Líneas y Puntos) y Bases de datos del conjunto e Informe, tablas y anexos.

- Rectificación y/o reclasificaciòn, Corroboración y Corrección de la Información generada como Preliminar. Elaboración, Edición, Ligue y Validación de Coberturas Digitales

Realizada la salida de campo, se tendrán los elementos necesarios para determinar las coberturas generadas como hipótesis y teorías del entorno hidrológico y/o geohidrológico.

Área central, dará seguimiento al conjunto de lo reinterpretado para tener un control de calidad que genere confiabilidad y sustentabilidad, para obtener la mejor calidad posible que garantice que los productos tengan un porcentaje mínimo de inconsistencias.

VI	ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

Tiene por objeto transferir a los formatos y a la escala de presentación toda la información que desde los documentos fuente ha sido analizada, integrada o interpretada.

Se elaborarán coberturas por conjunto S que deben contener:

Aguas Superficiales

- Unidades de Escurrimiento

- Estaciones Hidrométricas (Se integrará de Aguas Superficiales serie I a escala 1:250 000, más las nuevas estaciones que se recopilen)

- Cuerpos de agua (Se integrará de los conjuntos topográficos a escala 1:250 000)

- División Hidrológica (Se actualizarán tomando como base Aguas superficiales serie I a escala 1:250 000).

- Isoyetas (Se integrará de aguas superficiales serie I a escala 1:250 000).

- Terreno sujeto a inundación (Se integrará de los conjuntos topográficos a escala 1:250 000).

- Sitios de muestreo (ríos, presas, bordos, lagos, lagunas y canales)

- Plantas de tratamiento de aguas residuales

- Red hidrográfica (Se integrará de los conjuntos topográficos a escala 1:250 000).

VII	ELABORACIÓN DEL INFORME.

La elaboración del informe resumen para el conjunto de aguas superficiales está estructurado en la misma forma, es decir, inicia con la parte descriptiva de Generalidades donde se contemplan extensión del área estudiada, clima, litología, control estructural e hidrografía. Este, se incluirá como un archivo de texto que complementará de manera muy general la información digital de las coberturas.

Las especificaciones que deberán observarse para elaborar este informe son:

1.- Generalidades: en este capítulo se integrará toda la información de orden general relativa al agua superficial y deberá contener:

Localización y extensión: ubica el área de estudio dentro del contexto República Mexicana e indica la superficie que comprende el formato en kilómetros cuadrados. Lo elabora el área de hidrología correspondiente.

Clima: se describen brevemente los tipos de clima predominantes, con auxilio de la carta climática a escala de 1:1 000 000, enunciándolos en orden de importancia y relacionándolos con la morfología de la zona. Deben proporcionarse los datos medios anuales de temperatura y precipitación y lo elabora el área de hidrología correspondiente.

Litología y control estructural: este capítulo lo elabora el área de hidrología correspondiente y tiene por objeto presentar un panorama general de los tipos de roca presentes y el control estructural que se genera, tratados como factores que gobiernan la manera o forma en que el agua superficial escurre, es decir, será posible identificar naturaleza y densidad de las corrientes para definir el patrón de drenaje correspondiente. Para manejar la litología y los aspectos estructurales regionales se deberá utilizar la carta Geológica a escala 1:250 000.

Hidrografía: este capítulo describe los ríos y afluentes principales enmarcados dentro de las subcuencas y cuencas respectivas, se señalan algunas características como longitud del cauce principal y condiciones meándricas o confinadas, lo elabora el área de hidrología correspondiente.

Temas especiales: este capítulo integra un resumen sobre la infraestructura hidráulica de la zona y su relación con respecto a otros recursos. Deberá escribirse acerca de los procesos erosivos en relación al manejo de la cuenca y a la pérdida de suelos productivos, a la ocurrencia de inundaciones y suelos con fase salino y/o sódica, procesos fluviomarítimos, calidad y contaminación del agua, obras hidráulicas, distritos y unidades de riego, uso del agua, volúmenes de escurrimiento. Este tema lo elabora el área de hidrología correspondiente.

Unidades de Escurrimiento: En este capítulo se define la unidad de escurrimiento en función de los factores considerados y los rangos de coeficientes que resultan de interactuar dichos factores.

Permeabilidad: con base en la carta geológica a escala 1: 250 000 y las observaciones de campo se determina la información de permeabilidades; en este capítulo se describirán los diferentes tipos resultantes con relación a la litología y las principales características físicas, tanto primarias como secundarias, por las cuales los materiales deben la presencia o ausencia de esta propiedad. Se deberá proporcionar una localización aproximada de las condiciones más representativas.

Uso del suelo: con apoyo de la información generalizada de uso actual, se deberán describir los cuatro tipos principales de cubierta vegetal resultantes localizándolas por geoformas e indicando la densidad con que se presentan cada una de ellas.

Precipitación: se describirá la variación de la lluvia, iniciando por aquellas zonas de mayor a menor precipitación, relacionada con las geoformas principales. Se darán algunos datos de importancia como el régimen de lluvias y la lámina llovida.

Escurrimiento: aquí debe hacerse una descripción de la capa de unidades de escurrimiento, indicando que rangos se presentaron, en que condiciones se encuentran los factores considerados, como se trataron los casos especiales, si los hobo, y su localización.

Las unidades de Escurrimiento se elaboran en el área de hidrología y el informe, después de una revisión, debe cumplir con:

- No poseer errores de ortografía y captura.

- Buena redacción y estilo técnico descriptivo.

- El informe escrito se deberá entregar en archivo digital con formato de Word, en tamaño carta y con las siguientes especificaciones:

| Titulo | Arial | 12 puntos | Negritas y altas |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtitulo | Arial | 10 puntos | Negritas, Altas y bajas |
| Inciso | Arial | 10 puntos | Altas y Bajas |
| Cuerpo del informe | Arial | 10 puntos | Altas y bajas |
| Titulo bibliografía | Arial | 9 puntos | Negritas, altas y bajas |
| Cuerpo de la bibliografía | Arial | 9 puntos | Altas y bajas |
| Titulo créditos | Arial | 9 puntos | Negritas, altas y bajas |
| Cuerpo de los créditos | Arial | 9 puntos | Altas y bajas |

Ejemplo título y subtítulo:

CARTA MANZANILLO E13-2-5

ESCALA 1: 250 000.

### AGUAS SUPERFICIALES

2.- Resultados del Análisis Físico-químico del Muestreo de Agua: Es parte del informe en la que se representan los resultados del análisis físico – químico de los “sitios de muestreo”, por medio de la tabla de resultados de “Análisis químicos de Muestras de Agua”. Es importante considerar los siguientes cálculos para complementar este apartado:

Primeramente se deberá comprobar la confiabilidad de los análisis, determinando que la diferencia de cationes y aniones sea menor a la tolerancia, procediendo de la siguiente manera:

- Se obtiene la suma de aniones y la de cationes.

- Se obtiene el 6% de la suma que haya resultado mayor; este valor representa la tolerancia.

- Se obtiene la diferencia entre aniones y cationes, la cual debe ser menor a la tolerancia obtenida.

Como segundo cálculo deberemos convertir los aniones y cationes entregados por el laboratorio en Meq/lt a Mg/lt como aparecen en el formato, para lo cual cada elemento debe multiplicarse por su correspondiente peso atómico.

Ca	20;	Mg	12;	Na	23;	K	39;

SO4	48;	HCO3	61;	CO3	30;	CL	35.5;	NO3	62

En seguida deberá determinarse la calidad del agua para fines de riego en función de la salinidad y/o sodicidad que contenga. De acuerdo con el criterio presentado por la agencia para el Desarrollo Internacional (AID). México-Buenos aires se determinan cuatro niveles de salinidad, desde la baja hasta la muy altamente salina, en función de la conductividad eléctrica y cuatro niveles de sodicidad, en los mismos términos, en función de la relación de adsorsión de sodio. La aplicación práctica de estos niveles se hace combinadamente como la muestra la gráfica 1 donde se colocan los valores de conductividad eléctrica en milimhos/cm y el valor de la relación de adsorción de sodio que en la intersección se determine la calidad de agua.

# Gráfica 1

Parámetros utilizados para determinar la calidad del agua para riego:

## Conductividad

Agua de baja salinidad (C1): Puede usarse para riego de la mayor parte de los cultivos, en casi cualquier tipo de suelo con muy poca probabilidad de que se desarrolle salinidad.

Se necesita algún lavado, pero este se logra en condiciones normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad.

Agua de salinidad media (C2): Puede usarse siempre y cuando haya un grado moderado de lavado. En casi todos los casos y sin necesidad de prácticas especiales de control de salinidad, se pueden producir las plantas moderadamente tolerantes a las sales.

Agua altamente salina (C3): No puede usarse en suelos cuyo drenaje sea deficiente. Aun con drenaje adecuado se pueden necesitar prácticas especiales de control de salinidad, debiendo por lo tanto, seleccionar únicamente aquellas especies vegetales muy tolerantes a las sales.

Agua muy altamente salina (C4): No es apropiada para riego bajo condiciones ordinarias pero puede usarse ocasionalmente en circunstancias muy especiales. Los suelos deben ser permeables, el drenaje adecuado, debiendo aplicarse un exceso de agua para lograr un buen lavado; en este caso, se deben seleccionar cultivos altamente tolerantes a sales.

##### Sodio

La clasificación de las aguas de riego con respecto a la RAS, se basa primordialmente en el efecto que tiene el sodio intercambiable sobre la condición física del suelo. No obstante, las plantas sensibles a este elemento pueden sufrir daños a consecuencia de la acumulación del sodio en sus tejidos cuando los valores del sodio intercambiable son más bajos que los necesarios para deteriorar la condición física del suelo.

Agua baja en sodio (S1): Puede usarse para el riego de los suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. No obstante , los cultivos sensibles, como algunos frutales y aguacates, pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio.

Agua media en sodio (S2):  En suelos de textura fina el sodio representa un peligro considerable, más aún si dichos suelos poseen una alta capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones de lavado deficiente, a menos que el suelo contenga yeso. Esta agua solo pueden usarse en suelos de textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad.

Agua alta en sodio (S3): Puede producir niveles tóxicos de sodio intercambiable en la mayor parte de los suelos, por lo que éstos necesitarán prácticas especiales de manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica. Los suelos yesíferos pueden no desarrollar niveles perjudiciales de sodio intercambiable cuando se niegan con este tipo de agua. Puede requerirse el uso de mejoradores químicos para sustituir al sodio intercambiable, sin embargo, tales mejoradores no serán económicos si se usan aguas de muy alta salinidad.

Agua muy alta en sodio (S4): Es inadecuada para riego, excepto cuando su salinidad es baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y/o la aplicación de yeso u otros mejoradores no hace antieconómico el empleo de esta clase de aguas.

Ocasionalmente, el agua de riego puede disolver un buen porcentaje de calcio en los suelos calcáreos, de tal manera que disminuye notablemente el peligro por sodio, condición que deberá tenerse en cuenta en el caso de usar aguas de las clases C1-S3 y C1-S4. Tratándose de suelos calcáreos de pH alto o de suelos que no son calcáreos, el estado del sodio de las aguas C1-S3, C1-S4 y C2-S4 se puede modificar ventajosamente agregando yeso al agua. De igual manera, es conveniente aplicar yeso al suelo periódicamente cuando éste vaya a regarse con aguas C2-S3 y C3-S2.

En caso necesario se puede elaborar el cálculo del pH de equilibrio con el siguiente procedimiento:

Ca	Mg	Dureza	Na	Cl	SO4	CO3

En efecto, para conocer el pH de equilibrio solo es necesario trazar una recta pasando por los puntos representativos de las cantidades Ca y CO3  en el diagrama y efectuar directamente la lectura en el punto de intersección con la del pH de equilibrio. De esta operación se obtiene el valor correspondiente al equilibrio químico debido a una saturación en Ca CO3 .

Si el pH de equilibrio es inferior al pH determinado por el laboratorio, el agua es incrustante, es decir, tiene tendencia a depositar Ca CO3 . En el caso contrario, cuando el pH de equilibrio es superior al pH determinado por el laboratorio, el agua es agresiva (corrosiva), con tendencia a disolver el Ca CO3  ya que tiene un exceso de gas carbónico que tiende a favorecer la solución.

En caso que el valor del pH determinado sea igual al pH de equilibrio, no hay ni ataque ni existe incrustación, el agua se considera Neutra.

Para el caso de no contar con CO3  del laboratorio y disponer de HCO3 , la misma gráfica nos permite obtener la agresividad del agua efectuando el siguiente cambio en su construcción: Las escalas colocan de la siguiente manera:

Por último, el formato de la tabla tiene dos columnas que se titulan “Obras” y “Observaciones” que sirven para describir las características generales de las obras muestreadas.

En la columna “Obras” se anotará:

Presa

Bordo (cuando no tiene vertedor)

Río o Arroyo ( debe aparecer en la base topográfica a escala 1: 250 000)

Manantial

En la columna de “Observaciones” se anotará:

Si la obra es presa:

Tipo:

-	tierra (especificar materiales)

-	gravedad (concreto o mampostería)

Vertedor:

- Cimacio

- Abanico

- Lateral

- Embudo o circular

- Otro

- Localización: 	margen derecha o izquierda

      - Central

      - Dique fuera de la cortina

Uso:

- Agrícola

- Doméstico

- Industrial

- Potable

- Pecuario

- Generación de energía

- Otro (control de avenidas, actividades recreativas, acuacultura, etc)

Otros:

- Beneficio

- Capacidad

- Obra de toma

Si la obra es bordo:

Tipo:

-	tierra (especificar materiales)

-	gravedad (concreto o mampostería)

Uso:

- Agrícola

- Doméstico

- Industrial

- Potable

- Pecuario

- Otro (control de avenidas, actividades recreativas, acuacultura, etc)

Si la obra es río o arroyo:

Régimen:

-	perenne

-	intermitente

Uso:

- Agrícola

- Doméstico

- Industrial

- Potable

- Pecuario

- Otro (control de avenidas, actividades recreativas, acuacultura, etc)

Si la obra es manantial:

- Se reportará el dato correspondiente al tema de aguas subterráneas serie 2

3.- Cuadros Resumen sobre estaciones hidrométricas y División Hidrológica.

Especificaciones para elaborar los cuadros de Estaciones Hidrométricas y División hidrológica

| Titulo | Arial | 9 puntos | Negritas y altas | #### UNIDAD DE SUELO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulo columna | Arial | 9 puntos | Altas y bajas | Región Hidrológica |
| Información del cuadro | Arial | 9 puntos | Altas y bajas | Lerma – Santiago |
| Titulo fuente | Arial | 8 puntos | Negritas y altas | FUENTE: |
| Cita fuente | Arial | 8 puntos | Altas y bajas | CNA. Gerencia Estatal ... |
| Titulo de nota | Arial | 8 puntos | Negritas y altas | NOTA: |
| Cita de nota | Arial | 8 puntos | Altas y bajas | El número entre ... |

| ### Codificación y Datos Generales de Estaciones Hidrométricas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Corriente | Aparato | Volumen medio anual en Mm3 | Area drenada en Km2 | Dependencia |
| 13-05 ** | El Manantial | R. de las Avenidas de Pachuca | Escala, molinete y limnigrafo | 9.6 | 1816 | SARH |

Nota: El número de entidad federativa y número que le corresponde a la estación hidrométrica.

| ### División Hidrológica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región | Cuenca | Subcuenca |
| RH12 Lerma – Santiago (4585) | A R. Lerma – Toluca (4585) | a R. Almoloya – Otzolotepec (1295) |
|  |  | b Atlacomulco – Paso de Ovejas (423) |
|  |  | i R. Gavia (583) |

Nota: La cifra entre paréntesis corresponde exclusivamente a la superficie en Km² dentro de la carta.

Especificaciones para elaborar la tabla de Análisis Físico–químico de Muestras de Agua, en EXCEL.

| Titulo | Arial | 9 puntos | Negritas y altas |
| --- | --- | --- | --- |
| Titulo columna | Arial | 9 puntos | Negritas, Altas y bajas |
| Información del cuadro | Arial | 8 puntos | Altas y bajas |

Especificaciones de cómo se integra la información, por columna

| No. | 2 digitos |
| --- | --- |
| Coordenadas | Expresados en ° ‘ ‘’ |
| Fecha | 12/10/1999 |
| Aprovechamiento | Altas y bajas |

| Ca | 1 decimal |  | Temperatura | 1 decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 1 decimal |  | Calidad de agua para riego | C1-S1 (altas) |
| Na | 1 decimal |  | Agresiva | Altas |
| K | 1 decimal |  | Observaciones | Altas y bajas |
| SO4 | 1 decimal |  | CE campo | 1 decimales |
| CHO3 | 1 decimal |  | CE lab. | 3 decimales |
| Cl | 1 decimal |  |  |  |
| NO3 | 1 decimal |  |  |  |
| RAS | 1 decimal |  |  |  |
| pH campo | 1 decimal |  |  |  |
| PH | 1 decimal |  |  |  |
| STD camp. | 1 decimal |  |  |  |
| STD lab. | 1 decimal |  |  |  |

CRÉDITOS

Ejemplo:

CNA

Gerencia de Aguas Subterráneas, Delegación Jalisco.

Gerencia de Aguas Subterráneas, Delegación Colima.

CONSORCIO MINERO PEÑA COLORADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de Jalisco (SAPAJAL).

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Sistema para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Manzanillo, Colima. (SIAPA).

INEGI

Dirección General de Geografía (DGG).

SARH

Gerencia Regional Lerma-Balsas.

SAGAR

Distrito de Riego zona El Grullo-Autlán de Navarro

SPP

Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática (CGSNEGI).

U de G.

Centro de Ciencias de la Tierra (CCT).

VIII	ENVÍO DEL CONJUNTO DIGITAL.

Etapa final de la actualización y elaboración del conjunto de datos, donde los especialistas envían los archivos para que se efectúe una revisión, validación y control de calidad de las coberturas que integran al conjunto digital por parte del Departamento de Hidrología de Área Central, con el objeto de verificar que se cumpla con las especificaciones, en caso de no existir inconsistencias se procederá la liberación del conjunto de datos.

El envío de las coberturas, será:

En un archivo compactado (ZIP), el cual incluirá además de las coberturas, el archivo de datos auxiliares y otro del informe del conjunto de datos de la manera siguiente:

Ejemplo:

Conjunto de Agua Superficial:				f1312hs2.zip

Clave del conjunto:						f1312

## Superficial:							hs

Número de Serie:						2

## Extensión;							.zip

Las coberturas con las letras iniciales siguientes, más la clave del conjunto de datos y las extensiones de los archivos shape:

## Unidad de Escurrimiento					e

Estaciones Hidrométricas					h

*Cuerpos de Agua						a

División Hidrológica						c

Isoyetas								i

*Terreno Sujeto a Inundación				s

Sitios de Muestreo						p

Plantas de Tratamiento					t

*Red Hidrográfica						r

*Estas coberturas se integraran del conjunto topográfico respectivo.

## ANEXOS COMUNES

# INDICE

# ANEXOS COMUNES

1	CONVERSIÓN

2	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

3	LABORATORIO PORTÁTIL

4	CONDUCTIVÌMETRO

- RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DEL MUSTREO DE AGUA

- CÁLCULO DE LA AGRESIVIDAD DEL AGUA

- INSERCIÓN DE CANEVÁ

- TABLA DE DIVISIÓN HIDROLÓGICA NACIONAL

- FICHA DE CAMPO

## 1)	Conversión de una carta temática de formato analógico a digital a escala 1:250 000

Cuando en la recopilación de la información, se obtiene documentos cartográficos analógicos en diferentes escalas y por todos los medios que se investigue no existen archivos digitales, se tendrá que proceder con las siguientes recomendaciones.

Se plantean 2 procesos para realizar esta actividad: El primero es el barrido y Vectorización, y el segundo por medio de la digitalización.

A)	Barrido y Vectorización.  Para este proceso se seguirán las siguientes recomendaciones en el paquete de ARCINFO Versión 8.0.

Barrido

1)	Enviar al área de Conversión el positivo del documento o carta analógica temática para barrerla y generar archivos TIF.

2)	Solicitar al área de Base de Datos los archivos de la carta por trabajar, con la información de cuerpos de agua, áreas urbanas y el canevá, por separado, en formato DXF, de la carta topográfica actualizada escala 1:250 000.

3)	Se prepara e integra el positivo analógico actualizado, el coloreado (de haberlo), el (los) archivo (s) TIF (barrido de información temática), archivos DXF de cuerpos de agua, áreas urbanas y canevá; el archivo DAT con las coordenadas y atributos de la información puntual de la carta temática.

4)	se crea el ambiente de trabajo para la carta por procesar y se copia los archivos TIF, DXF y DAT al subdirectorio correspondiente.

Vectorización

1)	Se generan las coberturas siguientes: para vectorizar imagen TIF, para importar archivo DXF de Cuerpos de Agua, para importar archivo DXF de Áreas Urbanas, para importar archivo DXF del Canevá, a la cual el sistema asigna el nombre CARTAPUNTO y en base al canevá para la inserción posterior de la información puntual del archivo DAT.

2)	Terminado el proceso de generación de coberturas  se pasa al proceso de edición de las coberturas: de la carta vectorizada, la de cuerpos de agua y la de áreas urbanas.

3)	Se georreferencian las coberturas.

4)	Se inserta el canevá a la cobertura de la carta vectorizada. (A partir de este momento, la carta temática en proceso, se le asignará un nombre que el especialista prefiera en este ejemplo la llamaremos Hidrología).

5)	Se edita de nuevo la cobertura Hidrología para corregir los posibles errores creados con la inserción del canevá.

6)	Se construye la topología de la cobertura Hidrología y de la cobertura Cartapunto.

7)	Edita de nuevo la cobertura Hidrología para identificar áreas mínimas.

8)	Se identifican los cuerpos de agua y áreas urbanas para asignarle sus atributos.

9)	Se edita la cobertura de la carta vectorizada para corregir las intersecciones que se presentan al insertar la base topográfica.

10)	Se reconstruye topología de la cobertura Hidrología. Si hay conjuntos adyacentes: se inserta el conjunto adyacente a la cobertura Hidrología y se edita para corregir errores de liga. Si no hay carta adyacente se prosigue con lo siguientes procesos de estructuración.

11)	Se codifica la información temática de la cobertura Hidrología, asignándoles claves a cada entidad, los Fc’s, y todos los atributos que deberá llevar esa cobertura, ya sean arcos o polígonos (líneas y áreas).

12)	Se inserta la información del archivo .DAT, a la cobertura CARTAPUNTO.

13)	Se verifica y corrige la existencia de relaciones no válidas entre áreas, como aquellas que siendo vecinas, tengan una misma clave.

14)	Posteriormente se exporta las coberturas Hidrología y cartapunto a formato .shp, para tener el usuario ya lista la transformación de analógico a digital, y así poder seguir con los procedimientos de actualización de las coberturas de los conjuntos Hidrológicos ya sean de Aguas superficiales ó Subterráneas.

#### B)	Digitalización

El proceso llamado digitalización consiste en convertir de medios analógicos como pueden ser: mapas, planos, cartas, mapamundis y croquis, los elementos contenidos en ellos como son: puntos, líneas, áreas, con sus respectivas coordenadas conocidas XY, a un formato digital o electrónico. Dicha transferencia de coordenadas numéricas se da por medio de una tableta digitalizadora y un mouse (ratón o cursor) de tableta.

Preparación del Material Cartográfico

Antes del trabajo de digitalización de cartas, planos de línea o cualquier documento factible a ser digitalizado con AutoCAD, es necesario llevar a cabo una serie de actividades para garantizar la mayor calidad en el seguimiento de trazos y reducir en lo posible errores durante este proceso. Dichas actividades se describen a continuación:

Revisión de los productos cartográficos a digitalizar: dicha revisión debe ser profunda para que no existan problemas en el momento de iniciar el proceso de digitalización, tomando en cuenta:

- Estado físico del material (nuevo o deteriorado) de ser posible contar con material nuevo, ya que un material deteriorado es por demás decirlo sufre alteraciones causadas por humedad, manejo manual y dobleces para su uso.

- Condiciones de legibilidad de los rasgos, que de no ser legibles se perderá tiempo averiguando por donde seguirá la digitalización del rasgo.

- Identificación de coordenadas, de preferencia contar con coordenadas UTM.

- Preparación del material: Ubicación de Coordenadas UTM por lo menos dos puntos opuestos, extremo inferior izquierdo y extremo superior derecho. Sin embargo, es preferible contar con 4 puntos de coordenadas conocidas (puntos extremos de la carta). Si no existieran coordenadas UTM se puede trabajar con coordenadas de dibujo (0,0; 30,50).

- Identificar los niveles de complejidad del rasgo a digitalizar, se sugiere marcar sobre el material con diferentes colores los límites internacionales, estatales, municipales, de localidades, ríos, cuencas hidrológicas y brechas. de ser posible y en el caso de rasgos dudosos o difíciles de distinguir a primera vista, marcar en esta preparación previa el curso o dirección que sigue el rasgo, ya que esto ahorraría tiempo durante el proceso de digitalización, evitando con ello retrasos al tratar de verificar hasta entonces la dirección, formas, e intersecciones.

- Realizar una estrategia de digitalización decidido si se inicia por lo complejo o lo sencillo y digitalizar capa por capa de información, como ejemplo: digitalización de todo lo que conforma la hidrología, planimetría, topografía, etc., para que de este modo la digitalización redunde en una mayor calidad y en un menor error, en cuanto a omitir digitalización de rasgos.

#### Procedimiento de Digitalización En Autocad Versión 12.

Este procedimiento se usará cuando se recopile un documento analógico y se requiera digitalizar, se procederá de la manera siguiente:

- Fijar la carta, mapa, plano etc., sobre la tableta digitalizadora por medio de una cinta masking tape o cinta mágica transparente, de tal forma que no existan abultamientos y no se mueva por ningún motivo, y así evitar desplazamientos o distorsiones en lo que se va a digitalizar.

- Es conveniente que los extremos del documento analógico se protejan con cinta transparente, de modo que al fijar y despegar la carta en la tableta, ésta no se rompa. De lo contrario si se cuenta con un acetato transparente del tamaño del área útil de la tableta digitalizadora, ésta se debe colocar sobre el material a digitalizar que se encuentra ya fijo, sería lo óptimo ya que ello evita el roce de la mano sobre el papel, evita deformaciones del material por sudor y se puede marcar sobre él (con marcadores grasos o los que se usan para realizar dibujos sobre acetatos) los avances que se llevan, en cuanto a digitalización.

- Encender la Tableta Digitalizadora, checando en que puerto serial está conectada.

- Iniciar el paquete AutoCAD por medio de la instrucción:

- ACADR12  *		(Archivo .BAT)

- ACAD 		(Archivo .EXE)

- CAD12 			(Archivo .EXE)

- * = Enter

- Según sea el caso en nuestras respectivas máquinas (dependiendo de la configuración).

- Estando ya dentro del ambiente AutoCAD se teclea el comando:	CONFIGURE 

- O bien por medio del mouse ingresarlo del menú File, el cual nos presentará una pantalla de selección para configurar el paquete para el uso de la Tableta Digitalizadora, seleccionando del menú principal la opción 4 Configure Digitizer.

- Una vez configurada la tableta se procede a teclear el comando New , se ingresa el nombre del dibujo, con un máximo de 8 caracteres y sin incluir la extensión .DWG que AutoCAD por default les asigna a todos sus dibujos.

- Teclear el comando Tablet  escribir como primera opción: CFG  la cual nos permite configurar la Tableta, de tal forma que se puede elegir el usar toda el área de la Tableta para digitalizar el dibujo o bien, indicarle si se va a disponer de áreas para menú. El área de señalización no debe sobreponerse a las áreas de menú de Tableta, se recomienda no utilizar menús dentro de la tableta para ocupar toda el área útil para todo el plano o mapa.

- Una vez configurada nuestra tableta se teclea la opción: CAL  que se utiliza para calibrar la tableta digitalizadora con el sistema de coordenadas UTM o de dibujo y crear así, la transformación de tableta.

- Cuantos más puntos de calibración se utilicen, más precisa será ésta, pero el tiempo necesario para el cómputo de las transformaciones se incrementa rápidamente con más de dos puntos, por lo que basta con 2 para realizar la calibración de un dibujo.

- Sugerencias a Recordar para una Buena Calibración:

- Los puntos de calibración deben de abarcar la mayor porción de área a trabajar, si sólo son 2 puntos los que se van a ubicar procurar que describan una diagonal.

- Al ubicar los puntos de calibración, es importante que se ubiquen sólo los puntos cuyas coordenadas se conozca con precisión y de preferencia sean coordenadas UTM.

- Fijar el papel del dibujo a la tableta, de tal forma que permanezca inmóvil durante la digitalización, ya que de no ser así y presentara arrugas, se obtendría una defectuosa digitalización.

Ingresar el primer punto de calibración por medio de la tableta y con el teclado ingresar el valor de sus coordenadas, repetir estos dos últimos pasos para el segundo punto de calibración.

Después de calibrar nuestro plano ingresar el comando Zoom  y seleccionar su opción  W (window)  , para ello abrir desde la tableta el área que abarca el dibujo a digitalizar y así visualizar en pantalla cualquier movimiento realizado sobre ésta.

La digitalización de rasgos se debe realizar en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, esto se debe a que AutoCAD en su manejo de ángulos lo realiza en sentido trigonométrico y no en sentido horario.

Teclear el comando Setvar  ingresar la opción Skpoly   y teclear el valor: 1

Para garantizar con esto, que AutoCAD reconozca la digitalización que se realice como polilínea.

Teclear el comando pline para comenzar a digitalizar la información. Posteriormente, con la ayuda del mouse de la tableta se digitaliza la información temática (áreas, puntos y líneas).

Los trazos que se realicen deberán de ser continuos hasta terminar la unidad seleccionada para digitalizar, llámese localidad, corriente intermitente, unidad geológica, hidrológica, edafológica, etc.

Para terminar la digitalización y confirmar lo que se presenta en pantalla, presionar de nueva cuenta (el botón 0 para el caso de tabletas Calcomp y el 1 para Tabletas Kurta) del ratón digitalizador.

Si la digitalización a realizar involucra la ubicación de puntos que indiquen el centro de la ubicación de una localidad, elevación principal, etc., se emplea el comando Setvar con la opción Pdsize y seleccionar el valor 32 Se teclea nuevamente el comando Setvar en su opción Pdmode y un valor de 3 para que se represente una X en lugar del punto o un valor de 2 para que se presente un signo +. La selección de estos valores se puede realizar también por medio del Menú del lado derecho de la pantalla gráfica de AutoCAD.

Una vez concluido el proceso descrito, continuar con los procesos de edición cartográfica.

Bibliografía:

DGG. Guía para la Digitalización y Edición por Medio del Paquete Autocad. Inédito. 1997.

INEGI. Sistema de Información Temática Digital (SITED). Manual de Operación. Inédito. 2000.

2)	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS).

PARA LA UBICACIÓN DE DATOS PUNTUALES EN COBERTURAS DIGITALES

La información geográfica constituye un insumo básico para el desempeño de las actividades, principalmente las relacionadas con la planeación, de los diversos programas nacionales de desarrollo social, económico y cultural.

El conocimiento preciso de la forma y dimensiones del espacio físico en que se ubica la información requiere uniformar las mediciones con equipo GPS y asegurar su integración al Sistema Nacional de Información Geográfica.

Mediante la incorporación de la tecnología GPS en los trabajos de actualización de los Conjuntos Hidrológicos Serie II, se pretende dar mayor precisión en la georeferenciación de los rasgos hidrológicos, levantados durante los trabajos de campo, así mismo facilitar los trabajos de conversión y transferencia de la información.

Existe una gran cantidad de receptores GPS, los cuales pueden clasificarse de acuerdo a sus características técnicas, aplicaciones y costos de manera muy general en tres tipos: los geodésicos, cartográficos y navegadores.

Dichos receptores son equipos que cuentan con funciones que permiten la localización de puntos mediante la introducción de coordenadas geográficas. Su operación es de fácil manejo y se puede realizar con una sola mano, son de tamaño compacto y de costo accesible. Generalmente cuentan con pantallas que reportan distintos parámetros de navegación, como la velocidad, el rumbo, el tiempo, las coordenadas geográficas, la distancia y tiempo necesario para llegar al punto de destino.

El levantamiento de campo de rasgos hidrológicos, no precisa de condiciones de exactitud rigurosas, por ejemplo, dada la escala 1:250 000, donde 1 mm representa 250 mts en el terreno, así que el error de 3 a 10 mts queda compensado con respecto a la precisión.

El método a utilizar para el posicionamiento es el absoluto, que significa efectuar la toma de coordenadas sin la intervención de una estación base o de coordenadas conocidas, estas no serán sujetas a una corrección diferencial, por lo que los resultados obtienen variaciones, que van de los 3 a los 10 mts, dependiendo de la rigidez del PDOP (dilución de la precisión de una observación) regido por la constelación satelital.

Parámetros a considerar en el GPS, se deberá configurar de la siguiente manera: el sistema de referencia será el dátum NAD27, las unidades de medida en métrico, la orientación será real (norte verdadero) y grados para el despliegue de medidas angulares.

Levantamiento de Campo

El levantamiento cartográfico de rasgos hidrológicos vía GPS, debe realizarse bajo una secuencia operativa que contempla las siguientes etapas:

- Es el conjunto de operaciones constituidas por las observaciones realizadas directamente sobre el rasgo hidrológico, con equipo GPS.

- El punto a ubicar será el lugar representativo del rasgo.

- Identificar las posibles obstrucciones con el objeto de evitar interferencias en la captación de la señal emitida por los satélites; el receptor debe conservar una máscara de elevación sobre el horizonte menor a los 15 grados.

- Por lo general deberán evitar posicionamientos cercanos a estructuras elevadas u otros cuerpos que puedan causar interferencia en la captación de la señal.

- Evitar mediciones en áreas donde se produzcan transmisiones radiales, radares de frecuencia media, estaciones de microondas, antenas de transmisión de alta potencia, transformadores de alta tensión, líneas de transmisión de alto voltaje, áreas de alta interferencia causada por los sistemas de ignición vehicular.

- Revisar la configuración del equipo antes de la medición de coordenadas, así como verificar su configuración o calibración apoyándose en puntos geodésicos de coordenadas conocidas o en los puntos correspondientes a las estaciones fijas de la RGNA.

- La pantalla deberá registrar un mínimo de cinco satélites en el horizonte para proceder a la captura de campo.

- Las observaciones se llevarán a cabo dentro de los tiempos y períodos programados, evitando la medición en condiciones ambientales extremas, dentro de los límites de operación especificados por los fabricantes del equipo.

- El levantamiento se realizará tomando como referencia el dátum NAD 27.

- Las coordenadas deberán ser evaluadas por los Especialistas encargados de la medición, con la finalidad de garantizar la calidad y precisión de las mismas.

- Como parte de la comprobación de campo, resulta determinante el transferir el punto calculado a la carta topográfica de campo con el fin de validar la correlación de los rasgos naturales y artificiales mostrados en esta, confrontándolos con los observados directamente en campo.

Transferencia a Coberturas.

Generar y añadir los archivos digitales de campo con la extensión .dbf, posteriormente se sigue el procedimiento de “generación de cobertura de datos puntuales”.

Rasgos hidrológicos más importantes por ubicar.

- Puntos de Muestreo (presas, bordos, ríos, arroyos, canales, lagunas y lagos).

- Estaciones Hidrométricas.

- Plantas de tratamiento de agua residuales.

- Puntos de verificación. (densidad de vegetación, unidades de escurrimiento, litología y terrenos sujetos a inundación).

3)	Laboratorio Portátil

Criterios para la toma de muestras y realización de determinaciones con el Laboratorio Portátil.

Independiente de la muestra que será enviada al laboratorio de oficinas centrales, se realizarán determinaciones con el laboratorio portátil en función de la capacidad del mismo y de la certeza que tenga el especialista en función del conocimiento preliminar y del comportamiento hidrogeoquímico de la zona para definir los parámetros a determinar en campo, como los siguientes ejemplos:

- En una zona donde no hay drenaje doméstico y se infiere contaminación por residuos orgánicos, drenajes, pesticidas o similares se realizará determinación por nitrógeno en algunas de sus formas Nitratos, Nitritos o Nitrógeno Amoniacal.

- Cerca de la línea de costa, el ión Cloro permite inferir la dirección de flujo del agua en el subsuelo o algún problema de contaminación por intrusión salina, o mezcla de aguas tratadas con este elemento usado comúnmente para la desinfección. Si el especialista lo considera, bien pudiese determinarse el ión Cloro en campo.

- En ambientes volcánicos recientes con cercana actividad hidrotermal, uno de los parámetros es el Flúor ya que indican mezcla de agua con fuentes hidrotermales.

- En zonas donde la actividad agrícola es intensa, es común que se utilicen productos ricos en fosfatos como fertilizantes, cuando hay excesos en el manejo de los productos se reflejará en lecturas anómalas, en pozos y drenes superficiales, en estos casos se realizará la determinación por fosfatos.

- La determinación de elementos pesados y metales como son: Bromo, Aluminio, Cromo, Cobre y Cianuro, se realizará en zonas con actividad de extracción minera de metales, principalmente en las inmediaciones de presas de jales o en zonas donde la interpretación del especialista infiera flujo de lixiviados de las presas de jales.

- En zonas donde existe agua estancada o en pozos donde se presenten olores fétidos, es muy común que exista actividad bacteriana u orgánica de tipo anaeróbica donde los niveles de oxígeno son muy bajos o en aguas que tengan mezclas con desechos industriales como son el tratamiento de la pulpa de madera, industria del papel, se realiza la determinación de sulfuros.

Con los resultados obtenidos con el laboratorio portátil en campo, se realizará un reporte anexo donde se plasmarán las conclusiones numéricas y la interpretación geoquímica del especialista, con la supervisión del personal de Laboratorio de Análisis de Materiales en Oficinas Centrales.

Descripción de los parámetros físico-químicos registrados a cada muestra en campo:

Temperatura.

La temperatura del agua es importante ya que permite detectar alguna anomalía local o regional, normalmente, la temperatura del agua varía en más menos dos grados centígrados de la temperatura ambiente. Cuando este parámetro varía, puede ser que exista mezcla de aguas, como por ejemplo el agua liberada de la actividad en la producción de energía eléctrica o la industria, normalmente tiene más temperatura que puede afectar el hábitat de plantas y animales, la capacidad del agua de retener oxígeno y de los organismos de resistir ciertos contaminantes. La lectura de temperatura anómala también indicará la presencia de termalismo por efecto de manifestaciones volcánicas, otra causa son las reacciones químicas que producen elementos contaminantes que aumentan la temperatura por incremento de la actividad iónica.

En campo para cada muestra se registrará la temperatura con termómetro, o conductivímetro, y las unidades de medida sean en grados centígrados.

Conductividad Eléctrica.

Es la capacidad que tiene una solución para conducir la corriente eléctrica, está directamente relacionada con la concentración total de iones de sustancias disueltas en la solución. Las unidades de medición del aparato marca LaMotte que viene en el laboratorio portátil es en microsiemses el rango de medición es de 0 a 100,000 microsiemses.

pH

Se define como el logaritmo negativo de la concentración del ión hidrógeno y puede ser considerado como un índice de la cantidad del mismo ión presente en una sustancia. Otra definición es la medición de la acidez, neutralidad o alcalinidad de los materiales.

Las sustancias ácidas tienen un pH menor de 7.0, las sustancias neutras tienen pH igual a 7.0 y las alcalinas tienen pH mayor de 7.0.

La mayoría de las aguas naturales tienen pH entre 5.0 y 8.5; aguas de lluvias ácidas recién caídas pueden tener valores de pH entre 5.5 y 6.0. Cuando estas reaccionan con suelos y materiales alcalinos la concentración del ión hidroxil se incrementa y la concentración del ión hidrógeno decrece, entonces el agua será un poco alcalina con un pH de 8.0 a 8.5.

El agua de mar tiene pH de 8.1, los cambios de este valor indican mezcla con aguas continentales, aguas más ácidas con pH menor de 5.0 y más alcalinas de 8.5 a 9.0 deben ser vistas con sospecha.

El drenaje de minas y desechos industriales ácidos son los principales factores en el incremento de la acidez del agua, los desechos alcalinos de las industrias son la causa principal de altos valores de pH. Cambios repentinos en los valores del pH sirven como señales de aviso de que la calidad del agua puede estar afectada adversamente por la introducción de contaminantes.

A continuación se representa un gráfico de la escala del pH donde se observa el punto 7 neutral, y se muestra que de 7 a 0 se incrementa la acidez del agua y del 7 al 14 la alcalinidad del agua.

Colorímetro.

La técnica del colorímetro es toda aquella que evalúa un color desconocido con referencia a un color conocido, parámetro o patrón; la intensidad del color de la muestra de agua, después de la reacción química es proporcional a la concentración de la sustancia analizada.

La luz blanca se compone por diferentes colores o longitudes de onda de luz. Una muestra de agua de color típica absorve solo un color o una banda de longitud de onda de la luz blanca. La diferencia puede ser medida entre la luz blanca antes de que pase a través de una muestra de agua coloreada contra la que ha pasado a través de esta misma muestra.

El color absorbido, es solo una pequeña porción del total de luz que ha pasado a través de la muestra. Sin embargo podemos seleccionar un color o banda de longitud de onda de luz con que la muestra es más sensitiva, así podemos ver la gran diferencia entre la luz antes de pasar a través de la muestra y después de pasar a través de la muestra.

El laboratorio portátil LaMotte: cuenta con un colorímetro que puede ser usado para medir cualquier sustancia de prueba que esté coloreada en sí misma o pueda ser coloreada por una reacción química inducida. La intensidad del color en una muestra se debe a una reacción química que es proporcional a la concentración de la sustancia que está siendo determinada.

El colorímetro pasa un halo de luz blanca a través de un filtro óptico, el cual transmite solo un color o banda de longitud de onda de luz al foto-detector donde será medido. La diferencia en la cantidad de luz coloreada transmitida por una muestra sin color (blank) y la cantidad de luz trasmitida por una muestra coloreada, es una medición de la cantidad de luz coloreada y absorbida por la muestra.

Las unidades de medición del colorímetro están en porcentajes de transmitancia es decir el porcentaje de luz que pasa a través del halo de luz.

Nota: para mayor información consultar el Manual del Lab. Portátil LaMotte.

4)	CONDUCTIVIMETRO.

Es un instrumento portátil de fácil manejo que funciona con pilas AA. El instrumento mide un amplio rango de conductividad en microsiems, sólidos totales disueltos (std) en mg/l y temperatura en grados centígrados (°C). Cuenta con un electrodo sencillo que se introduce al agua para medir la capacidad de conducción, registrar la cantidad de sólidos disueltos, la temperatura del agua y consta de:

- Un electrodo.

- Un sensor de temperatura.

- Una carátula donde se observan y registran las funciones.

- Teclas para calibrar las funciones.

##### El objetivo principal es el de realizar mediciones del agua, para conocer los rangos de conductividad eléctrica en microsiemens, sólidos totales disueltos en mg/l y la temperatura en °C en cada muestra recolectada de los aprovechamientos seleccionados.

Se requiere de los siguientes insumos:

- Solución Molar 0.01 de cloruro de potasio (KCl)

- Agua destilada para lavar el electrodo

- Piceta para el agua destilada

- Recipientes de plástico

- Pilas alcalinas AA (cuatro)

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO:

ON/OFF				Encendido y apagado

HOLD				Congela una lectura y se oprime la tecla para estabilizar la lectura

MODE		Cambia de función ( conductividad, sólidos y temperatura)

CAL/MEAS	Para calibrar, se selecciona conductividad y/o sólidos totales disueltos

### ENTER/RANGE			Realiza modificaciones

MI/		Realiza la función de subir el valor al momento de calibrar

MR/		Realiza la función de bajar el valor al momento de calibrar

SET	Programa las modificaciones y para realizarlas debe estar activada la función  temperatura, guarda las calibraciones, hace cambios, apaga automáticamente, modifica etc.

Cuenta con 16 memorias

##### PASOS PARA CALIBRAR

###### 1. Encender el conductivímetro en conductividad eléctrica

###### 2. Lavar el electrodo con agua destilada

3. Introducir el electrodo en la solución para calibrar (cloruro de potasio 0.01 molar)

4. Debe tener el valor de 1413 microsiems

5. Oprimir la tecla CAL/MEAS para iniciar la calibración

6. Si el valor es menor o mayor con las teclas MI sube el valor y con MR baja el valor.

7. Cuando está ajustado en 1413 se oprime la tecla ENTER/RANGE

##### MEDICIÓN DE RANGOS DEL AGUA

- Encender el conductivímetro.

- Lavar el electrodo con agua destilada.

- Introducir el electrodo en el recipiente con agua.

- Agitar el electrodo para desalojar el aire.

- Con MODE se cambia de funciones y se toman las lecturas cuando aparece la palabra READY.

# RECOMENDACIONES

- La solución no es conveniente rehusarla.

- Lavar el electrodo antes y después de cada lectura con agua destilada.

- Calibrar el conductivímetro cuando menos una vez al día.

- Al tomar las mediciones, el electrodo no debe de tocar el fondo ni las paredes del recipiente.

- Para un correcta operación se deben seguir las instrucciones del siguiente manual:

# MANUAL DE OPERACIÓN DEL MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD

# Teclado

On/off.- Enciende y apaga el equipo.

Hold.- “Congela” las lecturas. Para activar presione HOLD mientras se encuentra en modo de medición de conductividad  o STD. Para desactivar presione >HOLD nuevamente.

Mode.- Seleccione uno de los tres modos COND (conductividad) TDS (sólidos totales disueltos) y TEMP (temperatura).

Cal/Meas.-  Entrada al modo de calibración. Presionando nuevamente para entrar al modo de medición

Enter/Range.- Confirma los valores en el modo calibración. Ingresa a intervalo manual, intervalo de selección  y regresa a auto registro.

MI/o MR/.- MI Entrada de datos a memoria, RM =llamar a datos en memoria. Presionando hacia arriba o hacia abajo para introducir valores de calibración de las soluciones seleccionadas.

Set.- Entrada de datos para programas.

# Preparación

## Colocación de baterías

1.- Retire los tornillos de la cubierta de la batería.

2.- Retire la tapa.

3.- Coloque las baterías, teniendo cuidado en ubicarlas en la polaridad correcta.

4.- Coloque nuevamente la tapa de las baterías.

## Conexión de la sonda y el sensor de temperatura

- Deslice el conectador de la sonda sobre el conectivo  BNC del equipo. Asegurase que las ranuras del conectador encajan con los postes del socket.

- Gire el conectador en el sentido de las manecillas del reloj hasta que cierre. No lo fuerce.

Sensor de temperatura: El sensor de temperatura utiliza una conexión tipo audífono, insértela en el equipo.

Colocación de la sonda de conductividad/temperatura en el soporte.

El equipo incluye un soporte de para la sonda. No utilice mucha fuerza para al insertar la sonda dentro del soporte.

Deslice el extremo de la sonda (del lado del sensor) dentro del orificio del soporte

Sujetando el soporte del electrodo al equipo

- Coloque el soporte de la sonda en las ranuras del medidor.

- Suavemente deslice la pestaña, asegúrese  de que el soporte este bien fijo. El soporte puede sujetarse en diferentes posiciones.

Conexión opcional de adaptador AC

Inserte el enchufe. Apague el equipo antes de conectar a la corriente el adaptador.

Calibración

Solución estándar de calibración

Seleccione un estándar de conductividad o TDS cercano al valor de muestra que esta analizando. Para seleccionar la constante de la celda vea la página 16 “E.P2.4 Selección de la constante de la celda”. El equipo se puede calibrar tanto en conductividad como en STD. Un valor de calibración en el modo TDS de un intervalo en particular  reemplaza un valor previo  de calibración en el modo de conductividad si ambos caen en el mismo intervalo de conductividad y viceversa.

Lo más recomendado es elegir una solución de calibración cuyo valor sea aproximadamente 2/3 de la escala total del intervalo de medición que se planea usar. Ejemplo: En el intervalo de 0 a 1999µS, utilice una solución para calibración con un valor de 1413µS. El número de puntos de calibración depende del número de intervalos que se planeen utilizar. Ver Apéndice 3.

Calibración

Hay dos métodos posibles de utilizar para la calibración de la conductividad:

- Coeficiente de temperatura no es = 0. Usualmente colocados al 25 por °C. Ver Normalización del coeficiente de Temperatura y Conductividad.

- Coeficiente de temperatura = 0

Método 1

- Encienda el equipo.

- Todos los segmentos LCD se despliegan unos segundos. El LCD ingresa al modo de medición de conductividad.

- Presione MODE y seleccione COND. El indicador  COND se muestra en la parte inferior de la pantalla.

- Coloque en 2 frascos limpios solución de calibración (uno para enjuagar y otro para medir) y en otro agua des-ionizada.

- Enjuague la celda con agua des-ionizada y después en solución de calibración.

“   Utilizar Setup Programs”, para asegurarse que el coeficiente de temperatura no es 0 (usualmente 2%).

- Sumerja la celda en la otra solución de calibración y presione CAL.

- Use MI/o MR/para desplazar el despliegue  de valores de calibración a 25°C

- Presione ENTER para almacenar el valor de calibración. Regrese al modo MEAS para confirmar

- Repita los pasos 1-7 para otros intervalos

Calibración de STD

El método 1 es similar al método 1 de conductividad, pero en el modo STD el coeficiente de temperatura no es = 0, usualmente es 2%. El método 1 es más rápido y fácil  para mediciones diarias donde no es crítica una alta precisión.

El método 2 es similar al método 1 excepto que el coeficiente de temperatura es = 0. El método dos es más preciso que el método 1, pero también más tardado.

El método 3 es una variante del método 2 pero con un factor de ajuste de conversión de conductividad a STD. El método 3 da más precisión  y es ideal para trabajos “críticos”. Este método también requiere mas tiempo.

Método 1

- Sumerja la celda en la solución estándar de STD.

- Presione MODE y seleccione STD: MEAS aparece el parte superior de la pantalla y STD se muestra en la parte inferior de la pantalla.

Vea P1.1 “8   Utilización de Setup Programs”, para asegurarse que el coeficiente de temperatura no es 0 (usualmente 2%).

- Presione CAL

- Use MI/o MR/para desplazar el despliegue  de valores de calibración a 25°C

- Presione ENTER para almacenar el valor de calibración .Regrese a MEAS y confirme.

- Repita los pasos 1-6 para oros intervalos

Método 2

- Introduzca coeficiente de Temperatura = 0

- Calibre con la solución de STD a la temperatura de la solución. Vea la tabla del envase. Si no existe esa tabla, debe usarse el método 1 o 3.

- Regrese al modo MEAS

- Ver P1.1 “8   Utilización de Setup Programs”, para ajustar el coeficiente de temperatura

- Regrese a medición para confirmar que el valor que se muestra es = al valor de la solución a 25°C.

- Repita los pasos 4 y 5 hasta que el valor de la solución a 25°C aparezca en la pantalla.

Método 3

Calibración de STD usando un ajuste de factor de conversión de Conductividad a STD

Método especial diseñado para optimizar la precisión para la medición de STD.

Utilice el método de calibración 2 descrito en el apéndice 6. Seleccione el factor de conversión de conductividad a STD dados en los apéndices 1 y 2, también se puede utilizar un factor de conversión calculado como se indica en el apéndice 4, e introducir el dato utilizando el programa P3.0

MEDICIÓN

- Coloque la celda y el sensor de temperatura al equipo

- Enjuague el electrodo con agua desionizada o destilada antes de usarlo para remover cualquier impureza adherida a los electrodos. Déjelo secar al aire.

- Encienda el equipo

AUTO y MEAS aparecen en la parte superior de la pantalla. Ver fig. 8

- Sumerja el electrodo en la muestra.

Nota: cuando sumerja el electrodo en la muestra, asegúrese de que la punta del electrodo se encuentre totalmente inmersa en la muestra.

Asegúrese de que no queden burbujas de aire  atrapadas, para removerlas agite  la celda ligeramente, cuidando que la punta del electrodo este sumergida

- Agite la muestra suavemente con el electrodo, para homogeneizar la muestra.

- Tome las lecturas. Es necesario que el sensor alcance la temperatura de la muestra por lo que hay que  esperar unos segundos para tomar la lectura de temperatura.

Función Ready

El modo ready  muestra las lecturas estabilizadas dentro de u intervalo de +/- 1 dígito/15seg. Cuando esto ocurre, el 2anunciador “ READY aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La lectura permanece hasta que el valor cambia y excede +/- 1  dígito y READY se apaga.

Nota: La función READY se activa por default sí en el modo SETUP no esta programado anular dicha función. Verifique esto yendo  al modo SETUP, si la función est5a desactivada el “anunciador” READY no aparecerá.

Medición en modo no REA

Modo de operación continuo que difiere de READY porque las lecturas que se despliegan son instantáneas. Esto se presenta cuando el modo Ready esta desactivado en la función SETUP.

Compensación de temperatura automática (ATC) o manual

Nota: Para mediciones con ATC, sujete el sensor de temperatura al conductímetro. El “anunciador” ATC se encenderá, la temperatura de la solución aparece en la pantalla y la temperatura de compensación para las lecturas de conductividad (o STD en los modelos –20 y –30) estarán basadas en esta temperatura. Para compensación manual de temperatura, deje el sensor de temperatura desconectado del equipo. Conecte el modo temperatura. Presione CAL/MEAS para entrar al modo de calibración y use MI/o MR/ para ajustar manualmente las lecturas de temperatura. Presione ENTER para confirmar  la “ambientación”: presione mode para regresar a  medición de conductividad o STD.

Almacenamiento y llamado de datos

16 series de lecturas pueden ser almacenadas. Estas son numeradas con referencias numéricas y alfabéticas en que se despliegan en el extremo izquierdo de la pantalla La siguiente tabla muestra la correlación entre los caracteres de LCD y las series de mediciones memorizadas

Las lecturas de conductividad y temperatura o STD y temperatura, se pueden almacenar. Presione MI/ para almacenar valores en memoria: presione MR/ para llamar los valores.

HOLD     Presione HOLD para congelar la lectura de una medición. Cuando el modo HOLD se activa, aparece un “anunciador” del modo HOLD. Ver fig. 9

Press HOLD nuevamente para “descongelar” la lectura.

CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA

El equipo acepta dos tipos de calibraciones de temperatura, de un solo punto y de dos puntos. El tipo de un solo punto es más utilizado. El de dos puntos se necesita solamente si se esta usando una sonda de reemplazo El sensor de temperatura incluido en la sonda esta calibrado de fábrica.

Utilice el valor de un termómetro NIST para verificar si se requiere calibrar loa temperatura.

- Presione MODE y seleccione el modo TEMP. Asegúrese de estar en MEAS antes de iniciar su calibración

- Presione CAL. Presionando CAL se entra al modo de calibración

- Permita que el termómetro de referencia y el medidor de temperatura del equipo se estabilicen, presione MI/o MR/  para ajustar la lectura del medidor de acuerdo la estándar. Vea fig. 10

Nota: la temperatura de calibración está restringida a +/-5°C de la lectura inicial

- Presione ENTER/RANGE para confirmar la temperatura seleccionada. El medidor regresa al modo de medición. Ver fig 12. El medidor está calibrado para lecturas precisas y compensación automática de temperatura.

Errores en la calibración

Cuando se presenta un error durante el proceso de calibración la pantalla despliega ERR Fig 13

Durante la lectura de conductividad y STD aparece ERR cuando se cambia la pendiente por más de un 20%, lo que indica  que hay una celda inadecuada, una mala elección de sol de calibración o mala técnica de calibración.

PROGRAMAS

Hay cuatro programas (esto depende del modelo) con varias opciones.

Programa 1 (todos los modelos) Personaliza las funciones y visualiza el estado de calibración

Programa 2 (todos los modelos)  funciones Auto off, REDY y reset y selección de Normalización de temperatura.

Programa 3 (modelos WD-35607-20, -30) Factor de conversión y selección de unidades de STD.

Programa 4 (modelo WD-35607-30 solamente) Comunicación RS-232

Para entrar a SETUP

- Presione la tecla SET desde el modo MEAS para mediciones, para entrar a la función SETUP. El equipo automáticamente entra  al Programa 1.Opción 0(P1.0). El equipo lo enlaza con los números de programa en un campo secundario del display. Recuerde que debe estar en la función MEAS para entrar a SETUP.

Opciones SETUP

Enter confirma la selección de la opciones elegidas. El equipo automáticamente lleva al siguiente programa. Use enter ya sea para confirmar una opción seleccionada o para mover al siguiente programa sin cambiar  las selecciones. Dentro de cada programa, se puede usar MI/o MR/  para llevar a cabo la selección. Algunas opciones solamente permiten  ver los datos y son útiles para propósitos de diagnóstico.

Asegúrese de presionar ENTER para confirmas su opción en cada programa. Para salir de programa después de que ha confirmado sus selecciones elegidas o abortar desde SETUP, presione CAL/MEAS para regresar a MEAS.

Puede presionar CAL/MEAS para salir de la función SETUP en cualquier momento.

Programa 1  Personalizar Funciones del equipo

A. P1.0 Borrado de la memoria

La opción Memory Clear  borra todos los valores de la memoria, pero no afecta la calibración. Accione el “anunciador” ON usando MI/o MR/, y presione ENTER para confirmar  la selección y borrarla de la memoria. Vea la fig. 14

Nota. Los datos no pueden ser borrados selectivamente

B. P1.1  Ajuste del coeficiente de temperatura

Determinación del coeficiente de temperatura

Hay dos formas de ajustar el coeficiente de temperatura

- Determine el valor correcto del coeficiente de temperatura Como se  vio en la sección Calibración de temperatura

- Entrada del <Coeficiente de temperatura al equipo

El coeficiente de temperatura representa el cambio en el valor de la conductividad por grado centígrado y está expresado por en porcentaje por grado °C. Seleccione el coeficiente de temperatura apropiado de 0.00 a 10% °C, dependiendo del tipo de solución que se mide. Para determinar el coeficiente de su solución muestra a su temperatura de trabajo. Realice lo que se indica a continuación

- Sumerja el sensor dentro de la solución muestra y ajuste el coeficiente de temperatura a 0%  (esto significa que no hay compensación) entre al programa P1.1 y presione MR/hasta que se  despliegue el valor 0.0 y presione ENTER. Presione CAL/MEAS para regresar las mediciones de conductividad.

- Espere por 5 min. anoteT1 y CT1 (conductividad a t1)

- La temperatura de la muestra y de la sonda a la temperatura  (T2°C) que es alrededor de 5 a 10°C diferente de T1 y anote la  lectura de la conductividad  CT2.

Use la siguiente fórmula para calcular el coeficiente de temperatura TC de la solución

TC= 100 X             CT2 – CT1_____

CT1(T2-25)-CT2(T1-25)

TC= coeficiente de temperatura

CT2= Conductividad a temp 2

CT1= Conductividad a temp. 1

T1 = Temp. 1

T2 = Temp. 2

25 =25 °C

- Introduzca el valor del coeficiente de temperatura. Mientras est en el programa p1.1, utilice MI/o MR/

- Introduzca el valor  (0-10%/°C) que se determinó en el procedimiento anterior o en el punto “4 Calibración”

- Una vez que se llega al valor presione ENTER para confirmar el valor. Este coeficiente será aplicado a todas las lecturas.

El programa se mueve automáticamente al siguiente parámetro. Ver fig. 15

C.P1.2: Estado de la calibración

El programa P1.2  es una visualización que muestra las secciones de la calibración

El equipo acepta como máximo cinco diferentes calibraciones, una en cada intervalo de medición.

El display secundario muestra P1.2. El intervalo de medición (1,2, ….5) se despliega en la esquina izquierda de la pantalla. Los valores de calibración y las unidades se muestran en la pantalla grande. Presione MI/o MR/ para visualizar el estatus de calibración en cada categoría.

Los valores de calibración  desplegados son  para conductividad o STD (356007-20, y –30) dependiendo de cual parámetro fue calibrado en cada categoría  (solo un parámetro puede ser calibrado en cada intervalo de calibración).

La última calibración reemplaza el valor de la calibración anterior. Vea fig. 16

Para salir del modo SETUP, presione CAL/MEAS. Presione ENTER para salir del programa P1.2 y ubíquese en el  siguiente parámetro.

Nota. Si le factor de conversión Conductividad a STD, (Programa 3.0) se cambia, los valores de calibración para STD no se aplicarán  y el equipo desplegara”……”. Para todos los valores de calibración de STD.

Por lo tanto el equipo no estará calibrado para STD.

Calibre el equipo una vez que se ha cambiado el factor STD (programa 3.0)

El programa muestra el nuevo estado de los ocho intervalos de calibración. El equipo funciona  utilizando los valores de calibración previos y el nuevo factor  de STD pero hay pérdida de precisión en los resultados: para prevenir la pérdida de precisión, efectúe  una calibración para STD o borre totalmente y recalibre el equipo. Vea programa P2.2

Programa 2  (Ready, ON/OFF, AUTO-OFF, RESETE) Normalización de temperatura a 20 o 25°C y Selección de la constante de la celda.

A P2.0:Selección  Ready ON/OFF

Cuando la función Ready está activada el indicador Ready despliega lecturas estabilizadas. Cambie a la opción On (activada) u OFF (desactivada) de ready  presionando MI/o MR/hasta que la pantalla despliegue ON u OFF y después ENTER. Por default el medir tiene la opción ON

Al presionar enter se confirma la selección ON u OFF y avanza al siguiente programa.

P2.1 ON/OFF automático

Para conservar la carga de la batería del equipo, éste presenta una opción de auto apagado, la cual apaga el instrumento 20 minutos después  de que fue accionada la última tecla. La función de auto apagado se puede activar o desactivar utilizando MI/o MR/ para desplegar OFF u ON.

ON Apagado automático activado

OFF El equipo opera continuamente hasta que se apaga manualmente

Presionando enter se confirma la opción y pasa al siguiente programa

P2.2 RESET

Borra los datos de calibraciones previas y también permite estructurar nuevas calibraciones

Utilice MI/o MR/ para que aparezca en la pantalla ON y presione ENTER, el equipo se apagará automáticamente. Es necesario volver a encenderlo

ON Borra todas las calibraciones anteriores

OFF Retiene los valores de calibración

Al presionar enter se confirma la selección y se avanza al siguiente programa

Normalización de temperatura y Coeficiente de temperatura.

El compensador automático de temperatura (ATC) ajusta las mediciones de conductividad a un factor que compensa los cambios de temperatura.

Las lecturas son normalizadas o referenciadas  a una temperatura estándar de 20 o 25°C y el ATC da lecturas corregidas a estas temperaturas.

P2.3 Normalización de la temperatura a 20 o 25°C

Utilice MI/o MR/ para seleccionar la temperatura de normalización a 20 o 25°C  (aparece en la pantalla) Presionar enter para confirmar la selección.

El medidor va a normalizar todas las temperaturas  a 20 o °25C de acuerdo a su selección y se avanza al siguiente programa

P2.4 Selección de la constante de la celda

La selección de la constante de la celda depende de la celda que se este usando; El medidor incluye una celda que tiene una constante de 1.0. Pero si se va a utilizar otra celda con otra constante K=0.1 (para mediciones por debajo de 20S) o K=10.0 para mediciones por arriba de 20mS (vea tabla 1), es necesario introducir el dato al equipo de la constante con la que se trabaja.

Presione MI/o MR/ para introducir el dato de la constante de la celda y luego presione ENTER para confirmar la selección. En la pantalla se muestra la constante de la celda seleccionada. Presione CAL/MEAS para salir de P2.4.

Programa 3 Factor de conversión de Conductividad a STD y Unidades de STD

El factor de conversión de conductividad a STD, es un factor de multiplicación que relaciona la medición de conductividad en S (o mS) a su lectura equivalente en ppm (o ppt). Este factor es único para una solución específica.

Seleccione cualesquiera de las dos unidades para STD ppm o mg/L o ppt g/L.

Programa 3.0 Factor de conversión de conductividad a STD.

- Seleccionar o calcular el factor de conversión de conductividad a STD

- Introducir el valor del factor de conversión

Seleccione o calcule el factor de conversión. Vea apéndice 4, para seleccionar  y calcular este factor utilizando el método 2.

Calibración de STD. Consulte las tablas del apéndice 1 o los valores que aparecen en las etiquetas de las soluciones estándares para seleccionar el factor.

Para obtener mayor exactitud vea el método 2 “Calibración de STD”.

Introduzca el dato del factor de conversión, este valor aparece en la pantalla. Con

MI/o MR/ seleccione el valor del factor Vea fig. 22. Los valores se ajustan de 0.4 a1.0. Cualquier valor menor de 0.4 o mayo de 1.0 causa error. Presione ENTEr para confirmar el valor del factor de conversión, y se avanza al siguiente programa.

P3.1 Unidades de STD  ppm/ppt o mg/L y g/L

Por default  la unidad de medición de STD que se muestra en la pantalla e “ppm”. Para seleccionar unidades en mg/L, use las teclas MI/o MR/ para desplegar las unidades de preferencia. Vea fig. 23. Presione ENTER para confirmas la selección y ele equipo avanza al siguiente programa.

El medidor dará las unidades que se seleccionaron ppt, ppt o mg/L. g/L, dependiendo del intervalo de medición.

Mantenimiento de la celda.

Mantenga siempre la celda limpia. Enjuáguela dos veces y agítela suavemente mientras toma sus lecturas. Para mayor exactitud, sumerja una celda seca en agua destilada de 5 a 10 min. o más antes de realizar una calibración . Lave la celda con agua desionizada o destilada antes de guardarla. Nunca frote la superficie de platino con algún material duro, ni tampoco la golpee.

No sumerja la celda en substancias aceitosas. Limpie el electrodo agitándolo en un baño de jabón suave. Frote la celda con un pañuelo desechable suave y enjuáguelo con agua de la llave y después con agua desionizada,. Recalibre el medidor después de lavar la celda.

Ajuste a cero para modelos WD-35607-10,-30,-30

El ajuste a cero es necesario solamente si el equipo no marca cero cuando la celda esta al aire. Asegúrese de que la celda ha sido lavada con agua destilada y secada al aire.

- Coloque una celda de conductividad seca y limpia. Utilice ambas sondas la de entrada BNC y el tipo audífono.

- Presione CAL/MEAS y encienda el equipo

- Suelte primero la tecla ON y después la CAL/MEAS. En la pantalla destella “ECO.3

- Presione ENTER/RANGE 3 veces.

- Aparece en la pantalla 0.00 lo que indica que se esta iniciando el ajuste a cero para el primer rango.

- Presione ENTER

- Aparece un número de 5 dígitos: este número será cercano a 20,000. “2” aparece en un despliegue secundario.

- Espere durante 10 seg. Y presione ENTER. El ajuste a cero se ha completado para el primer rango.

- Se despliega 0.0 Esta listo para empezar el ajuste del segundo rango.

- Presione ENTER par para ajustar a cero el segundo rango. Presione CAL/MEAS en lugar de ENTER para saltar a otro rango.

Apéndice 1 y 2  ver tablas

Términos

Factor: se refiere al factor de conversión de conductividad a STD. La conductividad se multiplica por este factor para obtener ppm de STD.Introduzca este factor en su equipo a través del Programa 3.

442: Valor que representa la relación más cercana entre conductividad y ppm, en promedio .

STD: Columnas diseñada para que se escriban valores específicos como referencias futuras.

Factor = TDS (actual) / Conduc. (actual) a 25°C

STD (actual) Valor del estándar de alta pureza que se utiliza  (ya sea preparado o de una estándar comercial)

Cond. (actual) Valor obtenido por el equipo calibrado apropiadamente.

Apéndice 3

Solo se necesita una calibración para llevar a cabo mediciones  dentro de todo un intervalo de mediciones. Si un intervalo no fue calibrado, automáticamente, el medidor detecta el intervalo calibrado  mas cercano y utiliza esta información, Sin embargo, solamente los intervalos calibrados tienen máxima exactitud.

Si se están midiendo intervalos de conductividad  mayores de 20mS o menores de 100S, calibre su medidos una vez a la semana. Para mantener la exactitud en 1.Si loa muestras a medir están dentro de los puntos medios y la celda se lava y se almacena adecuadamente, calibre el equipo i vez al mes. Humedezca la celda 10min. Antes de iniciar una calibración o una medición. Si realiza mediciones a temperaturas extremas, calibre su equipo por lo menos una vez a la semana.

Utilice celdas especificas para este medidor.

Apéndice 4

El método 1 es el más sencillo para calibrar STD. Sin embargo muchos estándares no dan valores de referencia a otras temperaturas que no sea 25°C. Si no se usa un factor de conversión apropiado la calibración no es exacta para un amplio intervalo de mediciones. En algunos casos el medidos no acepta los valores de STD que se introducen porque su valor excede la pendiente de ajuste, del medidor.

El método 2 es más complicado que el método 1, pero da mejores resultados. Es importante contar con tablas de STD vs. Temperatura. Se pueden obtener una buena calibración de STD y ajuste de  coeficiente de temperatura  y así aumentar la exactitud .

El método 3 asegura la exactitud en un amplio intervalo de mediciones de STD alrededor de un valor de calibración. El medidor acepta un valor de calibración de cualquier estándar comúnmente utilizado. La calibración solo requiere que se de el valor de STD a temperatura estándar de 25°C. La opción 2 requiere de conocimiento de un factor de conversión de Cond. A STD calculado por la sig. Fórmula

Factor = TDS (actual) / Conduc. (actual) a 25°C

STD (actual) Valor del estándar de alta pureza que se utiliza  (ya sea preparado o de una estándar comercial)

Cond. (actual) Valor obtenido por el equipo calibrado apropiadamente.

Tanto STD como cond. Deben estar en magnitudes iguales. Ejm. Si el valor de STD está en ppm la cond. Debe estar en S, si STD está en ppt la cond. Deberá estar en ppt.

Ppm = partes por millón

Ppt= partes por mil

Apéndice 6 Método 2 para Calibración de conductividad

- Ponga el coeficiente de temperatura en 0

- Calibre con la solución estándar a la temperatura de calibración de la solución. Vea la tabla en la parte trasera de la etiqueta o en un manual. Apéndice 1 o 2

- Regrese al modo MEAS

- Vaya al programa P1.1 , para ajustar el coeficiente de temperatura

- Regrese al modo MEAS para confirmar el valor mostrado = conductividad de la sol. A 25°C.

- Repita los pasos 4 y 5 hasta que el valor de la conductividad sea desplegado en el modo MEAS

- Introduzca el valor del factor de conversión  utilice el programa 3.0. Vea apéndice 4 para calcular el factor de conversión correcto. Vea apéndice 1 y 2 para los factores de conversión de sus soluciones calibradoras.

- Presione el botón MODE para seleccionar el modo de medición STD o conductividad. Presione CAL/MEAS para regresar al modo MEAS desde SETUP. Se podrán tener lecturas de conductividad y STD exactas y con una alta precisión.

El siguiente cálculo, será determinar la calidad del agua para riego en función de la salinidad y/o sodicidad que contenga, de acuerdo con el criterio de la agencia para el Desarrollo Internacional (AID). México-Buenos Aires donde se determinan cuatro niveles de salinidad, desde la baja hasta la muy altamente salina, en función de la conductividad eléctrica y cuatro niveles de sodicidad, en los mismos términos, en función de la relación de adsorción de sodio. La aplicación de estos niveles se hace combinadamente como lo muestra la gráfica 1, donde se colocan los valores de conductividad eléctrica en milimhos/cm y el valor de la relación de adsorción de sodio que en la intersección se determine la calidad del agua.

- Gráfica 1

Diagrama de Wilcox

- La clasificación de aguas para riego usada en la metodología del INEGI es basada del libro de Diagnóstico y Rehabilitación de Suelos Salinos y Sódicos elaborado por el personal del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de América y editado por L. A. Richards del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el año de 1977. El manual detalla lo siguiente:

- Clasificación de aguas para riego.

- Al clasificar las aguas para riego que van a usarse bajo condiciones medias con respecto a la textura del suelo, la velocidad de infiltración, el drenaje, la cantidad de agua aprovechada, el clima y la tolerancia del cultivo a las sales, las desviaciones considerables del valor medio de cualesquiera de estas variables puede hacer inseguro el uso de un agua que bajo condiciones medias sería de muy buena calidad o, al contrario, pueden inducir a considerar un agua como buena cuando bajo condiciones medias sería de dudosa calidad.

- Peligro de salinidad.

- Las aguas se dividen en cuatro clases con respecto a su conductividad, siendo los puntos de división entre dichas clases los valores de 250, 750 y 2 250 mmhos/cm. Los límites entre clases se seleccionaron de acuerdo con las relaciones que existen entre la conductividad eléctrica de los extractos de saturación del suelo y la correspondiente a las aguas para riego.

- Peligro de sodio.

- Una clasificación de la calidad de las aguas con respecto al peligro de sodio es más complicada que en el caso por peligro de salinidad. Se puede considerar el problema desde el punto de vista del grado probable a que en el suelo absorberá el sodio del agua, así como la velocidad a que tiene lugar dicha adsorción al aplicar el agua.

- Considérese el caso simple, en que un suelo no sódico está siendo lavado constantemente con un agua de riego alta en sodio y en dicho suelo se ha impedido un aumento en la concentración de las sales de la solución por la ausencia del desarrollo vegetal y de la evaporación superficial. Bajo estas condiciones el por ciento de sodio intercambiable (Psi) que tendrá el suelo, cuando éste y el agua estén en equilibrio, se puede pronosticar aproximadamente conociendo el valor del RAS del agua. La velocidad que alcance el equilibrio, dependerá de la concentración total de cationes o sea la conductividad eléctrica del agua. Por lo tanto en una situación como la indicada, el riego con agua que tenga idénticos RAS y CE variable, puede resultar los mismos Psi, pero la cantidad de agua necesaria para que el suelo adquiera esta última Psi, variará inversamente a la CE.

- En la práctica el valor del RAS del agua, aumenta en el suelo a consecuencia del aumento de la concentración de todas las sales y de la posible precipitación del calcio y magnesio a medida que disminuye el contenido de humedad por la extracción que hacen las plantas y por la evaporación superficial. Esto causa que el Psi sea un poco más alto del que se pronosticaría de acuerdo al RAS del agua. Aunque el valor del RAS es el mejor índice de equilibrio del Psi del suelo con relación al agua para riego, la concentración catiónica total o conductividad es un factor adicional que se tiene en consideración.

- Diagrama para la clasificación de aguas para riego.

- El diagrama para la clasificación de aguas para riego está basado en la conductividad eléctrica en mmhos/cm y en la relación de adsorción de sodio. En los diagramas originales las curvas representan ecuaciones de la Ley de acción de masas entre los cationes solubles y los intercambiables, que delimitan las diferentes clases de sodio.

- Las curvas del diagrama pueden construirse aplicando las siguientes ecuaciones empíricas.

Curva superior:		S = 43.75 _ 8.87 (log C)					En las cuales:

Curva intermedia:	S = 31.31 _ 6.66 (log C)					S = RAS

- Curva inferior:		S = 18.87 _ 4.44 (log C)					C = CE*106

- Estas ecuaciones dan una línea recta en coordenadas rectangulares cuando se usa el log C. Las líneas se han trazado con pendiente negativa para poder tomar en cuenta la dependencia del peligro del sodio de la concentración total. Por lo tanto, una agua con una RAS de 9 y CE menor de 168, se clasifica por lo que respecta al peligro de sodio como agua S1. Para la misma RAS pero con una CE entre 168 y 2 250, el agua será S2 y si la CE es mayor que 2 250 el agua será S3. Este sistema por el cual el agua con un RAS constante, se le atribuye un mayor peligro de sodio al aumentar la concentración total.

- Para usar el diagrama es necesario conocer la conductividad eléctrica, las concentraciones de sodio y (calcio + magnesio) del agua. Cuando únicamente se conoce el valor de (calcio + magnesio), El sodio puede calcularse de la siguiente manera:

- Na+ = (CE*106 /100) – (Ca + Mg)

- Inversamente si sólo se conoce el valor de sodio, el (calcio + magnesio) es igual (CE*106 /100) – Na.

- Parámetros utilizados para determinar la calidad del agua para riego

## Conductividad

- Agua de baja salinidad (C1): Puede usarse para riego de la mayor parte de los cultivos, en casi cualquier tipo de suelo con muy poca probabilidad de que se desarrolle salinidad.

- Se necesita algún lavado, pero este se logra en condiciones normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad.

- Agua de salinidad media (C2): Puede usarse siempre y cuando haya un grado moderado de lavado. En casi todos los casos y sin necesidad de prácticas especiales de control de salinidad, se pueden producir las plantas moderadamente tolerantes a las sales.

- Agua altamente salina (C3): No puede usarse en suelos cuyo drenaje sea deficiente. Aun con drenaje adecuado se pueden necesitar prácticas especiales de control de salinidad, debiendo por lo tanto, seleccionar únicamente aquellas especies vegetales muy tolerantes a las sales.

- Agua muy altamente salina (C4): No es apropiada para riego bajo condiciones ordinarias pero puede usarse ocasionalmente en circunstancias muy especiales. Los suelos deben ser permeables, el drenaje adecuado, debiendo aplicarse un exceso de agua para lograr un buen lavado; en este caso, se deben seleccionar cultivos altamente tolerantes a sales.

##### Sodio

- La clasificación de las aguas de riego con respecto a la RAS, se basa primordialmente en el efecto que tiene el sodio intercambiable sobre la condición física del suelo. No obstante, las plantas sensibles a este elemento pueden sufrir daños a consecuencia de la acumulación del sodio en sus tejidos cuando los valores del sodio intercambiable son más bajos que los necesarios para deteriorar la condición física del suelo.

- Agua baja en sodio (S1): Puede usarse para el riego de los suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. No obstante , los cultivos sensibles, como algunos frutales y aguacates, pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio.

- Agua media en sodio (S2): En suelos de textura fina el sodio representa un peligro considerable, más aún si dichos suelos poseen una alta capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones de lavado deficiente, a menos que el suelo contenga yeso. Esta agua, solo puede usarse en suelos de textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad.

- Agua alta en sodio (S3): Puede producir niveles tóxicos de sodio intercambiable en la mayor parte de los suelos, por lo que éstos necesitarán prácticas especiales de manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica. Los suelos yesíferos pueden no desarrollar niveles perjudiciales de sodio intercambiable cuando se niegan con este tipo de agua. Puede requerirse el uso de mejoradores químicos para sustituir al sodio intercambiable, sin embargo, tales mejoradores no serán económicos si se usan aguas de muy alta salinidad.

- Agua muy alta en sodio (S4): Es inadecuada para riego, excepto cuando su salinidad es baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y/o la aplicación de yeso u otros mejoradores no hace antieconómico el empleo de esta clase de aguas.

- Ocasionalmente, el agua de riego puede disolver un buen porcentaje de calcio en los suelos calcáreos, de tal manera que disminuye notablemente el peligro por sodio, condición que deberá tenerse en cuenta en el caso de usar aguas de las clases C1-S3 y C1-S4. Tratándose de suelos calcáreos de pH alto o de suelos que no son calcáreos, el estado del sodio de las aguas C1-S3, C1-S4 y C2-S4 se puede modificar ventajosamente agregando yeso al agua. De igual manera, es conveniente aplicar yeso al suelo periódicamente cuando éste vaya a regarse con aguas C2-S3 y C3-S2.

- En un apartado se anexarán los parámetros utilizados para determinar la calidad del agua para riego, en función a la conductividad  eléctrica (CE) y a la relación de adsorción de sodio (RAS).

- El siguiente cálculo a efectuar es la agresividad del agua, para el cual se emplea una instrucción automática de fórmula preparada para trabajar en hoja de cálculo de excel, la cual corresponde totalmente al diagrama semilogarítmico de análisis de agua que permite comparar los pH de laboratorio y el de equilibrio (ver apartado de la descripción de los elementos químicos y características físicas).

- En efecto, para conocer el pH de equilibrio solo es necesario trazar una recta, pasando por los puntos representativos de las cantidades Ca y HCO3 en el diagrama y efectuar directamente la lectura en el punto de intersección, con la del pH de equilibrio. De esta operación se obtiene el valor correspondiente al equilibrio químico debido a una saturación en Ca HCO3.

- Si el pH de equilibrio es inferior el pH determinado por el laboratorio, el agua es incrustante, es decir, tiene tendencia a depositar Ca HCO3.

- En el caso contrario, cuando el pH de equilibrio es superior al pH determinado por el laboratorio, el agua es agresiva (corrosiva), con tendencia a disolver el Ca HCO3  ya que tiene un exceso de gas carbónico que tiende a favorecer la solución.

- En caso que el valor del pH determinado sea igual al pH de equilibrio, el agua es neutra, es decir no hay ni ataque ni existe incrustación.

- Cuando el valor del Ca es igual a cero, se usará el valor del Mg.

- 6)	CÁLCULO DE LA AGRESIVIDAD DEL AGUA.

DETERMINACIÓN DEL pH DE EQUILIBRIO MEDIANTE UNA FÓRMULA MATEMÀTICA.

La fórmula que sustituye a la gráfica que se viene utilizando para determinar el pH de equilibrio y que nos sirve para saber si el agua es agresiva, incrustante o neutra, puede ser aplicada en Excel, o incluir a otro programa como el que calcula pálmer- piper, se recomienda su uso porque nos ahorrará tiempo de gabinete, en primer lugar no se necesita capturar los datos, el laboratorio lo hace. Por otra parte, tampoco la calcularíamos con la gráfica.

El procedimiento para obtener los parámetros es simple, en base a la gráfica mencionada se tomaron algunas medidas y aplicando un criterio matemático y geométrico se procedió a generar la fórmula.

Hasta ahora no se ha encontrado la fórmula original, en la literatura consultada, sólo nos muestra otras fórmulas para calcular el pH de equilibrio y no se asemejan a la obtenida por el método que se presenta a continuación:

Se seguirá investigando, hasta obtener la fórmula que dio origen a la gráfica que mediante un procedimiento inverso al expuesto, o sea, partiendo de una solución a una incógnita por fórmula obtener una gráfica que nos lleve al mismo resultado.

Lo primero fue definir mediante la gráfica que se muestra enseguida, una simplificación de la mostrada en la metodología aguas superficiales y subterránea serie I, las fórmulas que nos describen el comportamiento de las rectas con los valores de los elementos y pH a trabajar y que resultaron paralelas a un eje, en este caso el y con un comportamiento logarítmico, por lo que obtuvimos los siguientes valores y ecuaciones:

Ca				pHeq			HCO3

Donde:		a = 0.0					b = 14.50				c = 7.35

y1= 10.4 (log10Ca)

y2= 10.4 [log10 (HCO3/2.95)]

y3= 5.2 (11.52-y)

Luego usando la ecuación de la pendiente de una recta de la que se conocen dos puntos.

m= y2 - y1

x2-x1

Trazando una recta entre el punto p1 y p2 que vienen a ser los puntos de intersección de las rectas y1  y  y2, ésta también cortara la recta y3 interceptando ambas en el punto p3. Pero aquí se puede observar que la recta así trazada se puede seccionar en dos rectas la p1p3 y p3p2, en donde una es continuación de otra por lo que tienen la misma pendiente por lo que podemos  hacer la igualdad:

m        = m

p1p3        p3p2

Que es lo mismo que:

y3 - y1 =  y2 - y1

x3 - x1     x2 - x1

Como sabemos que las distancias entre las rectas paralelas son siempre constantes y conocemos estas las sustituimos en la ecuación.

y3 - y1 = y2 - y1

7.35      14.5

Resolviendo la ecuación:

14.5 (y3 - y1) = 7.35 (y2 - y1)

14.5 y3 - 14.5 y1 = 7.35 y2 - 7.35 y1

14.5 y3 = 14.5 y1 + 7.35 y2 - 7.35 y1

14.5 y3 = 7.35 y2 + 7.15 y1

y3 = 7.35 y2 + 7.15 y1

14.5

Sustituyendo y3 por:  5.2 (11.52-y):

5.2 (11.52-y) =	7.35 y2 + 7.15 y1

14.5

(11.52-y) = 7.35 y2 + 7.15 y1

(14.5) (5.2)

y = 11.52 - [7.35 y2 + 7.15 y1]

(14.5) (5.2)

Sustituyendo y2  y  y1  por sus respectivos fórmulas:

y = 11.52 - {(7.35) (10.4) (log10Ca) + (7.15) (10.4) [log10 (HCO3/2.95)]}

(14.5) (5.2)

y = 11.52 -    1   {(7.35) (log10Ca) + (7.15) [log10 (HCO3/2.95)]}

7.25

y = 11.52 -    1   { log10 (Ca)7.35 + log10 (HCO3/2.95) 7.15 }

7.25

De lo que resulta:

y = 11.52 -    1   { log10 [ (Ca)7.35 (HCO3/2.95) 7.15 ]}

7.25

y = pHeq

Que es una fórmula obtenida sobre la base de la gráfica con una aproximación de 0.003 en promedio y con un valor máximo de diferencia de 0.01 con respecto al valor obtenido con la gráfica y el de la fórmula, estas estadísticas se obtuvieron como resultado de probarla con mas de 240 datos de la actualización de la carta Mérida y con 330 datos de la primera versión, aunque en el segundo caso fueron las diferencias mayores por que los valores de pH de campo en esa están redondeados a décimas.

Se aclara que esta es una sola ecuación de una familia de posibles, ya que si se toma otro manual y se recalcula la fórmula con el procedimiento mostrado, muy probablemente tengamos otras constantes y quizás otras pequeñas variaciones, pero que al final nos dan el mismo resultado.

La fórmula al introducirla a Excel quedo de la siguiente manera:

=REDONDEAR(11.52-(1/7.25)*(LOG10((POTENCIA(F4,7.35))*(POTENCIA((R4/2.95),7.15)))),2)

Después de hacer un último afine, al aplicarla con datos de otras regionales quedo de la siguiente manera:

=REDONDEAR(11.518-(1/7.265)*(LOG10((POTENCIA(F4,7.35))*(POTENCIA((R4/2.947),7.18)))),2)

En donde F4 corresponde a la celda en donde se encuentra el valor del calcio en mg/l y R4 la celda con el valor de HCO3. La función redondear de Excel que se añade es para que coincidan los decimales que nos envía el laboratorio y el que calcula la ecuación, en caso contrario es muy difícil que se obtenga “neutra”.

=SI(AB4>M4,"AGRESIVA",SI(AB4=M4,"NEUTRA","INCRUSTANTE"))

En donde AB4 es la celda donde se encuentra la fórmula y M4 la celda donde se tiene el pH de laboratorio.

En algunos casos si la configuración de la acentuación de Excel esta adaptada al ingles, la coma se sustituye por el punto y coma, y el punto por coma.

Del mismo modo con este razonamiento se pueden obtener las demás fórmulas con otros elementos, como por ejemplo Ca y SO4.

y = 11.52 -    1   { log10 [ (Ca)7.35 (SO4/2.32) 4.87 ]}

6.11

Para el Co3, tenemos:

y = 11.52 -    1   { log10 [ (Ca)7.40 (HCO3/1.45) 7.24 ]}

7.32

y = pHeq

La fórmula al introducirla a Excel quedo de la siguiente manera:

=REDONDEAR(11.52-(1/7.32)*(LOG10((POTENCIA(F4,7.40))*(POTENCIA((R4/1.45),7.24)))),2)

- 7)	INSERCIÓN DEL CANEVÁ

Este es el procedimiento para la correcta inserción del CANEVA a la cobertura respectiva.

Esto, evitara corregir cada una de las coberturas implicadas en la actualización temática, de hecho todos los procedimientos se pueden efectuar sin corrección del CANEVA, con solo corregir el producto final, ahorrando así tiempo.

Primeramente se despliega la cobertura a corregir, esta será la cobertura final, para este caso es la cobertura de escurrimiento.

Los procesos se harán en el software ARC/INFO, ya que resulta práctico, pues aquí se trabaja con PRECISION en las coberturas.

Primeramente se despliega una sesión de ARC/INFO y se establece la PRECISION de trabajo, esto permitirá  que las coberturas de entrada y de importación, se conserven sin cambios.

Se asigna la siguiente sintaxis:

ARC: PRECISION <SINGLE | DOUBLE> {HIGHEST | LOWEST | SINGLE | DOUBLE}

ARC: PRECISION DOUBLE, DOUBLE

Enseguida se importan las coberturas a utilizar, que en este caso serán las coberturas CONNEY Y CANEVA.

ARC: SHAPEARC <in_shape_file> <out_cover> {out_subclass} {DEFAULT|DEFINE}

CONNEY.SHP  CONNEY    TYPE (para  corrección de topología)

ARC: SHAPEARC <in_shape_file> <out_cover> {out_subclass} {DEFAULT|DEFINE}

CANEVA.SHP  CANEVA

ARC: COPY <from_geo_dataset> {to_geo_dataset}

{DEFAULT | SINGLE | DOUBLE}

ARC: COPY  CONNEY CONNEY2 DOUBLE

ARC: COPY <from_geo_dataset> {to_geo_dataset}

{DEFAULT | SINGLE | DOUBLE}

ARC: COPY  CANEVA CANEVA2 DOUBLE

Asimismo, se unen las dos coberturas CANEVA2 Y CONNEY2, es decir el canevá validado y la cobertura de escurrimiento.

ARC: UNION <in_cover> <union_cover> <out_cover> {fuzzy_tolerance} {JOIN | NOJOIN}

ARC: UNION CANEVA2 CONNEY2 CAN

Nota: aquí  el CANEVA, está debidamente insertado, lo único que falta es edición para completar los polígonos.

Evaluando el ambiente de la cobertura, tenemos dos condiciones, cuando el canevá esta fuera de la temática y la otra cuando el canevá validado esta dentro de la temática, así en ARCVIEW consultamos las condiciones de los campos y sus valores.

En ARCVIEW  solo se eliminan aquellos polígonos temáticos GENERADOS por el corte del CANEVÁ validado.

Esta operación se realiza a través de la TABLA, se identifican según los campos, los cuales ubican a estos polígonos.

En este caso el campo a seleccionar es CANEVA2#   con valores de atributo igual a 1, para ellos se activa la opción STAR EDITING, la opción QUERY y se borra con SUPR, observar el ejemplo de la siguiente página.

Se seleccionan todos los polígonos de la temática, que fueron cortados por el CANEVA VALIDADO, para posteriormente borrarlos.

(PRIMERO DAR START EDITING)

Teniendo la selección deseada, damos Supr (tecla). Enseguida, se eliminan los polígonos que sobrepasan el CANEVA VALIDADO.

Primeramente deberemos exportar el archivo shape a cobertura.

Se inicia una sesión de ARCEDIT dentro de ArcInfo con el archivo CAN de la siguiente manera:

Se realiza un despliegue del archivo CAN

Se verifican los limites de los polígonos al canevá, trazando líneas para unir aquellos polígonos que no lleguen al canevá validado, veamos el siguienteejemplo:.

La edición en ARC/INFO resulta más rápida que en ARCVIEW.

Sin embargo, en ARCINFO se harán algunos cambios respecto a la configuración del ambiente de trabajo, para poder desplegar los nodos y realizar edición, ejecutando la siguientes instrucciones:

Se deben continuar o dividir los polígonos hasta llegar al canevá, no se debe borrar ninguna línea.

Primeramente seleccionemos el CANEVÁ,  se aplica el comando  SPLIT  y se corta.; así al cortar se genera un nuevo nodo.

El siguiente paso se resume en la sintaxis de a continuación:

ARCEDIT: NODESNAP CLOSEST *, el programa solicita la distancia a utilizar, la cual se marca interactivamente con el ratón (mouse) en la ventana de superior.

El siguiente paso es completar el polígono, para ello se ejecuta la instrucción ADD, es decir adicionar, en este caso para un vector.

ARC: ADD

Para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo:

Con el botón derecho del ratón se marca el principio y el final de la línea, y con el botón 9 (control 3 del mouse) y se obtiene la extensión  de la línea hasta el canevá.

Este procedimiento se realiza para todos los polígonos que estén al limite del canevá.

Finalmente, en ARCVIEW se evalúan las áreas de estos polígonos, en este caso tienen un área < 25 000 m-2.

Una vez realizados todos los procesos para trabajar en cobertura, ejecutaremos los siguientes procesos:

ARCEDIT: EDIT CAN

ARCEDIT: EF ARCS

ARCEDIT: DE ARCS

ARCEDIT: ELIMINATE CAN CANNN

ARCEDIT: REN AREA < 25000

ARCEDIT: ---DAR RETURN---

ARCEDIT: ---DAR OPCION N---

ARCEDIT: ---DAR OPCION N---

Así, los polígonos de áreas pequeñas (áreas de conflicto cercanas al CANEVA VALIDADO) sean integrados al de mayor área (TEMÁTICA DE AREA DE ESTUDIO).

## Este último procedimiento se realiza en ARC/INFO, respaldando la sesión y aplicando el commando BUILD, es decir correr la topología respectiva.

8) TABLA DE DIVISIÓN HIDROLÓGICA

| CLAVE | FC | ENTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Unidad de Escurrimiento, 00 - 05 |  |  |
| 2 |  | Unidad de Escurrimiento, 05 – 10 |  |  |
| 3 |  | Unidad de Escurrimiento, 10 – 15 |  |  |
| 4 |  | Unidad de Escurrimiento, 15 – 20 |  |  |
| 5 |  | Unidad de Escurrimiento, 20 – 25 |  |  |
| 6 |  | Unidad de Escurrimiento, 25 – 30 |  |  |
| 7 |  | Unidad de Escurrimiento, 30 – 35 |  |  |
| 8 |  | Unidad de Escurrimiento, 40 – 45 |  |  |
| 9 |  | Unidad de Escurrimiento, > - 45 |  |  |
|  | 16411 | Estación Hidrométrica, en operación |  |  |
|  | 16412 | Estación Hidrométrica, fuera de uso |  |  |
|  | 16431 | Punto de verificación, Bordo |  |  |
|  | 16432 | Punto de verificación, Canal |  |  |
|  | 16433 | Punto de verificación, Corriente de agua |  |  |
|  | 16435 | Punto de verificación, Presa |  |  |
|  |  | Isoyeta |  |  |
|  |  | Planta de tratamiento de aguas residuales |  |  |
| CLAVE | FC | REGION HIDROLÓGICA | CUENCA | SUBCUENCA |
| RH01Aa | 16751 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. ESCOPETA - C. SAN FERNANDO | C. de San Fernando |
| RH01Ab | 16752 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. ESCOPETA - C. SAN FERNANDO | C. de San Vicente |
| RH01Ac | 16753 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. ESCOPETA - C. SAN FERNANDO | A. del Rosario |
| RH01Ad | 16754 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. ESCOPETA - C. SAN FERNANDO | A. El Socorro |
| RH01Ae | 16755 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. ESCOPETA - C. SAN FERNANDO | A. San Sim¢n |
| RH01Af | 16756 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. ESCOPETA - C. SAN FERNANDO | A. de la Escopeta |
| RH01Ba | 16761 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. LAS ÁNIMAS - A. SANTO DOMINGO | A. Sto. Domingo |
| RH01Bb | 16762 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. LAS ÁNIMAS - A. SANTO DOMINGO | R. San Telmo |
| RH01Bc | 16763 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. LAS ÁNIMAS - A. SANTO DOMINGO | R. San Rafael |
| RH01Bd | 16764 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. LAS ÁNIMAS - A. SANTO DOMINGO | A. El Salado |
| RH01Be | 16765 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. LAS ÁNIMAS - A. SANTO DOMINGO | R. San Vicente |
| RH01Bf | 16766 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. LAS ÁNIMAS - A. SANTO DOMINGO | R. Sto. Tomas |
| RH01Bg | 16767 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | A. LAS ÁNIMAS - A. SANTO DOMINGO | A. Las ánimas |
| RH01Ca | 16771 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | TIJUANA - A. DE MANEADERO | A. de Maneadero |
| RH01Cb | 16772 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | TIJUANA - A. DE MANEADERO | B. Ensenada |
| RH01Cc | 16773 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | TIJUANA - A. DE MANEADERO | R. Guadalupe |
| RH01Cd | 16774 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | TIJUANA - A. DE MANEADERO | A. El Descanso |
| RH01Ce | 16775 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | TIJUANA - A. DE MANEADERO | R. Las Palmas |
| RH01Cf | 16776 | BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) | TIJUANA - A. DE MANEADERO | R. Tijuana |
| RH02Aa | 16781 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | L. SAN IGNACIO - A. SAN RAYMUNDO | A. San Raymundo |
| RH02Ab | 16782 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | L. SAN IGNACIO - A. SAN RAYMUNDO | A. San Miguel |
| RH02Ac | 16783 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | L. SAN IGNACIO - A. SAN RAYMUNDO | A. San José de Gracia |
| RH02Ad | 16784 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | L. SAN IGNACIO - A. SAN RAYMUNDO | A. San Benito |
| RH02Ae | 16785 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | L. SAN IGNACIO - A. SAN RAYMUNDO | A. San Patrocinio |
| RH02Af | 16786 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | L. SAN IGNACIO - A. SAN RAYMUNDO | R. San Ignacio |
| RH02Ag | 16787 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | L. SAN IGNACIO - A. SAN RAYMUNDO | L. San Ignacio |
| RH02Ba | 16791 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | SAN MIGUEL - A. DEL VIGÍA | A. del Vig¡a |
| RH02Bb | 16792 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | SAN MIGUEL - A. DEL VIGÍA | L. Scammon |
| RH02Bc | 16793 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | SAN MIGUEL - A. DEL VIGÍA | (Las Lagunas) |
| RH02Bd | 16794 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | SAN MIGUEL - A. DEL VIGÍA | A. Piñami |
| RH02Be | 16795 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | SAN MIGUEL - A. DEL VIGÍA | A. San Luis |
| RH02Bf | 16796 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | SAN MIGUEL - A. DEL VIGÍA | A. Para¡so |
| RH02Bg | 16797 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | SAN MIGUEL - A. DEL VIGÍA | A. San Miguel |
| RH02Bh | 16798 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | SAN MIGUEL - A. DEL VIGÍA | Puerto San Bartolomé |
| RH02Ca | 16801 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | A. Rosarito |
| RH02Cb | 16802 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | A. San Borja |
| RH02Cc | 16803 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | A. San Andrés |
| RH02Cd | 16804 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | Punta Prieta |
| RH02Ce | 16805 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | Cuenca Cerrada |
| RH02Cf | 16806 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | A. de San José |
| RH02Cg | 16807 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | A. Delfino |
| RH02Ch | 16808 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | A. Jaraguay |
| RH02Ci | 16809 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - OESTE (VIZCAINO) | A. SANTA CATARINA - A. ROSARITO | A. Santa Catarina |
| RH03Aa | 16811 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. CARACOL - A. CANDELARIA | A. Candelaria |
| RH03Ab | 16812 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. CARACOL - A. CANDELARIA | R. San Jacinto |
| RH03Ac | 16813 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. CARACOL - A. CANDELARIA | A. Santa Inés |
| RH03Ad | 16814 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. CARACOL - A. CANDELARIA | A. El Carrizal |
| RH03Ae | 16815 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. CARACOL - A. CANDELARIA | A. Datilar |
| RH03Af | 16816 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. CARACOL - A. CANDELARIA | A. Guadalupe |
| RH03Ag | 16817 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. CARACOL - A. CANDELARIA | A. Caracol |
| RH03Ba | 16821 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. VENANCIO - A. SALADO | A. Salado |
| RH03Bb | 16822 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. VENANCIO - A. SALADO | B. Magdalena |
| RH03Bc | 16823 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. VENANCIO - A. SALADO | A. Soledad |
| RH03Bd | 16824 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. VENANCIO - A. SALADO | A. Santa Cruz |
| RH03Be | 16825 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. VENANCIO - A. SALADO | A. Sto. Domingo |
| RH03Bf | 16826 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. VENANCIO - A. SALADO | A. Venancio |
| RH03Ca | 16831 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. MEZQUITAL - A. COMONDÚ | A. Comondú |
| RH03Cb | 16832 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. MEZQUITAL - A. COMONDÚ | A. Pabellón |
| RH03Cc | 16833 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. MEZQUITAL - A. COMONDÚ | R. Cadegomo |
| RH03Cd | 16834 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. MEZQUITAL - A. COMONDÚ | A. San Gregorio |
| RH03Ce | 16835 | BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA) | A. MEZQUITAL - A. COMONDé | A. Mezquital |
| RH04Aa | 16841 | BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA) | A. AGUA DULCE - SANTA CLARA | A. Agua Dulce |
| RH04Ab | 16842 | BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA) | A. AGUA DULCE - SANTA CLARA | A. San Fermín |
| RH04Ac | 16843 | BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA) | A. AGUA DULCE - SANTA CLARA | A. Huatamote |
| RH04Ad | 16844 | BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA) | A. AGUA DULCE - SANTA CLARA | San Felipe |
| RH04Ae | 16845 | BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA) | A. AGUA DULCE - SANTA CLARA | Santa Clara |
| RH04Ba | 16851 | BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA) | L. SALADO - A. DEL DIABLO | A. del Diablo |
| RH04Bb | 16852 | BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA) | L. SALADO - A. DEL DIABLO | L. Salado |
| RH05Aa | 16861 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. LA TRINIDAD - A. MULEGÉ | A. Mulegé |
| RH05Ab | 16862 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. LA TRINIDAD - A. MULEGÉ | Sin nombre |
| RH05Ac | 16863 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. LA TRINIDAD - A. MULEGÉ | A. Magdalena |
| RH05Ad | 16864 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. LA TRINIDAD - A. MULEGÉ | A. Providencia o Santa Agueda |
| RH05Ae | 16865 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. LA TRINIDAD - A. MULEGÉ | (Santa Rosalía) |
| RH05Af | 16866 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. LA TRINIDAD - A. MULEGÉ | A. Santa Ana |
| RH05Ag | 16867 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. LA TRINIDAD - A. MULEGÉ | A. La Trinidad |
| RH05Ba | 16871 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. SANTA ISABEL Y OTROS | (El Barril) |
| RH05Bb | 16872 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALíA) | A. SANTA ISABEL Y OTROS | A. Santa Isabel |
| RH05Bc | 16873 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. SANTA ISABEL Y OTROS | A. San Pedro |
| RH05Ca | 16881 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. CALAMAJUE Y OTROS | L. Agua Amarga |
| RH05Cb | 16882 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. CALAMAJUE Y OTROS | (Asamblea) |
| RH05Cc | 16883 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. CALAMAJUE Y OTROS | A. Calamajue |
| RH05Cd | 16884 | BAJA CALIFORNIA CENTRO - ESTE (SANTA ROSALÍA) | A. CALAMAJUE Y OTROS | A. de la Palma y San Luis |
| RH06Aa | 16891 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LA PAZ - CABO SAN LUCAS | Cabo de San Lucas |
| RH06Ab | 16892 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LA PAZ - CABO SAN LUCAS | R. San José |
| RH06Ac | 16893 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LA PAZ - CABO SAN LUCAS | A. Santiago |
| RH06Ad | 16894 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LA PAZ - CABO SAN LUCAS | Las Palmas |
| RH06Ae | 16895 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LA PAZ - CABO SAN LUCAS | La Paz |
| RH06Af | 16896 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LA PAZ - CABO SAN LUCAS | A. Datilar |
| RH06Ba | 16901 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LORETO - BAHÍA LA PAZ | (Bahí La Paz) |
| RH06Bb | 16902 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LORETO - BAHÍA LA PAZ | (Isla Santa Cruz) |
| RH06Bc | 16903 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | LORETO - BAHÍA LA PAZ | (Loreto) |
| RH06Ca | 16911 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | A. FRIJOL - A. SAN BRUNO | A. San Bruno |
| RH06Cb | 16912 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | A. FRIJOL - A. SAN BRUNO | A. Gombedor |
| RH06Cc | 16913 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | A. FRIJOL - A. SAN BRUNO | A. San Nicolas |
| RH06Cd | 16914 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | A. FRIJOL - A. SAN BRUNO | A. Santa Rosalía |
| RH06Ce | 16915 | BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ) | A. FRIJOL - A. SAN BRUNO | A. Frijol |
| RH07Aa | 16921 | RÍO COLORADO | BACANORA - MEJORADA | C. Sanchez - Mejorada |
| RH07Ab | 16922 | RÍO COLORADO | BACANORA - MEJORADA | C. Bacanora - Monumentos |
| RH07Ac | 16923 | RÍO COLORADO | BACANORA - MEJORADA | Nogales |
| RH07Ba | 16931 | RÍO COLORADO | RÍO COLORADO | R. Colorado |
| RH07Bb | 16932 | RÍO COLORADO | RÍO COLORADO | R. Las Abejas |
| RH07Bc | 16933 | RíO COLORADO | RíO COLORADO | Canal del µlamo |
| RH07Bd | 16934 | RÍO COLORADO | RíO COLORADO | Canal Cerro Prieto |
| RH07Be | 16935 | RÍO COLORADO | RÍO COLORADO | R. Nuevo |
| RH07Bf | 16936 | RÍO COLORADO | RÍO COLORADO | R. Hardy |
| RH07Bg | 16937 | RÍO COLORADO | RíO COLORADO | R. Pescadores |
| RH07Bh | 16938 | RíO COLORADO | RÍO COLORADO | R. Bajo Río Colorado |
| RH08Aa | 16941 | SONORA NORTE | R. SAN IGNACIO Y OTROS | (I. Tiburón) |
| RH08Ab | 16942 | SONORA NORTE | R. SAN IGNACIO Y OTROS | (C. del Infiernillo) |
| RH08Ac | 16943 | SONORA NORTE | R. SAN IGNACIO Y OTROS | R. San Ignacio |
| RH08Ad | 16944 | SONORA NORTE | R. SAN IGNACIO Y OTROS | Puerto Libertad |
| RH08Ba | 16951 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | R. de la Concepci¢n |
| RH08Bb | 16952 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | A. Tesota |
| RH08Bc | 16953 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | R. Magdalena |
| RH08Bd | 16954 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | A. El Álamo |
| RH08Be | 16955 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | R. de los Alisos |
| RH08Bf | 16956 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | A. Cocaspera |
| RH08Bg | 16957 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | A. del Coyotillo |
| RH08Bh | 16958 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | R. Altar |
| RH08Bi | 16959 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | R. Seco |
| RH08Bj | 16961 | SONORA NORTE | R. CONCEPCIÓN - A. COCASPERA | R. Coyote |
| RH08Ca | 16971 | SONORA NORTE | DESIERTO DE ALTAR - R. BAMORI | R. Bamori |
| RH08Cb | 16972 | SONORA NORTE | DESIERTO DE ALTAR - R. BAMORI | R. Sonoyta |
| RH08Cc | 16973 | SONORA NORTE | DESIERTO DE ALTAR - R. BAMORI | (Desierto Altar) |
| RH08Cd | 16974 | SONORA NORTE | DESIERTO DE ALTAR - R. BAMORI | (Costa Rica) |
| RH09Aa | 16981 | SONORA SUR | R. MAYO | R. Mayo- Navojoa |
| RH09Ab | 16982 | SONORA SUR | R. MAYO | R. Mayo - P. Adolfo Ruíz Cortínez |
| RH09Ac | 16983 | SONORA SUR | R. MAYO | R. Moris |
| RH09Ad | 16984 | SONORA SUR | R. MAYO | R. Candameña |
| RH09Ae | 16985 | SONORA SUR | R. MAYO | R. Babanori |
| RH09Af | 16986 | SONORA SUR | R. MAYO | A. Guajaray |
| RH09Ag | 16987 | SONORA SUR | R. MAYO | A. Cedro |
| RH09Ah | 16988 | SONORA SUR | R. MAYO | A. Cocoraque |
| RH09Ba | 16991 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Yaqui - Vicam |
| RH09Bb | 16992 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Yaqui - P. Alvaro Obregón |
| RH09Bc | 16993 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Yaqui - P. P. E. Calles |
| RH09Bd | 16994 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Bavispe Bajo |
| RH09Be | 16995 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Bavispe - La Angostura |
| RH09Bf | 16996 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Batepito |
| RH09Bg | 16997 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Agua Prieta |
| RH09Bh | 16998 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Moctezuma |
| RH09Bi | 16999 | SONORA SUR | R. YAQUI | A. Coronado |
| RH09Bj | 17001 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Tecoripa |
| RH09Bk | 17002 | SONORA SUR | R. YAQUI | A. Sahuaral |
| RH09Bl | 17003 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Chico |
| RH09Bm | 17004 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Bacanora |
| RH09Bn | 17005 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Sahuaripa |
| RH09Bo | 17006 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Papigochic o Aros |
| RH09Bp | 17007 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Nacori |
| RH09Bq | 17008 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Mulatos |
| RH09Br | 17009 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Tutuaca |
| RH09Bs | 17011 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Tomachic |
| RH09Bt | 17012 | SONORA SUR | R. YAQUI | R. Carpio |
| RH09Bu | 17013 | SONORA SUR | R. YAQUI | A. Ánimas |
| RH09Ca | 17021 | SONORA SUR | R. MATAPE | R. Matate - Empalme |
| RH09Cb | 17022 | SONORA SUR | R. MATAPE | Matape - P. Punta de Agua |
| RH09Cc | 17023 | SONORA SUR | R. MATAPE | Guaymas |
| RH09Cd | 17024 | SONORA SUR | R. MATAPE | Guaymas |
| RH09Ce | 17025 | SONORA SUR | R. MATAPE | A. Chicuroso |
| RH09Cf | 17026 | SONORA SUR | R. MATAPE | A. Tetacbiate |
| RH09Da | 17031 | SONORA SUR | R. SONORA | R. Sonora - Hermosillo |
| RH09Db | 17032 | SONORA SUR | R. SONORA | R. Sonora - Banamichi |
| RH09Dc | 17033 | SONORA SUR | R. SONORA | R. Sonora - Arispe |
| RH09Dd | 17034 | SONORA SUR | R. SONORA | R. Bacanuchi |
| RH09De | 17035 | SONORA SUR | R. SONORA | R. San Miguel |
| RH09Df | 17036 | SONORA SUR | R. SONORA | R. Zanjón |
| RH09Dg | 17037 | SONORA SUR | R. SONORA | A. La Bandera |
| RH09Dh | 17038 | SONORA SUR | R. SONORA | A. El Bajío |
| RH09Di | 17039 | SONORA SUR | R. SONORA | A. La Poza |
| RH09Dj | 17041 | SONORA SUR | R. SONORA | A. La Junta |
| RH09Ea | 17051 | SONORA SUR | R. BACOACHI | R. Bacoachi |
| RH09Eb | 17052 | SONORA SUR | R. BACOACHI | A. La Manga |
| RH09Ec | 17053 | SONORA SUR | R. BACOACHI | A. Los Papagos |
| RH09Ed | 17054 | SONORA SUR | R. BACOACHI | L. Playa Noriega |
| RH10Aa | 17061 | SINALOA | R. PIAXTLA - R. ELOTA - R. QUELITE | R. De Piaxtla |
| RH10Ab | 17062 | SINALOA | R. PIAXTLA - R. ELOTA - R. QUELITE | Q. Del Pilar |
| RH10Ac | 17063 | SINALOA | R. PIAXTLA - R. ELOTA - R. QUELITE | R. Verde |
| RH10Ad | 17064 | SINALOA | R. PIAXTLA - R. ELOTA - R. QUELITE | R. Habitas |
| RH10Ae | 17065 | SINALOA | R. PIAXTLA - R. ELOTA - R. QUELITE | R. Elota |
| RH10Af | 17066 | SINALOA | R. PIAXTLA - R. ELOTA - R. QUELITE | R. Quelite |
| RH10Ba | 17071 | SINALOA | R. SAN LORENZO | R. San Lorenzo |
| RH10Bb | 17072 | SINALOA | R. SAN LORENZO | R. de los Remedios |
| RH10Bc | 17073 | SINALOA | R. SAN LORENZO | Q. de las Vueltas |
| RH10Bd | 17074 | SINALOA | R. SAN LORENZO | Q. de San Gregorio |
| RH10Be | 17075 | SINALOA | R. SAN LORENZO | Q. de San Juan |
| RH10Bf | 17076 | SINALOA | R. SAN LORENZO | A. de Tocuchamora |
| RH10Ca | 17081 | SINALOA | R. CULIACÁN | R. Culiacán |
| RH10Cb | 17082 | SINALOA | R. CULIACÁN | R. Tamazula |
| RH10Cc | 17083 | SINALOA | R. CULIACÁN | Q. de Topia |
| RH10Cd | 17084 | SINALOA | R. CULIACÁN | A. Palmarito |
| RH10Ce | 17085 | SINALOA | R. CULIACÁN | R. Humaya |
| RH10Cf | 17086 | SINALOA | R. CULIACÁN | R. de los Lobos |
| RH10Cg | 17087 | SINALOA | R. CULIACÁN | R. Colorado |
| RH10Ch | 17088 | SINALOA | R. CULIACÁN | A. de Bamopa |
| RH10Ci | 17089 | SINALOA | R. CULIACÁN | A. San José el Oro |
| RH10Cj | 17091 | SINALOA | R. CULIACÁN | R. Badiraguato |
| RH10Ck | 17092 | SINALOA | R. CULIACÁN | R. Humaya - P. A. López Mateos |
| RH10Da | 17101 | SINALOA | R. MOCORITO | R. Mocorito |
| RH10Db | 17102 | SINALOA | R. MOCORITO | A. Mezquitillo |
| RH10Dc | 17103 | SINALOA | R. MOCORITO | B. Santa María |
| RH10Dd | 17104 | SINALOA | R. MOCORITO | R. Pericos |
| RH10Ea | 17111 | SINALOA | R. SINALOA | R. Sinaloa |
| RH10Eb | 17112 | SINALOA | R. SINALOA | R. Petatlan |
| RH10Ec | 17113 | SINALOA | R. SINALOA | R. Mohinora |
| RH10Ed | 17114 | SINALOA | R. SINALOA | R. Basonopita |
| RH10Ee | 17115 | SINALOA | R. SINALOA | A. Calabacitas |
| RH10Ef | 17116 | SINALOA | R. SINALOA | A. Ocoroni |
| RH10Eg | 17117 | SINALOA | R. SINALOA | A. Cabrera |
| RH10Fa | 17121 | SINALOA | BAHÍA LECHUGUILLA - CHUIRA - NAVACHISTE | B. Navachiste |
| RH10Fb | 17122 | SINALOA | BAHÍA LECHUGUILLA - CHUIRA - NAVACHISTE | B. Ohuira |
| RH10Fc | 17123 | SINALOA | BAHÍA LECHUGUILLA - CHUIRA - NAVACHISTE | B. Lechuguilla |
| RH10Ga | 17131 | SINALOA | R. FUERTE | R. Fuerte - San Miguel |
| RH10Gb | 17132 | SINALOA | R. FUERTE | R. Fuerte - P. Miguel. Hidalgo |
| RH10Gc | 17133 | SINALOA | R. FUERTE | R. de Choix |
| RH10Gd | 17134 | SINALOA | R. FUERTE | R. Reforma |
| RH10Ge | 17135 | SINALOA | R. FUERTE | R. San Miguel |
| RH10Gf | 17136 | SINALOA | R. FUERTE | R. Las Loera |
| RH10Gg | 17137 | SINALOA | R. FUERTE | R. Chinatu |
| RH10Gh | 17138 | SINALOA | R. FUERTE | R. Verde |
| RH10Gi | 17139 | SINALOA | R. FUERTE | R. Batopilas |
| RH10Gj | 17141 | SINALOA | R. FUERTE | R. Urique |
| RH10Gk | 17142 | SINALOA | R. FUERTE | R. Oteros |
| RH10Gl | 17143 | SINALOA | R. FUERTE | R. Tepochique |
| RH10Gm | 17144 | SINALOA | R. FUERTE | R. Septentrión |
| RH10Gn | 17145 | SINALOA | R. FUERTE | A. Álamos |
| RH10Ha | 17151 | SINALOA | ESTERO DE BACOREHUIS | Estero de Bacorehuis |
| RH10Hb | 17152 | SINALOA | ESTERO DE BACOREHUIS | A. Camahuiroa |
| RH10Hc | 17153 | SINALOA | ESTERO DE BACOREHUIS | A. de Masiaca |
| RH11Aa | 17161 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. San Pedro |
| RH11Ab | 17162 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Mezquital |
| RH11Ac | 17163 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Graseros |
| RH11Ad | 17164 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Súchil |
| RH11Ae | 17165 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Poanas |
| RH11Af | 17166 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Durango |
| RH11Ag | 17167 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Sauceda |
| RH11Ah | 17168 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Santiaguillo |
| RH11Ai | 17169 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Tunal |
| RH11Aj | 17171 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. SAN PEDRO | R. Santiago |
| RH11Ba | 17181 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. ACAPONETA | R. Acaponeta |
| RH11Bb | 17182 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. ACAPONETA | R. San Diego |
| RH11Bc | 17183 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. ACAPONETA | R. Q. Espíritu Santo |
| RH11Bd | 17184 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. ACAPONETA | Q. San Vicente |
| RH11Be | 17185 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. ACAPONETA | R. Las Conchas |
| RH11Bf | 17186 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. ACAPONETA | El Palote - Higueras |
| RH11Bg | 17187 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. ACAPONETA | El Bejuco |
| RH11Bh | 17188 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. ACAPONETA | Rosa Morada |
| RH11Ca | 17191 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. BALUARTE | R. Espíritu Santo |
| RH11Cb | 17192 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. BALUARTE | R. Matatan |
| RH11Cc | 17193 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. BALUARTE | R. Baluarte |
| RH11Cd | 17194 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. BALUARTE | Q. Guadalupe |
| RH11Ce | 17195 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. BALUARTE | R. Panuco |
| RH11Da | 17201 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. PRESIDIO | R. Presidio |
| RH11Db | 17202 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. PRESIDIO | R. Q. La Ventana |
| RH11Dc | 17203 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. PRESIDIO | A. El Salto |
| RH11Dd | 17204 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. PRESIDIO | A. El Jaral |
| RH11De | 17205 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. PRESIDIO | A. Arenales |
| RH11Df | 17206 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. PRESIDIO | Mazatlan |
| RH11Dg | 17207 | PRESIDIO - SAN PEDRO | R. PRESIDIO | Caimanera |
| RH12Aa | 17211 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Almoloya - Otzolotepec |
| RH12Ab | 17212 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Otzolotepec - R. Atlacomulco |
| RH12Ac | 17213 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Atlacomulco - Paso de Ovejas |
| RH12Ad | 17214 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | P. Solís |
| RH12Ae | 17215 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | A. Tarandacuao |
| RH12Af | 17216 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | A. Cavichi |
| RH12Ag | 17217 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Tlalpujahua |
| RH12Ah | 17218 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Jaltepec |
| RH12Ai | 17219 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Gavia |
| RH12Aj | 17221 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Tejalpa |
| RH12Ak | 17222 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Verdiguel |
| RH12Al | 17223 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Otzolotepec |
| RH12Am | 17224 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Sila |
| RH12An | 17225 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - TOLUCA | R. Tigre |
| RH12Ba | 17231 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - SALAMANCA | R. Solís - Salamanca |
| RH12Bb | 17232 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - SALAMANCA | R. Salamanca - R. Ángulo |
| RH12Bc | 17233 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - SALAMANCA | A. Temascatío |
| RH12Bd | 17234 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - SALAMANCA | R. Guanajuato |
| RH12Be | 17235 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - SALAMANCA | R. Turbio - P. Palote |
| RH12Bf | 17236 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - SALAMANCA | R. Turbio - Manuel Doblado |
| RH12Bg | 17237 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - SALAMANCA | R. Turbio - Corralejo |
| RH12Ca | 17241 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - CHAPALA | R. Ángulo - R. Briseñas |
| RH12Cb | 17242 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - CHAPALA | R. Briseñas - L. Chapala |
| RH12Cc | 17243 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - CHAPALA | R. Duero |
| RH12Cd | 17244 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - CHAPALA | R. Ángulo |
| RH12Ce | 17245 | LERMA - SANTIAGO | R. LERMA - CHAPALA | R. Huascato |
| RH12Da | 17251 | LERMA - SANTIAGO | L. CHAPALA | R. Sahuayo |
| RH12Db | 17252 | LERMA - SANTIAGO | L. CHAPALA | L. Chapala |
| RH12Dc | 17253 | LERMA - SANTIAGO | L. CHAPALA | L. de San Marcos |
| RH12Dd | 17254 | LERMA - SANTIAGO | L. CHAPALA | L. de Sayula |
| RH12De | 17255 | LERMA - SANTIAGO | L. CHAPALA | L. de Zapotlan |
| RH12Ea | 17261 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | L. Chapala- R. Corona |
| RH12Eb | 17262 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | R. Corona- R. Verde |
| RH12Ec | 17263 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | R. Verde- P. Santa Rosa |
| RH12Ed | 17264 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | P. Santa Rosa - R. Bolaños |
| RH12Ee | 17265 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | R. Zula |
| RH12Ef | 17266 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | R. La Laja |
| RH12Eg | 17267 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | R. Calderón |
| RH12Eh | 17268 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | R. Gigantes |
| RH12Ei | 17269 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | R. Cuixtla |
| RH12Ej | 17271 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - GUADALAJARA | R. Chico |
| RH12Fa | 17281 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - AGUAMILPA | R. Bolaños - R. Huaynamota |
| RH12Fb | 17282 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - AGUAMILPA | R. Huaynamota - Océano |
| RH12Fc | 17283 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - AGUAMILPA | R. Tepic |
| RH12Fd | 17284 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - AGUAMILPA | R. Mojarras |
| RH12Fe | 17285 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - AGUAMILPA | R. Barranquitas |
| RH12Ff | 17286 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - AGUAMILPA | R. de la Manga |
| RH12Fg | 17287 | LERMA - SANTIAGO | R. SANTIAGO - AGUAMILPA | L. Magdalena - L. Palo Verde |
| RH12Ga | 17291 | LERMA - SANTIAGO | L. DE PÁTZCUARO - CUITZEO Y L. DE YURIRIA | L. de Patzcuaro |
| RH12Gb | 17292 | LERMA - SANTIAGO | L. DE PÁTZCUARO - CUITZEO Y L. DE YURIRIA | L. de Cuitzeo |
| RH12Gc | 17293 | LERMA - SANTIAGO | L. DE PÁTZCUARO - CUITZEO Y L. DE YURIRIA | L. de Yuriria |
| RH12Ha | 17301 | LERMA - SANTIAGO | R. LAJA | R. Laja- Peñuelitas |
| RH12Hb | 17302 | LERMA - SANTIAGO | R. LAJA | P. Ignacio Allende |
| RH12Hc | 17303 | LERMA - SANTIAGO | R. LAJA | R. Laja- Celaya |
| RH12Hd | 17304 | LERMA - SANTIAGO | R. LAJA | R. Apaseo |
| RH12Ia | 17311 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. San Pedro |
| RH12Ib | 17312 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. Aguascalientes |
| RH12Ic | 17313 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. Verde Grande |
| RH12Id | 17314 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. Tepatitlan |
| RH12Ie | 17315 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. del Valle |
| RH12If | 17316 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. San Miguel |
| RH12Ig | 17317 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. de los Lagos |
| RH12Ih | 17318 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. Grande |
| RH12Ii | 17319 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. Encarnación |
| RH12Ij | 17321 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. Chicalote |
| RH12Ik | 17322 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. Morcinique |
| RH12Il | 17323 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | R. Teocaltiche |
| RH12Im | 17324 | LERMA - SANTIAGO | R. VERDE GRANDE | C. C. Ocampo |
| RH12Ja | 17331 | LERMA - SANTIAGO | R. JUCHIPILA | R. Juchipila - Malpaso |
| RH12Jb | 17332 | LERMA - SANTIAGO | R. JUCHIPILA | R. Juchipila - Jalpa |
| RH12Jc | 17333 | LERMA - SANTIAGO | R. JUCHIPILA | R. Juchipila - Moyahua |
| RH12Jd | 17334 | LERMA - SANTIAGO | R. JUCHIPILA | R. Mezquital |
| RH12Je | 17335 | LERMA - SANTIAGO | R. JUCHIPILA | R. Calvillo |
| RH12Jf | 17336 | LERMA - SANTIAGO | R. JUCHIPILA | R. Zapoqui |
| RH12Jg | 17337 | LERMA - SANTIAGO | R. JUCHIPILA | R. Palomas |
| RH12Ka | 17341 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. San Mateo |
| RH12Kb | 17342 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Valpara¡so |
| RH12Kc | 17343 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Bolaños Alto |
| RH12Kd | 17344 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Bolaños Bajo |
| RH12Ke | 17345 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Carbonera |
| RH12Kf | 17346 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Tlaltenango |
| RH12Kg | 17347 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Colotlan |
| RH12Kh | 17348 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Chico |
| RH12Ki | 17349 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Jeréz |
| RH12Kj | 17351 | LERMA - SANTIAGO | R. BOLAÑOS | R. Tepetongo |
| RH12La | 17361 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | A. El Aleman |
| RH12Lb | 17362 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. San Juan |
| RH12Lc | 17363 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. Atengo |
| RH12Ld | 17364 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. Huaynamota |
| RH12Le | 17365 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. Huajimic |
| RH12Lf | 17366 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. Huichol |
| RH12Lg | 17367 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. Huejuquilla |
| RH12Lh | 17368 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. San Andrés |
| RH12Li | 17369 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. San Pedro |
| RH12Lj | 17371 | LERMA - SANTIAGO | R. HUAYNAMOTA | R. Jesús Matías |
| RH13Aa | 17381 | HUICICILA | R. CUALE - PITILLAL | R. Tecomala |
| RH13Ab | 17382 | HUICICILA | R. CUALE - PITILLAL | R. Cuale |
| RH13Ac | 17383 | HUICICILA | R. CUALE - PITILLAL | R. Pitillal |
| RH13Ba | 17391 | HUICICILA | R. HUICICILA - SAN BLAS | R. Huicicila |
| RH13Bb | 17392 | HUICICILA | R. HUICICILA - SAN BLAS | R. Ixtapa |
| RH13Bc | 17393 | HUICICILA | R. HUICICILA - SAN BLAS | R. San Blas |
| RH14Aa | 17401 | AMECA | P. LA VEGA - COCULA | R. Cocula |
| RH14Ab | 17402 | AMECA | P. LA VEGA - COCULA | R. Salado |
| RH14Ba | 17411 | AMECA | R. AMECA - ATENGUILLO | R. Atenguillo |
| RH14Bb | 17412 | AMECA | R. AMECA - ATENGUILLO | R. Ameca - Pijinto |
| RH14Bc | 17413 | AMECA | R. AMECA - ATENGUILLO | R. Ahuacatlan |
| RH14Ca | 17421 | AMECA | R. AMECA - IXTAPA | R. Talpa |
| RH14Cb | 17422 | AMECA | R. AMECA - IXTAPA | R. Mascota |
| RH14Cc | 17423 | AMECA | R. AMECA - IXTAPA | R. Ameca - Ixtapa |
| RH15Aa | 17431 | COSTA DE JALISCO | R. CHACALA - PURIFICACIÓN | L. de Cuyutlan |
| RH15Ab | 17432 | COSTA DE JALISCO | R. CHACALA - PURIFICACIÓN | R. Chacala |
| RH15Ac | 17433 | COSTA DE JALISCO | R. CHACALA - PURIFICACIÓN | R. Purificación |
| RH15Ba | 17441 | COSTA DE JALISCO | R. SAN NICOLÁS - CUITZMALA | R. Cuitzmala |
| RH15Bb | 17442 | COSTA DE JALISCO | R. SAN NICOLÁS - CUITZMALA | R. San Nicolas |
| RH15Ca | 17451 | COSTA DE JALISCO | R. TOMATLÁN - TECUÁN | R. Tomatlan |
| RH15Cb | 17452 | COSTA DE JALISCO | R. TOMATLÁN - TECUÁN | R. Mismaloya |
| RH15Cc | 17453 | COSTA DE JALISCO | R. TOMATLÁN - TECUÁN | R. Tecuán |
| RH16Aa | 17461 | ARMERÍA - COAHUAYANA | R. COAHUAYANA | R. Ahuijullo |
| RH16Ab | 17462 | ARMERíA - COAHUAYANA | R. COAHUAYANA | R. Tuxpan |
| RH16Ac | 17463 | ARMERíA - COAHUAYANA | R. COAHUAYANA | R. Coahuayana |
| RH16Ad | 17464 | ARMERÍA - COAHUAYANA | R. COAHUAYANA | L. Alcuzahue y µmela |
| RH16Ba | 17471 | ARMERÍA - COAHUAYANA | R. ARMERÍA | R. Armería |
| RH16Bb | 17472 | ARMERÍA - COAHUAYANA | R. ARMERÍA | R. Tuxcacuesco |
| RH16Bc | 17473 | ARMERÍA - COAHUAYANA | R. ARMERÍA | R. Ayuquila |
| RH17Aa | 17481 | COSTA DE MICHOACÁN | R. NEXPE Y OTROS | Sin nombre |
| RH17Ab | 17482 | COSTA DE MICHOACÁN | R. NEXPE Y OTROS | R. Carrizal o Acapilcan |
| RH17Ac | 17483 | COSTA DE MICHOACÁN | R. NEXPE Y OTROS | R. Chula |
| RH17Ad | 17484 | COSTA DE MICHOACÁN | R. NEXPE Y OTROS | R. Nexpe |
| RH17Ae | 17485 | COSTA DE MICHOACÁN | R. NEXPE Y OTROS | R. Ahuindo |
| RH17Af | 17486 | COSTA DE MICHOACÁN | R. NEXPE Y OTROS | R. Popoyutla |
| RH17Ba | 17491 | COSTA DE MICHOACÁN | R. CACHAN O COALCOMÁN Y OTROS | R. Mameyera y Tupitina |
| RH17Bb | 17492 | COSTA DE MICHOACÁN | R. CACHAN O COALCOMÁN Y OTROS | R. Cachan o Coalcomán |
| RH17Bc | 17493 | COSTA DE MICHOACÁN | R. CACHAN O COALCOMÁN Y OTROS | R. Ostuta |
| RH17Bd | 17494 | COSTA DE MICHOACÁN | R. CACHAN O COALCOMÁN Y OTROS | R. Aquila |
| RH17Be | 17495 | COSTA DE MICHOACÁN | R. CACHAN O COALCOMÁN Y OTROS | "Punta San Telmo, R Coalcomacan y Cobre" |
| RH18Aa | 17501 | BALSAS | R. ATOYAC | R. Atoyac - Tehuitzingo |
| RH18Ab | 17502 | BALSAS | R. ATOYAC | R. Atoyac - Balcón del Diablo |
| RH18Ac | 17503 | BALSAS | R. ATOYAC | P. Miguel Avila Camacho |
| RH18Ad | 17504 | BALSAS | R. ATOYAC | R. Atoyac - San Martín Texmelucan |
| RH18Ae | 17505 | BALSAS | R. ATOYAC | R. Nexapa |
| RH18Af | 17506 | BALSAS | R. ATOYAC | R. Mixteco |
| RH18Ag | 17507 | BALSAS | R. ATOYAC | R. Acatlan |
| RH18Ah | 17508 | BALSAS | R. ATOYAC | L. Totolzingo |
| RH18Ai | 17509 | BALSAS | R. ATOYAC | R. Zahuapan |
| RH18Aj | 17511 | BALSAS | R. ATOYAC | R. Alceseca |
| RH18Ba | 17521 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Balsas - San Juan Tetelzingo |
| RH18Bb | 17522 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Balsas - Sto. Tomas |
| RH18Bc | 17523 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Huautla |
| RH18Bd | 17524 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Huajapa |
| RH18Be | 17525 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Tetlanapa |
| RH18Bf | 17526 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Pachumeco |
| RH18Bg | 17527 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Tepecuacuilco |
| RH18Bh | 17528 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Cocula o Iguala |
| RH18Bi | 17529 | BALSAS | R. BALSAS - MEZCALA | R. Puente Verde |
| RH18Ca | 17531 | BALSAS | R. BALSAS - ZIRÁNDARO | R. Balsas - San Cristóbal |
| RH18Cb | 17532 | BALSAS | R. BALSAS - ZIRÁNDARO | R. Balsas - Zirandaro |
| RH18Cc | 17533 | BALSAS | R. BALSAS - ZIRÁNDARO | R. Huetamo |
| RH18Cd | 17534 | BALSAS | R. BALSAS - ZIRÁNDARO | R. Placeres |
| RH18Ce | 17535 | BALSAS | R. BALSAS - ZIRÁNDARO | R. Cuirio |
| RH18Cf | 17536 | BALSAS | R. BALSAS - ZIRÁNDARO | R. San Miguel |
| RH18Cg | 17537 | BALSAS | R. BALSAS - ZIRÁNDARO | R. Ajuchitlan |
| RH18Ch | 17538 | BALSAS | R. BALSAS - ZIRÁNDARO | R. Poliutla |
| RH18Da | 17541 | BALSAS | R. BALSAS - INFIERNILLO | R. Balsas - Aratichanguio |
| RH18Db | 17542 | BALSAS | R. BALSAS - INFIERNILLO | P. El Infiernillo |
| RH18Dc | 17543 | BALSAS | R. BALSAS - INFIERNILLO | R. Balsas - La Garita |
| RH18Dd | 17544 | BALSAS | R. BALSAS - INFIERNILLO | R. Balsas - La Villita |
| RH18Ea | 17551 | BALSAS | R. TLAPANECO | R. Tlapaneco |
| RH18Eb | 17552 | BALSAS | R. TLAPANECO | R. Atlamajac |
| RH18Ec | 17553 | BALSAS | R. TLAPANECO | R. Coycoyan |
| RH18Ed | 17554 | BALSAS | R. TLAPANECO | R. Salado |
| RH18Fa | 17561 | BALSAS | R. GRANDE DE AMACUZAC | R. Bajo Amacuzac |
| RH18Fb | 17562 | BALSAS | R. GRANDE DE AMACUZAC | R. Cuautla |
| RH18Fc | 17563 | BALSAS | R. GRANDE DE AMACUZAC | R. Yautepec |
| RH18Fd | 17564 | BALSAS | R. GRANDE DE AMACUZAC | R. Apatlaco |
| RH18Fe | 17565 | BALSAS | R. GRANDE DE AMACUZAC | R. Coatlan |
| RH18Ff | 17566 | BALSAS | R. GRANDE DE AMACUZAC | R. Alto Amacuzac |
| RH18Fg | 17567 | BALSAS | R. GRANDE DE AMACUZAC | L. Tequesquitengo |
| RH18Ga | 17571 | BALSAS | R. CUTZAMALA | R. Cutzamala |
| RH18Gb | 17572 | BALSAS | R. CUTZAMALA | R. Zitacuaro |
| RH18Gc | 17573 | BALSAS | R. CUTZAMALA | R. Tuxpan |
| RH18Gd | 17574 | BALSAS | R. CUTZAMALA | R. Purungueo |
| RH18Ge | 17575 | BALSAS | R. CUTZAMALA | R. Ixtapan |
| RH18Gf | 17576 | BALSAS | R. CUTZAMALA | R. Temascaltepec |
| RH18Gg | 17577 | BALSAS | R. CUTZAMALA | R. Tilostoc |
| RH18Ha | 17581 | BALSAS | R. TACÁMBARO | R. Tacambaro |
| RH18Hb | 17582 | BALSAS | R. TACÁMBARO | R. Quenchendio |
| RH18Hc | 17583 | BALSAS | R. TACÁMBARO | R. Caracuaro |
| RH18Ia | 17591 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | R. Tepalcatepec |
| RH18Ib | 17592 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | R. San Pedro |
| RH18Ic | 17593 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | P. El Zapote |
| RH18Id | 17594 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | R. La Parota |
| RH18Ie | 17595 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | L. de Zirahuén |
| RH18If | 17596 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | Paracho - Nahuatzen |
| RH18Ig | 17597 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | R. Cupatitzio |
| RH18Ih | 17598 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | R. El Marqués |
| RH18Ii | 17599 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC - INFIERNILLO | A. Las Cruces |
| RH18Ja | 17601 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC | R. Bajo Tepalcatepec |
| RH18Jb | 17602 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC | R. Alto Tepalcatepec |
| RH18Jc | 17603 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC | R. San Jerónimo |
| RH18Jd | 17604 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC | A. Tepalcatepec |
| RH18Je | 17605 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC | R. Apatzingan |
| RH18Jf | 17606 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC | R. Itzícuaro |
| RH18Jg | 17607 | BALSAS | R. TEPALCATEPEC | R. Quitupan |
| RH19Aa | 17611 | COSTA GRANDE | R. ATOYAC Y OTROS | L. de Tres Palos |
| RH19Ab | 17612 | COSTA GRANDE | R. ATOYAC Y OTROS | R. La Sabana |
| RH19Ac | 17613 | COSTA GRANDE | R. ATOYAC Y OTROS | B. de Acapulco |
| RH19Ad | 17614 | COSTA GRANDE | R. ATOYAC Y OTROS | R. Coyuca |
| RH19Ae | 17615 | COSTA GRANDE | R. ATOYAC Y OTROS | A. Cacalutla |
| RH19Af | 17616 | COSTA GRANDE | R. ATOYAC Y OTROS | R. Atoyac |
| RH19Ag | 17617 | COSTA GRANDE | R. ATOYAC Y OTROS | L. del Tular |
| RH19Ah | 17618 | COSTA GRANDE | R. ATOYAC Y OTROS | R. Teapan |
| RH19Ba | 17621 | COSTA GRANDE | R. COYUQUILLA Y OTROS | L. Nuxco |
| RH19Bb | 17622 | COSTA GRANDE | R. COYUQUILLA Y OTROS | R. Grande o San Luis |
| RH19Bc | 17623 | COSTA GRANDE | R. COYUQUILLA Y OTROS | R. Coyuquilla |
| RH19Bd | 17624 | COSTA GRANDE | R. COYUQUILLA Y OTROS | R. Juluchuca |
| RH19Be | 17625 | COSTA GRANDE | R. COYUQUILLA Y OTROS | R. Petatlan |
| RH19Bf | 17626 | COSTA GRANDE | R. COYUQUILLA Y OTROS | R. San Jeronimito |
| RH19Ca | 17631 | COSTA GRANDE | R. IXTAPA Y OTROS | Zihuatanejo |
| RH19Cb | 17632 | COSTA GRANDE | R. IXTAPA Y OTROS | R. Ixtapa |
| RH19Cc | 17633 | COSTA GRANDE | R. IXTAPA Y OTROS | R. Pontla y A. Grande |
| RH19Cd | 17634 | COSTA GRANDE | R. IXTAPA Y OTROS | R. La Unión |
| RH19Ce | 17635 | COSTA GRANDE | R. IXTAPA Y OTROS | R. La Cofradía |
| RH20Aa | 17641 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. ATOYAC | R. Atoyac - Paso de la Reina |
| RH20Ab | 17642 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. ATOYAC | R. Atoyac - San Pedro Juchatengo |
| RH20Ac | 17643 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. ATOYAC | R. Atoyac - Oaxaca de Juarez |
| RH20Ad | 17644 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. ATOYAC | R. Sordo |
| RH20Ae | 17645 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. ATOYAC | R. Yolatepec |
| RH20Ba | 17651 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. LA ARENA Y OTROS | R. La Arena |
| RH20Bb | 17652 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. LA ARENA Y OTROS | L. de Motengo |
| RH20Ca | 17661 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. OMETEPEC O GRANDE | Riíto Nuevo o Cortijos |
| RH20Cb | 17662 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. OMETEPEC O GRANDE | R. San Miguel |
| RH20Cc | 17663 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. OMETEPEC O GRANDE | R. Puente |
| RH20Cd | 17664 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. OMETEPEC O GRANDE | R. Quetzala |
| RH20Ce | 17665 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. OMETEPEC O GRANDE | R. Santa Catarina |
| RH20Cf | 17666 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. OMETEPEC O GRANDE | R. Ometepec o Grande |
| RH20Da | 17671 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. NEXPA Y OTROS | R. Marquelia |
| RH20Db | 17672 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. NEXPA Y OTROS | R. Copala |
| RH20Dc | 17673 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. NEXPA Y OTROS | L. Chautengo |
| RH20Dd | 17674 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. NEXPA Y OTROS | R. Nexpa |
| RH20De | 17675 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. NEXPA Y OTROS | L. Tecomate |
| RH20Df | 17676 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. NEXPA Y OTROS | R. Cortés y Estancia |
| RH20Ea | 17681 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. PAPAGAYO | R. Papagayo |
| RH20Eb | 17682 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. PAPAGAYO | R. Omitlan |
| RH20Ec | 17683 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. PAPAGAYO | R. Unión |
| RH20Ed | 17684 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. PAPAGAYO | R. Azul |
| RH20Ee | 17685 | COSTA CHICA - RÍO VERDE | R. PAPAGAYO | R. San Miguel |
| RH21Aa | 17691 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. ASTATA Y OTROS | Salina Cruz |
| RH21Ab | 17692 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. ASTATA Y OTROS | R. Santa Gertrudis |
| RH21Ac | 17693 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. ASTATA Y OTROS | A. Platanar |
| RH21Ad | 17694 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. ASTATA Y OTROS | R. Astata |
| RH21Ae | 17695 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. ASTATA Y OTROS | Sin nombre |
| RH21Af | 17696 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. ASTATA Y OTROS | R. Chacalopa |
| RH21Ag | 17697 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. ASTATA Y OTROS | R. Zimatlan |
| RH21Ba | 17701 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COPALITA Y OTROS | R. Copalita |
| RH21Bb | 17702 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COPALITA Y OTROS | (San Pedro Pochutla) |
| RH21Bc | 17703 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COPALITA Y OTROS | R. Tonameca |
| RH21Bd | 17704 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COPALITA Y OTROS | R. Cozoaltepec |
| RH21Be | 17705 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COPALITA Y OTROS | Sin nombre |
| RH21Ca | 17711 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COLOTEPEC Y OTROS | R. Colotepec |
| RH21Cb | 17712 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COLOTEPEC Y OTROS | (San Pedro Mixtepec) |
| RH21Cc | 17713 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COLOTEPEC Y OTROS | R. Grande |
| RH21Cd | 17714 | COSTA DE OAXACA (PUERTO ÁNGEL) | R. COLOTEPEC Y OTROS | R. San Francisco |
| RH22Aa | 17721 | TEHUANTEPEC | L. SUPERIOR E INFERIOR | L. Superior e Inferior |
| RH22Ab | 17722 | TEHUANTEPEC | L. SUPERIOR E INFERIOR | R. Ostuta |
| RH22Ac | 17723 | TEHUANTEPEC | L. SUPERIOR E INFERIOR | R. Niltepec |
| RH22Ad | 17724 | TEHUANTEPEC | L. SUPERIOR E INFERIOR | R. Cazadero |
| RH22Ae | 17725 | TEHUANTEPEC | L. SUPERIOR E INFERIOR | R. Chicapa |
| RH22Af | 17726 | TEHUANTEPEC | L. SUPERIOR E INFERIOR | R. Perros |
| RH22Ba | 17731 | TEHUANTEPEC | R. TEHUANTEPEC | R. Bajo Tehuantepec |
| RH22Bb | 17732 | TEHUANTEPEC | R. TEHUANTEPEC | P. Benito Juarez |
| RH22Bc | 17733 | TEHUANTEPEC | R. TEHUANTEPEC | R. Alto Tehuantepec |
| RH22Bd | 17734 | TEHUANTEPEC | R. TEHUANTEPEC | R. San Antonio |
| RH22Be | 17735 | TEHUANTEPEC | R. TEHUANTEPEC | R. Tequisistlan |
| RH23Aa | 17741 | COSTA DE CHIAPAS | R. SUCHIATE Y OTROS | R. Cabús |
| RH23Ab | 17742 | COSTA DE CHIAPAS | R. SUCHIATE Y OTROS | R. Suchiate |
| RH23Ac | 17743 | COSTA DE CHIAPAS | R. SUCHIATE Y OTROS | R. Cozoloapan |
| RH23Ad | 17744 | COSTA DE CHIAPAS | R. SUCHIATE Y OTROS | R. Cahuacan |
| RH23Ae | 17745 | COSTA DE CHIAPAS | R. SUCHIATE Y OTROS | Puerto Madero |
| RH23Af | 17746 | COSTA DE CHIAPAS | R. SUCHIATE Y OTROS | R. Coatan |
| RH23Ag | 17747 | COSTA DE CHIAPAS | R. SUCHIATE Y OTROS | R. Huehuetan |
| RH23Ba | 17751 | COSTA DE CHIAPAS | R. HUIXTLA Y OTROS | R. Huixtla |
| RH23Bb | 17752 | COSTA DE CHIAPAS | R. HUIXTLA Y OTROS | R. Despoblado |
| RH23Bc | 17753 | COSTA DE CHIAPAS | R. HUIXTLA Y OTROS | L. del Viejo y Tembladeras |
| RH23Bd | 17754 | COSTA DE CHIAPAS | R. HUIXTLA Y OTROS | R. Cacaluta |
| RH23Be | 17755 | COSTA DE CHIAPAS | R. HUIXTLA Y OTROS | R. Sesecapa |
| RH23Bf | 17756 | COSTA DE CHIAPAS | R. HUIXTLA Y OTROS | R. Novillero |
| RH23Ca | 17761 | COSTA DE CHIAPAS | R. PIJIJIAPAN Y OTROS | R. Margaritas y Coapa |
| RH23Cb | 17762 | COSTA DE CHIAPAS | R. PIJIJIAPAN Y OTROS | R. Pijijiapan |
| RH23Cc | 17763 | COSTA DE CHIAPAS | R. PIJIJIAPAN Y OTROS | R. San Diego |
| RH23Cd | 17764 | COSTA DE CHIAPAS | R. PIJIJIAPAN Y OTROS | (El Porvenir) |
| RH23Ce | 17765 | COSTA DE CHIAPAS | R. PIJIJIAPAN Y OTROS | R. Jesús |
| RH23Cf | 17766 | COSTA DE CHIAPAS | R. PIJIJIAPAN Y OTROS | L. de la Joya |
| RH23Da | 17771 | COSTA DE CHIAPAS | MAR MUERTO | R. Zanatenco |
| RH23Db | 17772 | COSTA DE CHIAPAS | MAR MUERTO | Mar Muerto |
| RH23Dc | 17773 | COSTA DE CHIAPAS | MAR MUERTO | R. La Punta |
| RH23Dd | 17774 | COSTA DE CHIAPAS | MAR MUERTO | R. Las Arenas |
| RH23De | 17775 | COSTA DE CHIAPAS | MAR MUERTO | R. Tapanatepec |
| RH24Aa | 17781 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - MATAMOROS - REYNOSA | R. Bravo - Matamoros |
| RH24Ab | 17782 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - MATAMOROS - REYNOSA | R. Bravo - Reynosa |
| RH24Ac | 17783 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - MATAMOROS - REYNOSA | R. Bravo - Anzalduas |
| RH24Ba | 17791 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SAN JUAN | P. Marte R. Gómez |
| RH24Bb | 17792 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SAN JUAN | R. San Juan |
| RH24Bc | 17793 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SAN JUAN | R. Pesquería |
| RH24Bd | 17794 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SAN JUAN | R. Salinas |
| RH24Be | 17795 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SAN JUAN | R. San Miguel |
| RH24Bf | 17796 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SAN JUAN | R. Monterrey |
| RH24Bg | 17797 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SAN JUAN | R. Ramos |
| RH24Bh | 17798 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SAN JUAN | R. Pilón |
| RH24Ca | 17801 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SOSA | R. Bravo - Cd. Mier |
| RH24Cb | 17802 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SOSA | A. Saladito |
| RH24Cc | 17803 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SOSA | R. Sosa |
| RH24Cd | 17804 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - SOSA | R. Álamo |
| RH24Da | 17811 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | P. Falcón |
| RH24Db | 17812 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | R. Salado - Las Tortillas |
| RH24Dc | 17813 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | R. Salado - Anahuac |
| RH24Dd | 17814 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | P. Venustiano Carranza |
| RH24De | 17815 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | R. Sabinas |
| RH24Df | 17816 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | R. Álamos |
| RH24Dg | 17817 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | R. Salado de Nadadores |
| RH24Dh | 17818 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | Cuatro Ciénegas |
| RH24Di | 17819 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | A. Chapote |
| RH24Dj | 17821 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | A. Huizache |
| RH24Dk | 17822 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | A. Zacatecas |
| RH24Dl | 17823 | BRAVO CONCHOS | P. FALCON - R. SALADO | R. Sabinas Hidalgo |
| RH24Ea | 17831 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - NUEVO LAREDO | R. Bravo - A. de la Coyota |
| RH24Eb | 17832 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - NUEVO LAREDO | R. Bravo - A. del Carrizo |
| RH24Ec | 17833 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - NUEVO LAREDO | R. Bravo - A. Saladito |
| RH24Ed | 17834 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - NUEVO LAREDO | R. Bravo - A. del Amole |
| RH24Ee | 17835 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - NUEVO LAREDO | R. Bravo - A. San Nicolas |
| RH24Fa | 17841 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - PIEDRAS NEGRAS | R. Bravo - A. San Antonio |
| RH24Fb | 17842 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - PIEDRAS NEGRAS | R. Bravo - R. San Rodrigo |
| RH24Fc | 17843 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - PIEDRAS NEGRAS | R. Bravo - R. San Diego |
| RH24Fd | 17844 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - PIEDRAS NEGRAS | R. Bravo - A. de las Vacas |
| RH24Ga | 17851 | BRAVO CONCHOS | R.BRAVO - P. DE LA AMISTAD | R. Bravo - A. del Caballo |
| RH24Gb | 17852 | BRAVO CONCHOS | R.BRAVO - P. DE LA AMISTAD | R. Bravo - A. del León |
| RH24Gc | 17853 | BRAVO CONCHOS | R.BRAVO - P. DE LA AMISTAD | R. Bravo - A. de las Palomas |
| RH24Ha | 17861 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - OJINAGA | R. Bravo - A. de las Vetas |
| RH24Hb | 17862 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - OJINAGA | R. Bravo - A. Álamos |
| RH24Hc | 17863 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - OJINAGA | R. Bravo - R. San Antonio |
| RH24Hd | 17864 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - OJINAGA | R. Bravo - A. Ventanas |
| RH24He | 17865 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - OJINAGA | R. Bravo - A. de la Mula |
| RH24Hf | 17866 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - OJINAGA | R. Bravo - Ojinaga |
| RH24Ia | 17871 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - CD. JUÁREZ | R. Bravo - Presidio Arriba |
| RH24Ib | 17872 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - CD. JUÁREZ | R. Bravo - La Nutria |
| RH24Ic | 17873 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - CD. JUÁREZ | R. Bravo - Fuerte Quitman |
| RH24Id | 17874 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - CD. JUÁREZ | R. Bravo - Country Line |
| RH24Ie | 17875 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - CD. JUÁREZ | R. Bravo - Tornillo |
| RH24If | 17876 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - CD. JUÁREZ | R. Bravo - Island |
| RH24Ig | 17877 | BRAVO CONCHOS | R. BRAVO - CD. JUÁREZ | R. Bravo - Cd. Juarez |
| RH24Ja | 17881 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - OJINAGA | R. Conchos - Ojinaga |
| RH24Jb | 17882 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - OJINAGA | R. Conchos - Cuchillo Parado |
| RH24Jc | 17883 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - OJINAGA | R. Conchos - Palomir |
| RH24Ka | 17891 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. EL GRANERO | P. El Granero |
| RH24Kb | 17892 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. EL GRANERO | R. Conchos - P. Rosetilla |
| RH24Kc | 17893 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. EL GRANERO | R. Chuvíscar |
| RH24Kd | 17894 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. EL GRANERO | Sacramento |
| RH24Ke | 17895 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. EL GRANERO | P. Chihuahua |
| RH24Kf | 17896 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. EL GRANERO | A. Bachimba |
| RH24Kg | 17897 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. EL GRANERO | L. Tortuguillas y Changlapio |
| RH24La | 17901 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. DE LA BOQUILLA | P. de la Boquilla |
| RH24Lb | 17902 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. DE LA BOQUILLA | R. Conchos- Valle de Zaragoza |
| RH24Lc | 17903 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. DE LA BOQUILLA | R. San Ignacio |
| RH24Ld | 17904 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. DE LA BOQUILLA | R. Bocoyna |
| RH24Le | 17905 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. DE LA BOQUILLA | R. Nonoava |
| RH24Lf | 17906 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. DE LA BOQUILLA | R. Balleza |
| RH24Lg | 17907 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. DE LA BOQUILLA | R. San Juan |
| RH24Lh | 17908 | BRAVO CONCHOS | R. CONCHOS - P. DE LA BOQUILLA | R. Molinas Nuevas |
| RH24Ma | 17911 | BRAVO CONCHOS | R. FLORIDO | R. Florido - Camargo |
| RH24Mb | 17912 | BRAVO CONCHOS | R. FLORIDO | R. Florido - Jiménez |
| RH24Mc | 17913 | BRAVO CONCHOS | R. FLORIDO | R. Florido - San Antonio |
| RH24Md | 17914 | BRAVO CONCHOS | R. FLORIDO | R. Parral |
| RH24Me | 17915 | BRAVO CONCHOS | R. FLORIDO | R. Valle Allende |
| RH24Na | 17921 | BRAVO CONCHOS | R. SAN PEDRO | R. Pedro - Meoqui |
| RH24Nb | 17922 | BRAVO CONCHOS | R. SAN PEDRO | P. Francisco I. Madero |
| RH24Nc | 17923 | BRAVO CONCHOS | R. SAN PEDRO | R. San Pedro - Villalba |
| RH24Nd | 17924 | BRAVO CONCHOS | R. SAN PEDRO | R. Santa Isabel |
| RH24Ne | 17925 | BRAVO CONCHOS | R. SAN PEDRO | R. San Lorenzo |
| RH25Aa | 17931 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | L. DE SAN ANDRÉS - L. MORALES | L. de San Andrés |
| RH25Ab | 17932 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | L. DE SAN ANDRÉS - L. MORALES | R. Barberena |
| RH25Ac | 17933 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | L. DE SAN ANDRÉS - L. MORALES | R. Tigre o Cachimbas |
| RH25Ad | 17934 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | L. DE SAN ANDRÉS - L. MORALES | R. Carrizal |
| RH25Ae | 17935 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | L. DE SAN ANDRÉS - L. MORALES | A. Calabozo |
| RH25Af | 17936 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | L. DE SAN ANDRÉS - L. MORALES | L. Morales |
| RH25Ba | 17941 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | R. Soto La Marina |
| RH25Bb | 17942 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | P. Vicente Guerrero |
| RH25Bc | 17943 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | A. La Zanja |
| RH25Bd | 17944 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | A. San Carlos |
| RH25Be | 17945 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | R. Pilón |
| RH25Bf | 17946 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | R. Purificación |
| RH25Bg | 17947 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | R. Blanco |
| RH25Bh | 17948 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | R. Corona |
| RH25Bi | 17949 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | R. San Marcos |
| RH25Bj | 17951 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | A. Grande |
| RH25Bk | 17952 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SOTO LA MARINA | R. Palmas |
| RH25Ca | 17961 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | LAGUNA MADRE | L. Madre |
| RH25Cb | 17962 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | LAGUNA MADRE | A. La Misión |
| RH25Cc | 17963 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | LAGUNA MADRE | A. Temaxcal |
| RH25Da | 17971 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SAN FERNANDO | R. San Fernando |
| RH25Db | 17972 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SAN FERNANDO | R. Conchos |
| RH25Dc | 17973 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SAN FERNANDO | R. San Lorenzo |
| RH25Dd | 17974 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SAN FERNANDO | R. Potosí |
| RH25De | 17975 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SAN FERNANDO | R. Limón |
| RH25Df | 17976 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SAN FERNANDO | A. Camacho |
| RH25Dg | 17977 | SAN FERNANDO - SOTO LA MARINA | R. SAN FERNANDO | A. Chorreras |
| RH26Aa | 17981 | PÁNUCO | R. PÁNUCO | R. Panuco |
| RH26Ab | 17982 | PÁNUCO | R. PÁNUCO | R. Chicayan |
| RH26Ac | 17983 | PÁNUCO | R. PÁNUCO | L. Pueblo Viejo |
| RH26Ba | 17991 | PÁNUCO | R. TAMESÍ | R. Tamesí |
| RH26Bb | 17992 | PÁNUCO | R. TAMESÍ | R. Guayalejo |
| RH26Bc | 17993 | PÁNUCO | R. TAMESÍ | R. Sabinas |
| RH26Bd | 17994 | PÁNUCO | R. TAMESÍ | Drenaje Subterraneo |
| RH26Be | 17995 | PÁNUCO | R. TAMESÍ | R. Comandante |
| RH26Ca | 18001 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. Tamuín o Tampaón |
| RH26Cb | 18002 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. Valles |
| RH26Cc | 18003 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. Puerco |
| RH26Cd | 18004 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. Mesillas |
| RH26Ce | 18005 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. de los Naranjos |
| RH26Cf | 18006 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | Drenaje Subterraneo |
| RH26Cg | 18007 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. Gallinas |
| RH26Ch | 18008 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. Verde |
| RH26Ci | 18009 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. Santa María Alto |
| RH26Cj | 18011 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | R. Santa María Bajo |
| RH26Ck | 18012 | PÁNUCO | R. TAMUÍN | (Drenaje Subterraneo) |
| RH26Da | 18021 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Moctezuma |
| RH26Db | 18022 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Axtla |
| RH26Dc | 18023 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Extoraz |
| RH26Dd | 18024 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. San Juan |
| RH26De | 18025 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | Drenaje Caracol |
| RH26Df | 18026 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Prieto |
| RH26Dg | 18027 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Arroyo Zarco |
| RH26Dh | 18028 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Tecozutla |
| RH26Di | 18029 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Alfajayucan |
| RH26Dj | 18031 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Tula |
| RH26Dk | 18032 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Rosas |
| RH26Dl | 18033 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Tlautla |
| RH26Dm | 18034 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. El Salto |
| RH26Dn | 18035 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Cuautitlan |
| RH26Do | 18036 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | Tepotzotlan |
| RH26Dp | 18037 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | L. Texcoco y Zumpango |
| RH26Dq | 18038 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Salado |
| RH26Dr | 18039 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Actopan |
| RH26Ds | 18041 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Amajac |
| RH26Dt | 18042 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Tezontepec |
| RH26Du | 18043 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | L. Tochac y Tecocomulco |
| RH26Dv | 18044 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Metztitlan |
| RH26Dw | 18045 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Calabozo |
| RH26Dx | 18046 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Los Hules |
| RH26Dy | 18047 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. Tempoal |
| RH26Dz | 18048 | PÁNUCO | R. MOCTEZUMA | R. San Pedro |
| RH27Aa | 18051 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | R. Barranca Hernández |
| RH27Ab | 18052 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | R. Santa Ana |
| RH27Ac | 18053 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | R. Yachite |
| RH27Ad | 18054 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | R. Colipa |
| RH27Ae | 18055 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | R. Mizantla |
| RH27Af | 18056 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | R. Nautla |
| RH27Ag | 18057 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | A. Solteros |
| RH27Ah | 18058 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | R. María de la Torre |
| RH27Ai | 18059 | TUXPAN - NAUTLA | R. NAUTLA Y OTROS | R. Bobos |
| RH27Ba | 18061 | TUXPAN - NAUTLA | R. TECOLUTLA | R. Tecolutla |
| RH27Bb | 18062 | TUXPAN - NAUTLA | R. TECOLUTLA | R. Necaxa |
| RH27Bc | 18063 | TUXPAN - NAUTLA | R. TECOLUTLA | R. Laxaxalpan |
| RH27Bd | 18064 | TUXPAN - NAUTLA | R. TECOLUTLA | R. Tecuantepec |
| RH27Be | 18065 | TUXPAN - NAUTLA | R. TECOLUTLA | R. Apulco |
| RH27Bf | 18066 | TUXPAN - NAUTLA | R. TECOLUTLA | R. Joloapan |
| RH27Ca | 18071 | TUXPAN - NAUTLA | R. CAZONES | R. Cazones |
| RH27Cb | 18072 | TUXPAN - NAUTLA | R. CAZONES | R. San Marcos |
| RH27Cc | 18073 | TUXPAN - NAUTLA | R. CAZONES | R. Tenixtepec |
| RH27Cd | 18074 | TUXPAN - NAUTLA | R. CAZONES | Estero y L. de Tumilco |
| RH27Da | 18081 | TUXPAN - NAUTLA | R. TUXPAN | R. Tuxpan |
| RH27Db | 18082 | TUXPAN - NAUTLA | R. TUXPAN | R. Buenavista |
| RH27Dc | 18083 | TUXPAN - NAUTLA | R. TUXPAN | R. Vinazco |
| RH27Dd | 18084 | TUXPAN - NAUTLA | R. TUXPAN | R. Pantepec |
| RH27De | 18085 | TUXPAN - NAUTLA | R. TUXPAN | A. Tecomate |
| RH27Ea | 18091 | TUXPAN - NAUTLA | L. DE TAMIAHUA | L. de Tamiahua |
| RH27Eb | 18092 | TUXPAN - NAUTLA | L. DE TAMIAHUA | Estero Cucharas |
| RH27Ec | 18093 | TUXPAN - NAUTLA | L. DE TAMIAHUA | Estero Tancochín |
| RH27Ed | 18094 | TUXPAN - NAUTLA | L. DE TAMIAHUA | Estero de Corral |
| RH28Aa | 18101 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Papaloapan |
| RH28Ab | 18102 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Tonto |
| RH28Ac | 18103 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | P. Presidente Aleman |
| RH28Ad | 18104 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Petlapa |
| RH28Ae | 18105 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Salado |
| RH28Af | 18106 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Quiotepec |
| RH28Ag | 18107 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Santo Domingo |
| RH28Ah | 18108 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Usila o Santa Rosa |
| RH28Ai | 18109 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Valle Nacional |
| RH28Aj | 18111 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Obispo |
| RH28Ak | 18112 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Playa |
| RH28Al | 18113 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Manso |
| RH28Am | 18114 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Tesechoacan |
| RH28An | 18115 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. de la Lana |
| RH28Ao | 18116 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Trinidad |
| RH28Ap | 18117 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. San Juan |
| RH28Aq | 18118 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. San Andrés |
| RH28Ar | 18119 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | L. Catemaco |
| RH28As | 18121 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Tecolapilla |
| RH28At | 18122 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Camarón |
| RH28Au | 18123 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | L. de Alvarado |
| RH28Av | 18124 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Blanco |
| RH28Aw | 18125 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. de las Pozas |
| RH28Ax | 18126 | PAPALOAPAN | R. PAPALOAPAN | R. Amapa |
| RH28Ba | 18131 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. Atoyac |
| RH28Bb | 18132 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. Jamapa |
| RH28Bc | 18133 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. San Francisco - Puerto de Veracruz |
| RH28Bd | 18134 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. Paso de Ovejas |
| RH28Be | 18135 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. La Antigua |
| RH28Bf | 18136 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. Decozalapa |
| RH28Bg | 18137 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. Ídolos |
| RH28Bh | 18138 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. Actopan - Barra de Chachalacas |
| RH28Bi | 18139 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. Pajaritos |
| RH28Bj | 18141 | PAPALOAPAN | R. JAMAPA Y OTROS | R. Cedeño |
| RH29Aa | 18151 | COATZACOALCOS | R. TONALA Y L. DEL CARMEN Y MACHONA | L. Laguna del Carmen y Machona |
| RH29Ab | 18152 | COATZACOALCOS | R. TONALA Y L. DEL CARMEN Y MACHONA | R. Santa Ana |
| RH29Ac | 18153 | COATZACOALCOS | R. TONALA Y L. DEL CARMEN Y MACHONA | R. Coacajapa |
| RH29Ad | 18154 | COATZACOALCOS | R. TONALA Y L. DEL CARMEN Y MACHONA | R. Tonala |
| RH29Ae | 18155 | COATZACOALCOS | R. TONALA Y L. DEL CARMEN Y MACHONA | R. Tancochapa Bajo |
| RH29Af | 18156 | COATZACOALCOS | R. TONALA Y L. DEL CARMEN Y MACHONA | R. Pozacrispín |
| RH29Ag | 18157 | COATZACOALCOS | R. TONALA Y L. DEL CARMEN Y MACHONA | R. Tancochapa Alto |
| RH29Ah | 18158 | COATZACOALCOS | R. TONALA Y L. DEL CARMEN Y MACHONA | R. Zanapa |
| RH29Ba | 18161 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Coatzacoalcos |
| RH29Bb | 18162 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | L. de Ostión |
| RH29Bc | 18163 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Calzadas |
| RH29Bd | 18164 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Jaltepec |
| RH29Be | 18165 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Ixcuintepec |
| RH29Bf | 18166 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Santiago Tutla |
| RH29Bg | 18167 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Palo Grande |
| RH29Bh | 18168 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Tolosa |
| RH29Bi | 18169 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Chachijapa |
| RH29Bj | 18171 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Coachapa |
| RH29Bk | 18172 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Oaxaca |
| RH29Bl | 18173 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Uspanapa |
| RH29Bm | 18174 | COATZACOALCOS | R. COATZACOALCOS | R. Nanchital |
| RH30Aa | 18181 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. USUMACINTA | R. Usumacinta |
| RH30Ab | 18182 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. USUMACINTA | R. San Pedro |
| RH30Ac | 18183 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. USUMACINTA | R. Palizada |
| RH30Ad | 18184 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. USUMACINTA | R. San Pedro y San Pablo |
| RH30Ae | 18185 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. USUMACINTA | R. Chacamax |
| RH30Af | 18186 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. USUMACINTA | R. Chacalíah |
| RH30Ba | 18191 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. CHIXOY | R. Chixoy |
| RH30Bb | 18192 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. CHIXOY | R. Negro |
| RH30Bc | 18193 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. CHIXOY | R. Ixcbalay |
| RH30Bd | 18194 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. CHIXOY | R. San Roman |
| RH30Be | 18195 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. CHIXOY | R. de la Pasión |
| RH30Ca | 18201 | GRIJALVA - USUMACINTA | L. DE TÉRMINOS | L. de Términos |
| RH30Cb | 18202 | GRIJALVA - USUMACINTA | L. DE TÉRMINOS | L. de Pomi y Atasta |
| RH30Cc | 18203 | GRIJALVA - USUMACINTA | L. DE TÉRMINOS | L. del Este |
| RH30Cd | 18204 | GRIJALVA - USUMACINTA | L. DE TÉRMINOS | R. Chumpan |
| RH30Ce | 18205 | GRIJALVA - USUMACINTA | L. DE TÉRMINOS | R. Candelaria |
| RH30Cf | 18206 | GRIJALVA - USUMACINTA | L. DE TÉRMINOS | Varias |
| RH30Cg | 18207 | GRIJALVA - USUMACINTA | L. DE TÉRMINOS | R. Caribe |
| RH30Ch | 18208 | GRIJALVA - USUMACINTA | L. DE TÉRMINOS | R. Mamantel |
| RH30Da | 18211 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Grijalva |
| RH30Db | 18212 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Viejo Mezcalapa |
| RH30Dc | 18213 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Mezcalapa |
| RH30Dd | 18214 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Tzimbac |
| RH30De | 18215 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Zayula |
| RH30Df | 18216 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Platanar |
| RH30Dg | 18217 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Paredón |
| RH30Dh | 18218 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Pichucalco |
| RH30Di | 18219 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. de la Sierra |
| RH30Dj | 18221 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Tacotalpa |
| RH30Dk | 18222 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Almendro |
| RH30Dl | 18223 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Platanos |
| RH30Dm | 18224 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Chacté |
| RH30Dn | 18225 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Puxcatan |
| RH30Do | 18226 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Macuspana |
| RH30Dp | 18227 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Shumula |
| RH30Dq | 18228 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Yashija |
| RH30Dr | 18229 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Tulija |
| RH30Ds | 18231 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Basca |
| RH30Dt | 18232 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Chilapa |
| RH30Du | 18233 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Chilapilla |
| RH30Dv | 18234 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Tabasquillo |
| RH30Dw | 18235 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Carrizal |
| RH30Dx | 18236 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Samaria |
| RH30Dy | 18237 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Cunduacan |
| RH30Dz | 18238 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - VILLAHERMOSA | R. Cuxcuchapa |
| RH30Ea | 18241 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | P. Netzahualcóyotl |
| RH30Eb | 18242 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. Alto Grijalva |
| RH30Ec | 18243 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. Hondo |
| RH30Ed | 18244 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. Chicoasén |
| RH30Ee | 18245 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. de la Venta |
| RH30Ef | 18246 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. Encajonado |
| RH30Eg | 18247 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. Cintalapa |
| RH30Eh | 18248 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. de Zoyatenco |
| RH30Ei | 18249 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. Suchiapa |
| RH30Ej | 18251 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | Tuxtla Gutiérrez |
| RH30Ek | 18252 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | El Chapopote |
| RH30El | 18253 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - TUXTLA GUTIÉRREZ | R. Santo Domingo |
| RH30Fa | 18261 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | P. La Angostura |
| RH30Fb | 18262 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Salegua |
| RH30Fc | 18263 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Azul |
| RH30Fd | 18264 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Lagartero |
| RH30Fe | 18265 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Aguacatenco |
| RH30Ff | 18266 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. San Pedro |
| RH30Fg | 18267 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. La Concordia |
| RH30Fh | 18268 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Grande o Salinas |
| RH30Fi | 18269 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Aguazurco |
| RH30Fj | 18271 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. San Miguel |
| RH30Fk | 18272 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Yahuayita |
| RH30Fl | 18273 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Zacualpa |
| RH30Fm | 18274 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. GRIJALVA - LA CONCORDIA | R. Tapizaca |
| RH30Ga | 18281 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Lacantún |
| RH30Gb | 18282 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Ixcan |
| RH30Gc | 18283 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Chajul |
| RH30Gd | 18284 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Lacanja |
| RH30Ge | 18285 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. San Pedro |
| RH30Gf | 18286 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | L. Miramar |
| RH30Gg | 18287 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Perlas |
| RH30Gh | 18288 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Jataté |
| RH30Gi | 18289 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Azul |
| RH30Gj | 18291 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Tzanconeja |
| RH30Gk | 18292 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Margaritas |
| RH30Gl | 18293 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Comitan |
| RH30Gm | 18294 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Santo Domingo |
| RH30Gn | 18295 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Seco |
| RH30Go | 18296 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Caliente |
| RH30Gp | 18297 | GRIJALVA - USUMACINTA | R. LACANTÚN | R. Euseba |
| RH31Aa | 18301 | YUCATÁN OESTE (CAMPECHE) | CUENCAS CERRADAS | R. Noahab¡n |
| RH31Ab | 18302 | YUCATÁN OESTE (CAMPECHE) | CUENCAS CERRADAS | R. La Gloria y L. Noh |
| RH31Ac | 18303 | YUCATÁN OESTE (CAMPECHE) | CUENCAS CERRADAS | R. Yaxché y San Antonio |
| RH31Ba | 18311 | YUCATÁN OESTE (CAMPECHE) | R. CHAMPOTÓN Y OTROS | Dzibalchén |
| RH31Bb | 18312 | YUCATÁN OESTE (CAMPECHE) | R. CHAMPOTÓN Y OTROS | Toop |
| RH31Bc | 18313 | YUCATÁN OESTE (CAMPECHE) | R. CHAMPOTÓN Y OTROS | Varias |
| RH31Bd | 18314 | YUCATÁN OESTE (CAMPECHE) | R. CHAMPOTÓN Y OTROS | R. Champotón |
| RH31Be | 18315 | YUCATÁN OESTE (CAMPECHE) | R. CHAMPOTÓN Y OTROS | Varias |
| RH32Aa | 18321 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | QUINTANA ROO | Municipio Benito Juárez |
| RH32Ab | 18322 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | QUINTANA ROO | Municipio Isla Mujeres |
| RH32Ac | 18323 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | QUINTANA ROO | Municipio Lazaro Cardenas |
| RH32Ad | 18324 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | QUINTANA ROO | Municipio Cozumel |
| RH32Ae | 18325 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | QUINTANA ROO | Tihosuco |
| RH32Af | 18326 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | QUINTANA ROO | Isla Cozumel |
| RH32Ba | 18331 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | YUCATÁN | Valladolid |
| RH32Bb | 18332 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | YUCATÁN | Tizimín |
| RH32Bc | 18333 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | YUCATÁN | Izamal |
| RH32Bd | 18334 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | YUCATÁN | Mérida |
| RH32Be | 18335 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | YUCATÁN | Ticul |
| RH32Bf | 18336 | YUCATÁN NORTE (YUCATÁN) | YUCATÁN | Peto |
| RH33Aa | 18341 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | BAHÍA DE CHETUMAL Y OTRAS | Varias |
| RH33Ab | 18342 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | BAHÍA DE CHETUMAL Y OTRAS | Bahías La Ascensión y Espíritu Santo |
| RH33Ac | 18343 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | BAHÍA DE CHETUMAL Y OTRAS | Bahía de Chetumal |
| RH33Ad | 18344 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | BAHÍA DE CHETUMAL Y OTRAS | R. Hondo |
| RH33Ae | 18345 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | BAHÍA DE CHETUMAL Y OTRAS | R. Escondido |
| RH33Ba | 18351 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | CUENCAS CERRADAS | L. Chunyaxché y varias |
| RH33Bb | 18352 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | CUENCAS CERRADAS | "Xpechil, Felipe Carrillo Puerto, Chunhuhab, Ycactúm, L. Paiy" |
| RH33Bc | 18353 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | CUENCAS CERRADAS | "Becanchén, L. Chichancanab, Loché, Xkanha, Sin Nombre" |
| RH33Bd | 18354 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | CUENCAS CERRADAS | "Halatún, Zoh Laguna, Nohsaxe, Fordson, Sin Nombre, Central," |
| RH33Be | 18355 | YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO) | CUENCAS CERRADAS | "Xpujil, Icaiche, Porvenir" |
| RH34Aa | 18361 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | (A. EL CARRIZO Y OTROS) | A. El Carrizo |
| RH34Ab | 18362 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | (A. EL CARRIZO Y OTROS) | Félix U Gómez |
| RH34Ac | 18363 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | (A. EL CARRIZO Y OTROS) | A. del Burro |
| RH34Ad | 18364 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | (A. EL CARRIZO Y OTROS) | L. Tarabillas |
| RH34Ae | 18365 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | (A. EL CARRIZO Y OTROS) | L. del Cuervo |
| RH34Af | 18366 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | (A. EL CARRIZO Y OTROS) | L. Encinillas |
| RH34Ag | 18367 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | (A. EL CARRIZO Y OTROS) | L. del Diablo |
| RH34Ba | 18371 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. DEL CARMEN | Rancho El Cuarenta |
| RH34Bb | 18372 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. DEL CARMEN | A. Roma |
| RH34Bc | 18373 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. DEL CARMEN | R. del Carmen |
| RH34Bd | 18374 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. DEL CARMEN | P. Las Lajas |
| RH34Be | 18375 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. DEL CARMEN | R. Santa Clara |
| RH34Ca | 18381 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. SANTA MARÍA | L. Santa María |
| RH34Cb | 18382 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. SANTA MARÍA | R. Santa María - Galeana |
| RH34Cc | 18383 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. SANTA MARÍA | P. El Tintero |
| RH34Cd | 18384 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. SANTA MARÍA | R. Santa María - Namiquipa |
| RH34Ce | 18385 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. SANTA MARÍA | L. La Vieja |
| RH34Cf | 18386 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. SANTA MARÍA | A. del Queso y Desierto Samalayuca |
| RH34Cg | 18387 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. SANTA MARÍA | Rancho Trincheras |
| RH34Da | 18391 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | L. Guzman |
| RH34Db | 18392 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | R. Casas Grandes |
| RH34Dc | 18393 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | R. Palanganas |
| RH34Dd | 18394 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | L. Bab¡cora |
| RH34De | 18395 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | L. Palomas |
| RH34Df | 18396 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | Casa Madera |
| RH34Dg | 18397 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | Hacienda San Francisco |
| RH34Dh | 18398 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | A. Salto del Ojo |
| RH34Di | 18399 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | R. San Pedro |
| RH34Dj | 18401 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | A. Las Varas |
| RH34Dk | 18402 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | R. CASAS GRANDES | R. Piedras Verdes |
| RH34Ea | 18411 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | L. BUSTILLOS Y DE LOS MEXICANOS | L. Bustillos |
| RH34Eb | 18412 | CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) | L. BUSTILLOS Y DE LOS MEXICANOS | L. de los Mexicanos |
| RH35Aa | 18421 | MAPIMÍ | VALLE EL HUNDIDO | El Hundido |
| RH35Ab | 18422 | MAPIMÍ | VALLE EL HUNDIDO | El Sobaco |
| RH35Ba | 18431 | MAPIMÍ | L. DEL REY | L. de la Leche |
| RH35Bb | 18432 | MAPIMÍ | L. DEL REY | L. del Rey |
| RH35Bc | 18433 | MAPIMÍ | L. DEL REY | Charcos de Risa |
| RH35Ca | 18441 | MAPIMÍ | L. DEL GUAJE - LIPANES | L. del Guaje |
| RH35Cb | 18441 | MAPIMÍ | L. DEL GUAJE - LIPANES | Bolsón de Lipanes |
| RH35Da | 18451 | MAPIMÍ | POLVORILLOS - MARQUÉS | Polvorillos |
| RH35Db | 18452 | MAPIMÍ | POLVORILLOS - MARQUÉS | A. del Marqués |
| RH35Ea | 18461 | MAPIMÍ | EL LLANO - L. DEL MILAGRO | L. del Milagro |
| RH35Eb | 18462 | MAPIMÍ | EL LLANO - L. DEL MILAGRO | El Llano |
| RH35Fa | 18471 | MAPIMÍ | A. LA INDIA - L. PALOMAS | L. Palomas |
| RH35Fb | 18472 | MAPIMÍ | A. LA INDIA - L. PALOMAS | A. La India - A. Cerro Gordo |
| RH36Aa | 18481 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - TORREÓN | R. Nazas - C. Santa Rosa |
| RH36Ab | 18482 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - TORREÓN | R. Nazas - Los Angeles |
| RH36Ac | 18483 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - TORREÓN | P. Francisco Zarco |
| RH36Ab | 18484 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - TORREÓN | A. Cuencamé |
| RH36Ae | 18485 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - TORREÓN | A. La Cadena |
| RH36Ba | 18491 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - RODEO | R. Nazas - Rodeo |
| RH36Bb | 18492 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - RODEO | R. de San Juan |
| RH36Bc | 18493 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - RODEO | R. del Peñón |
| RH36Bd | 18494 | NAZAS - AGUANAVAL | R. NAZAS - RODEO | A. de Naitcha |
| RH36Ca | 18501 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | P. Lazaro Cardenas |
| RH36Cb | 18502 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | A. Grande |
| RH36Cc | 18503 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | R. del Oro o de Sextín |
| RH36Cd | 18504 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | A. de Matalotes |
| RH36Ce | 18505 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | A. de Lobos |
| RH36Cf | 18506 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | R. San Esteban |
| RH36Cg | 18507 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | R. del Oro o de Sextín - R. Zape |
| RH36Ch | 18508 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | R. Los Tepahuanes |
| RH36Ci | 18509 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | R. de Santiago |
| RH36Cj | 18510 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | R. de Ramos |
| RH36Ck | 18511 | NAZAS - AGUANAVAL | P. LÁZARO CÁRDENAS | A. de Potrillos |
| RH36Da | 18521 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | R. Aguanaval - Nazarenos |
| RH36Db | 18522 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | R. Aguanaval - P. Deriv. Sombreretillo |
| RH36Dc | 18523 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | R. Aguanaval - R. Grande |
| RH36Dd | 18524 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | P. El Cazadero |
| RH36De | 18525 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | R. Saín Alto |
| RH36Df | 18526 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | R. de los Lazos |
| RH36Dg | 18527 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | R. Chico |
| RH36Dh | 18528 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | R. Trujillo |
| RH36Di | 18529 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | A. de Mazamitote |
| RH36Dj | 18531 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | R. de Santiago |
| RH36Dk | 18532 | NAZAS - AGUANAVAL | R. AGUANAVAL | A. de Reyes |
| RH36Ea | 18541 | NAZAS - AGUANAVAL | L. DE MAYRÁN Y VIESCA | L. de Viesca |
| RH36Eb | 18542 | NAZAS - AGUANAVAL | L. DE MAYRÁN Y VIESCA | L. de Mayran |
| RH37Aa | 18551 | EL SALADO | SIERRA MADRE ORIENTAL | Santa Ana |
| RH37Ab | 18552 | EL SALADO | SIERRA MADRE ORIENTAL | San Rafael |
| RH37Ba | 18561 | EL SALADO | MATEHUALA | Matehuala |
| RH37Bb | 18562 | EL SALADO | MATEHUALA | Huertecillas |
| RH37Bc | 18563 | EL SALADO | MATEHUALA | Catorce |
| RH37Ca | 18571 | EL SALADO | SIERRA DE RODRÍGUEZ | San Tiburcio |
| RH37Cb | 18572 | EL SALADO | SIERRA DE RODRíGUEZ | Concepción del Oro |
| RH37Da | 18581 | EL SALADO | CAMACHO - GRUÑIDORA | Gruñidora |
| RH37Db | 18582 | EL SALADO | CAMACHO - GRUÑIDORA | Camacho |
| RH37Ea | 18591 | EL SALADO | FRESNILLO - YESCA | Yesca |
| RH37Eb | 18592 | EL SALADO | FRESNILLO - YESCA | Cañitas |
| RH37Ec | 18593 | EL SALADO | FRESNILLO - YESCA | Fresnillo |
| RH37Fa | 18601 | EL SALADO | SAN PABLO Y OTRAS | P. San Pablo |
| RH37Fb | 18602 | EL SALADO | SAN PABLO Y OTRAS | Mesa Chiquihuitillo |
| RH37Ga | 18611 | EL SALADO | P. SAN JOSÉ - LOS PILARES Y OTRAS | P. Los Pilares |
| RH37Gb | 18612 | EL SALADO | P. SAN JOSÉ - LOS PILARES Y OTRAS | P. San José |
| RH37Ha | 18621 | EL SALADO | SIERRA MADRE | Tula |
| RH37Hb | 18622 | EL SALADO | SIERRA MADRE | Bustamante |
| RH37Hc | 18623 | EL SALADO | SIERRA MADRE | Dr. Arroyo |
|  |  | ENTIDADES DE APOYO (Carta Topográfica) |  |  |
|  | 6180 | Canal, area |  |  |
|  | 3180 | Canal, línea |  |  |
|  | 3271 | Corriente de agua, Intermitente |  |  |
|  | 3272 | Corriente de agua, Perenne |  |  |
| H2O | 6291 | Cuerpo de agua, Intermitente |  |  |
| H2O | 6292 | Cuerpo de agua, Perenne |  |  |
| H2Om | 6292 | Cuerpo de agua, Perenne maritimo |  |  |
|  | 6363 | Estanque, de sedimentación |  |  |
|  | 6364 | Estanque, regulador |  |  |
|  | 6365 | Estanque, otro |  |  |
|  | 6366 | Estanque, desconocido |  |  |
|  | 6741 | Salina, artificial |  |  |
|  | 6742 | Salina, natural |  |  |
|  | 3470 | Límite, Internacional |  |  |
|  | 6820 | Terreno sujeto a inundación |  |  |
|  | 6380 | Fango |  |  |
|  | 6630 | Pantano |  |  |